Příloha č. 1a - Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Příslušenství pro robotická ramena“

Část I. „Elektrické efektory pro šestiosé robotické rameno“

Předmětem je dodávka elektrických efektorů pro šestiosé robotické rameno.

Součástí dodávky bude rovněž nezbytné příslušenství pro provoz a užívání elektrického efektoru. Předmětem plnění je dodávka nového, kompletního, zcela funkčního a vzájemně kompatibilního systému.

Dodaný systém musím být zcela v souladu a kompatibilní se stávající vybavením a kompetencemi pracoviště - tzn. s roboty Kuka řady KR 3 AGILUS.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž kompletní technická dokumentace k dodaným systémům.

Elektrické efektory pro šestiosé robotické rameno

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Elektrické efektory pro šestiosé robotické rameno musí splňovat alespoň následující parametry:

| Technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | IO-Link | uvede účastník |
| Jmenovitá upínací síla | 150 [N] | uvede účastník |
| Minimální upínací síla | 10 [N] | uvede účastník |
| Samosvorný mechanismus | Ano | uvede účastník |
| Maximální hmotnost | 0,5 [kg] | uvede účastník |
| Přesnost opakování chapadla | +/- 0,05 [mm] | uvede účastník |
| Minimální provozní teplota | +10 [° C] | uvede účastník |
| Maximální provozní teplota | +40 [° C] | uvede účastník |
| Krytí | IP54 | uvede účastník |
| Maximální délka prstů chapadla | 100 [mm] | uvede účastník |
| Max. rychlost pohybu na prst chapadla | 120 [mm/s] | uvede účastník |
| Kompatibilita s Kuka roboty řady KR 3 AGILUS | Ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.