- Příloha č. 2 - Technická specifikace

Poptávány jsou tři serverové moduly provozovatelné v blade šasi v níže popsané konfiguraci. Systém musí být plně funkčně integrovatelný do stávajícího technického zařízení Univerzitního datového centra, konkrétně do systému blade šasi Cisco UCS 5100.

Serverový systém musí být dodán v provedení, které umožní maximální osazení serverových portů šasi (požadováno je tzv. half-size provedení).

Z důvodu kompatibility s provozovaným prostředím musí být provoz serveru možný v Enhanced vMotion Compatibility clusteru na úrovni „L7 EVC Mode“ v prostředí VMware vSphere.

- Technické požadavky na jeden server

- Požadavky na procesor

- dva shodné fyzické procesory

- minimální základní frekvence jádra 3GHz

- minimálně 24 fyzických jader na procesor

- minimálně 38000 bodů na procesor dle https://www.cpubenchmark.net

- procesor nesmí trpět bezpečnostními zranitelnostmi Spectre a Meltdown a nebo musí mít vestavěné ochrany proti těmto zranitelnostem

- Požadavky na operační paměť

- minimálně 512 GB (složeno z kapacitně identických paměťových modulů) s možností budoucího rozšíření na dvojnásobek s použitím stejných paměťových modulů

- Požadavky na síťové připojení

- min. 40GE na každý z obou IO modulů serverového UCS šasi,

- podpora virtuálních rozhraní, min. 256 hardwarových virtuálních ethernet rozhraní nebo HBA na fyzickém rozhraní,

- podpora prioritizace, QoS, VLAN, VXLAN a možnost definice síťových filtrů (access control lists - ACL) na fyzických i virtuálních rozhraních,

- podpora FCoE v síťových rozhraních instalovaných v serveru,

- automatické převzetí funkce vadného síťového rozhraní druhým rozhraním nebo síťovým modulem bez nutnosti podpory v provozovaném operačním systému v případě výpadku síťového modulu blade šasi nebo všech uplinkových rozhraní tohoto síťového modulu,

- podpora virtualizačních rozhraní, min. 256 hardwarových virtualních ethernet rozhraní nebo HBA na fyzickém rozhraní.

Server musí obsahovat integrovanou grafickou kartu.

Doba dodání: do 35 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Záruka: 12 měsíců.

Požadavky na servis: NBD (Next Business day) po dobu záruky.