Příloha č. 1) Technická specifikace

Technická specifikace „Lineární pohony pro Stewartovu plošinu“

Lineární pohony pro Stewartovu plošinu:

Výrobce pohonů:			uvede účastník

Přesné typové označení pohonů:	uvede účastník

Počet kusů: 	6 ks

Lineární pohony musí alespoň splňovat následující parametry:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty – musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Max. zatížení v tahu/tlaku (dynamické, statické) | ≥ 1200 N | uvede účastník |
| Max. vysunutí pístnice | ≥ 200 mm | uvede účastník |
| Max. rychlost vysunutí/zasunutí pístnice | ≥ 0,5 m/s | uvede účastník |
| Max. zrychlení vysunutí/zasunutí pístnice | ≥ 5 m/s2 | účastník uvede hodnotu (jedná se o hodnocený parametr) |
| Měření polohy pístnice: - musí být možnost vyhodnocení absolutní polohy pístnice - musí být kompatibilní s dodávaným řídicím systémem | Ano | uvede účastník |
| Brzda/samosvornost - zajištění polohy motoru při vypnutí/výpadku zdroje el. energie | Ano | uvede účastník |
| Montážní prvky - možnost připevnění kloubů s aspoň dvěma stupni volnosti na pístnici a těle motoru | Ano | uvede účastník |
| Lineární motory jsou použitelné pro aplikaci Stewartovy platformy. Motory jsou schopny pracovat ve svislé poloze a vychýlený od svislé osy do úhlu cca 45°, viz náčrtek kulové výseče pracovní oblasti motoru uvedený pod tabulkou | Ano | uvede účastník |
| Řídicí jednotka motoru: - musí obsahovat výkonovou část - musí zajistit zpětnovazební řízení - musí být vybavena komunikačním rozhraním pro komunikaci s dalšími zařízeními | Ano | uvede účastník |
| Dokáže nabízená řídicí jednotka zajistit synchronizované řízení polohy všech šesti pohonů v čase, přičemž žádaná hodnota polohy každého z pohonů může být jiná? | Nepovinný parametr – bude hodnoceno | účastník doplní ANO/NE (jedná se o hodnocený parametr) |

Obr. 1 Náčrt kulové výseče pracovní oblasti motoru

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.