Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

3D skener včetně platformy pro běh ovládacího software:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D skeneru včetně platformy pro běh ovládacího software. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

3D skener musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Velikost snímaného objemu | min. 550x400x300 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Vzdálenost snímané plochy od senzoru | cca 700 mm (± 5 %) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Ovládací knihovna pro vývojové prostředí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podporované vývojové prostředí: Některý z běžných programovacích jazyků nebo prostředí (např. Java, Python, C, C++, C#, Matlab, LabView) | ANO | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní podporované programovací jazyky (nemusí podporovat všechny uvedené) |
| Rozlišení snímače | alespoň 2 500 000 bodů | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Čas skenování při maximálním rozlišení | méně než 1 s | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Schopnost navigovat robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Schopnost uchopení objektu robotem ve snímaném prostoru | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Prostředí pro definici pohybu robota: webový prohlížeč | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Způsob lokalizace objektů na základě CAD modelu daného objektu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plánování trajektorie robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ochrana robota vůči kolizím s objekty | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Integrovaná databáze kinematických modelů robotů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora pro kalibraci senzoru a robota | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Odolnost skenování vůči okolnímu světlu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Platforma pro běh ovládacího software součástí dodávky | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.