# Centrální datové all-flash pole

Požadováno je doplnění univerzitního datového centra dvěmi all-flash diskovými poli, kde každé z polí bude umístěno v jedné ze dvou lokalit.

Pole musí splňovat funkce servisu i upgrade za plného provozu, kdy všechny operace spojené se správou, upgradem a výměnou vadných komponent jsou realizovatelné za provozu bez přerušení přístupu k datům a vzájemného ovlivnění hostovaných zařízení.

Vybudovaná infrastruktura datových úložišť bude umístěna ve dvou datových sálech. Optické single-mode propojení mezi těmito sály nepřesáhne délku 2 km. Každý sál musí obsahovat stejné typy a počty zařízení, tj. řešení musí být zrcadlené a musí být odolné proti výpadku zařízení na jednom datovém sále.

Po dodání polí požadujeme součinnost dodavatele při provádění akceptačních testů nástrojem vdbench, který bude prováděn v produkčním prostředí Zadavatele a ve kterém bude testována poptávaná funkcionalita a výkon, a to i při 90% obsazenosti dodané kapacity diskových polí, se zapnutou on-line deduplikací, kompresí a synchronní replikací.

Pole bude poskytovat své služby prostřednictvím protokolu iSCSI.

Nabídka musí obsahovat veškeré HW a SW komponenty nutné pro splnění všech uvedených požadavků.

Licence všech SW komponent dodávaných spolu s nabízeným řešením budou dodávány na dobu neurčitou, a to i včetně licencí na dodávanou kapacitu s výjimkou SW a licencí potřebných pro dobu migrací dat na diskové pole.

## Popis současného prostředí

V pozici aktivních prvků LAN sítě Zadavatel používá datacentrové přepínače Cisco Nexus 9336C-FX2. K dispozici jsou nativní 40/100GE porty a 10GE porty na breakout modulech. V každé lokalitě jsou dostupné dva tyto přepínače, které jsou sdruženy v rámci lokality v jedné VPC doméně.

Propojení obou VPC domén (tj. datových sálů) je realizováno s kapacitou 4x100GE. Veškerá datová komunikace bude probíhat těmito propoji.

Pro serverovou infrastrukturu využíváme v současné době řešení Cisco UCS. Řídicí moduly tohoto řešení jsou připojeny k centrálním datacentrovým přepínačům Cisco Nexus 9300. Krom toho jsou používány jednotky fyzických serverů zapojených do centrálních datacentrových přepínačů.

Jako centrální datové úložiště je využit systém NetApp FAS8040 ve dvou lokalitách v konfiguraci MetroCluster, 7-mode:

Lokalita A, B:

- backend připojen na 2x Brocade 300

- 2x smyčka pro HDD shelfy tvořena celkem 4ks FC/SAS ATTO6500N

HDD shelfy:

- celkem 30ks HDD shelfů dohromady, v obou lokalitách

- synchronní mirror 1:1, úložiště odolné proti výpadku celé lokality

- v každé lokalitě 15 shelfů

- 3x DS4243

- 6x DS4246

- 22x DS2246

Pro virtualizaci serverů je použita platforma VMware vSphere 6.7 ve verzi Enterprise plus.

## Požadavky na dodané řešení a zařízení

- Produktová podpora výrobce dodaných zařízení po dobu minimálně 5 let, během této doby nesmí řešení přejít do režimu End-of-sale nebo End-of-support

- Programová podpora výrobce v délce min. 5 let s přístupem k posledním verzím programového vybavení.

- Dodávaná zařízení musí být nová a nepoužívaná a musí splňovat podmínky stanovené výrobcem o určení dodávaných zařízení pro ČR a koncového zákazníka. Kupující si vyhrazuje právo, v případě pochybností, požadovat po prodávajícím a výrobci oficiální potvrzení k této skutečnosti pro jednotlivá sériová čísla dodávaného zboží.

- Zadavatel požaduje originální a nová zařízení, licencovaná ve jménu zákazníka tak, aby na základě kontraktu mohl také Zadavatel eskalovat případné závady přímo na technickou podporu výrobce.

- Veškeré dodané zboží musí být kompatibilní s již provozovaným a pořízeným technickým i programovým zařízením. Pokud nebude zcela jasno v otázce kompatibility, může být kompatibilita zboží nabízeného v rámci VŘ posuzována z pohledu zadavatelem již provozovaných zařízení. Kompatibilita bude posuzována s níže uvedenými systémy. Pokud není uvedeno jinak, tak jsou uvažovány poslední stabilní verze SW nebo HW verzí včetně obvyklého příslušenství:

  - datacentrové přepínače Cisco Nexus 9300 a 5548UP,

  - serverové systémy Cisco UCS,

  - operační systémy Linux, MS Windows, VMware.

- Uchazeč je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení od zastoupení výrobce nebo od autorizovaného distributora pokud výrobce nemá v ČR zastoupení s právní subjektivitou o určení dodávaných dílů (seznamu výrobních čísel) pro český trh a koncového zákazníka v ČR, pokud o to Zadavatel požádá.

## Instalace

Od Dodavatele ve je spolupráci se Zadavatelem požadována:

- fyzická instalace dodaného zařízení,

- zapojení do počítačové sítě (konfiguraci síťových prvků bude řešit Zadavatel),

- nastavení a uvedení datového úložiště do provozu, instalaci a konfiguraci pole musí zajistit na technologii certifikovaný technik,

- spolupráce na vyladění datového úložiště a virtualizační infrastruktury zadavatele,

- spolupráce na migraci dat ze starého úložiště do nového v prostředí VMware; odhadovaná doba fyzické migrace je cca 10 pracovních dní, Uchazeč ve své nabídce nechť počítá s max. rozsahem 10 dní této podpory,

- další zaškolení pěti zaměstnanců Zadavatele pro správcovskou obsluhu v min. rozsahu 2x8h.

## Servis a podpora

- Záruka minimálně na 60 měsíců, objednaná u výrobce zařízení přímo pro koncového zákazníka (VŠB-TU Ostrava).

- Hotline 24x7x365 s dojezdem a doručením náhradního dílu a opravou na místě do 6 hodin od nahlášení závady.

- Záruka na všechny dodané komponenty (HW, SW, FW) se uplatňuje v místě instalace. Záruční servis včetně záručních oprav je realizován buď výrobcem, nebo jeho autorizovaným partnerem v místě instalace.

- Záruka na datová média na min. 60 měsíců, garance proti vypsání (ssd wear out).

## Minimální požadavky na celé řešení

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Parametr vlastnosti | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technická dostupnost dodaného řešení | Minimálně 99,9999%. |  |
| 2 | Synchronizace dat | Řešení musí být navrženo s vysokou dostupností tak, aby v případě výpadku jednoho pole, převzalo automaticky a transparentně veškerou režii pole druhé, a to včetně veškerých dat, která musí být plně a synchronně replikována mezi poli. |  |
| 3 | Počet kusů | 2 totožná disková pole, není přípustné řešení postavené na externí virtualizaci dodaných polí. |  |

## Minimální požadavky na jedno diskové pole

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Parametr vlastnosti | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Typ zařízení | All-flash diskové pole třídy Enterprise pro provoz 24x7x365. |  |
| 5 | Fyzické provedení | Instalace do standardního 19" racku, hlubokého 1 m, chlazení vzduchem zepředu dozadu, el. napájení střídavým proudem 220-240V. |  |
| 6 | Povolené typy médií | Použité disky nebo média musí být třídy Enterprise, určené pro provoz 24x7 bez omezení počtu zápisů či čtení po celou dobu podpory výrobcem. Pole musí umožňovat kombinaci médií s různou kapacitou. Nabízené řešení nesmí obsahovat disky s větší kapacitou než 8TB, všechny disky musí být stejného typu i kapacity. Úložiště musí podporovat osazení NVMe disky. |  |
| 7 | Minimální požadovaná čistá, použitelná, formátovaná kapacita diskového pole. | 253 TB (230 TiB) čisté užitné kapacity. Do kapacity nesmí být započtena hot-spare media/kapacita. Pro stanovení nativní čisté kapacity se nepřipouští jakékoliv mechanismy redukce dat. |  |
| 8 | Architektura diskového pole splňuje minimálně následující parametry: | - Dva redundantní řadiče. - Žádný SPOF (Single Point Of Failure). - Zajištění cache paměti proti neočekávanému výpadku napájení automatickým přepisem jejího obsahu na média nevyžadující napájení pro uložení dat. - Ochrana dat zápisové cache pomocí zrcadlení dat v cache na jiný řadič. - Ochrana dat proti výpadku minimálně dvou disků. |  |
| 9 | Požadovaná velikost cache | Celková cache nabízeného pole na obou řadičích musí být minimálně 512 GB. |  |
| 10 | Počet řadičů | - Minimálně dva řadiče v active/active konfiguraci. - Požadována je možnost rozšíření na čtyři řadiče. |  |
| 11 | Počty polic/pozic pro disky | Dodané řešení musí mít obsazeno max. 60% pozic pro disky tak, ať se další rozšíření může realizovat pouze dokupem disků. |  |
| 12 | Backend pole | Backend pole je postaven minimálně na technologii SAS 12 Gbps. |  |
| 13 | IP služby | Pole musí podporovat minimálně iSCSI služby: - pro iSCSI konektivitu musí být podpora VLAN, (až 128 VLAN na port), - pro iSCSI konektivitu musí být podpora MTU až 9000 B, - pro iSCSI konektivitu musí být podpora IPv4 i IPv6, - pro iSCSI konektivitu musí být podpora bezpečnosti CHAP, - pro iSCSI konektivitu musí být podpora alespoň 4000 iSCSI initiators na pole. iSCSI služby musí být poskytovány přímo polem, nesmí být realizovány prostřednictvím dalšího prvku (server, jiné pole apod.). |  |
| 14 | Komunikační porty | Každé pole se dvěma řadiči musí obsahovat minimálně: - min. 2x4x25GE porty pro poskytované služby v LAN síti (iSCSI nebo NFS), - min. 2x1x10GE porty pro synchronní replikaci mezi poli, - min. 2x1GE porty pro vzdálenou správu. Minimálně polovina portů musí být aktivních a dostupných i při výpadku jednoho z řadičů pole. Datové porty musí být přímo připojeny do centrálních datacentrových přepínačů Zadavatele. U portů pro synchronní repliku je možno využít jak portů DC přepínačů, tak přímého propojení (max. 4x2 vlákna). Porty pro backend a frontend musí být oddělené. Pole musí být schopno rozšíření: - FC porty (min. 2x 16Gbps na pole), - 4x25GE porty využitelné pro synchronizaci polí nebo datový provoz. Součástí dodávky budou veškeré kabeláže potřebné pro zajištění synchronní replikace a případné licence. Diskové pole musí umožnit synchronní replikaci po uvedených portech prostřednictvím obecné síťové DC infrastruktury, kdy dodavatel může počítat s maximální latencí sítě 2 ms. Nabízené pole nesmí celkově obsadit více než čtyři nativní 40/100GE porty každého z centrálních přepínačů. Použití breakout kabelů (např. pro 10/25GE rozhraní) se počítá jako alokace jednoho nativního portu datacentrového přepínače. |  |
| 15 | Podpora multipath | Plná podpora multipath. Multipath ovladače musí být poskytnuty v rámci datového úložiště v ceně řešení, pokud nejsou v OS či Hypervizorech dostupné nativně. |  |
| 16 | Požadovaný výkon na jeden all-flash systém (pole) | - 245.000IOPS, random čtení, 8k bloky, latence max. 0.5ms - 80.000IOPS, random zápis, 8k bloky, latence max. 1.5ms - 23.000IOPS, 5.7GB/s, sekvenční čtení, 256k bloky - 6.000IOPS, 1.5GB/s, sekvenční zápis, 256k bloky Odezvy systému musí být stejné i při 80% obsazenosti kapacity a při aktivním využívání všech funkcí použitých pro zajištění požadované kapacity, plné replikaci a zvoleném typu zabezpečení dat RAID. Využití funkcí pro redukci dat nesmí omezit požadovaný výkon. Při akceptačních testech musí být zapnutá in-line deduplikace a komprese, zapnutá replikace mezi oběma poli. |  |
| 17 | Rozšíření a upgrade | Upgrade, rozšiřování pole (přidávání disků, diskových polic, kontrolérů) lze dělat bez dopadu na poskytované datové služby (online). |  |
| 18 | Podpora HW a SW systémů. | Diskové pole musí být plně kompatibilní s již pořízenými aktivními prvky a serverovou infrastrukturou. Diskové pole musí podporovat komunikaci s minimálně níže uvedenými operačními systémy a hypervizory: - RHEL 6.x a vyšší - VMware 6.x a vyšší včetně VAAI a VASA integrací - Windows server 2012 a vyšší Ovladače pro diskové pole musí umožňovat souběh s ostatními ovladači jiných datových úložišť. Servery budou připojeny k více různým polím. |  |
| 19 | Deduplikace a komprese | Redukce dat pomocí „in-line“ deduplikace a komprese v reálném čase. |  |
| 20 | Hotspare | Počet hotspare médií: Využít doporučení výrobce pro vysoce dostupné enterprise technologie. Diskové pole podporuje následující typy technologie hot spare (hot standby) a hot plug: - globální a dynamická hotspare kapacita – bez vazby na konkrétní pool (možnost aktivace pro libovolné médium v poli), - proaktivní hotspare kapacita - aktivace hotspare při detekci zhoršení parametrů disku ještě před samotným výpadkem |  |
| 21 | Redundance zdrojů a ventilátorů | - hot-plug ventilátory v konfiguraci N+1 vyměnitelné za provozu bez vlivu na provoz, - hot-plug redundantní zdroje v konfiguraci N+1 vyměnitelné za provozu bez vlivu na provoz |  |
| 22 | RAID technologie | Diskové pole současně podporuje následující využitelné typy HW RAID bez omezení: RAID-5, RAID-6. Přípustné je také ekvivalentní nebo lepší zabezpečení proti havárii disku. Velikost RAID skupiny bude řízená doporučením výrobce. Na poli musí být spare disk, nebo spare prostor ve velikosti minimálně velikosti jednoho disku |  |
| 23 | Typy alokace kapacity | Diskové pole umožňuje tenký provisioning bez dopředného formátování - tj. kapacita logického disku je alokována podle potřeby. |  |
| 24 | LUNy a vlastnosti | - pole musí podporovat LUNy o velikosti min 16 TB, - pole musí podporovat vytvoření min 32k LUNů, - pole musí podporovat LUNy typu ThP tenký provisioning, - pole musí podporovat LUNy typu DeCo, se zapnutými redukčními mechanizmy, které zajistí online deduplikaci a kompresi, - redukční mechanizmy se dají individuálně uplatňovat (zapínat/vypínat) pro jednotlivé LUNy, nebo skupiny LUNů, pole musí podporovat online expanzi LUNů (zvětšení velikosti bez ztráty IO služeb), služba musí být dostupná pro všechny typy LUNů (tenké, deduplikované, replikované, metrocluster, ve všech možných kombinacích), - pole musí podporovat LUN mapping, - pole musí podporovat LUN masking, - pole musí podporovat vytváření skupin LUNů a jejich mapování a maskování. |  |
| 25 | Šifrování dat | Pole musí podporovat šifrování ukládaných dat splňující úroveň FIPS 140-2. Nabízená konfigurace nemusí šifrování obsahovat, ale musí jej do budoucna umožnit. |  |
| 26 | QoS | - pole musí mít funkci QoS (řízení kvality služeb), - QoS funkce, umožňující definovat maximální IOPS a MB/s pro daný LUN nebo pro skupinu LUNů, - QoS funkce, umožňující definovat požadovanou prioritu IO operací pro daný LUN nebo pro skupinu LUNů. |  |
| 27 | Možnost rozšíření | Pole musí umožňovat rozšíření kapacity na minimálně 650TB. |  |
| 28 | Součásti dodávky | - Součástí dodávky bude vždy také dokumentace celého dodávaného řešení. - Nabídka musí obsahovat veškeré HW a SW komponenty nutné pro splnění všech uvedených požadavků. - Licence všech SW komponent dodávaných spolu s nabízeným řešením budou dodávány na dobu neurčitou, a to i včetně licencí na dodávanou kapacitu s výjimkou SW a licencí potřebných pro dobu migrací dat na diskové pole. - Veškeré montážní komponenty pro montáž do racku a napájecí kabely. |  |
| 29 | Požadavky na podporu | - Diskové pole nesmí po dobu 7 let plánovaně přejít do režimu „End of support live“ (EOSL) - Nabízené technické prostředky jsou vyráběny sériově, nejsou vyvíjeny pro potřeby této konkrétní zakázky. - Dodaná verze Firmware/mikrokódu v době instalace je stabilní provozní verze instalovaná ve světě v produkčním prostředí. |  |
| Funkční požadavky |  |  |  |
| 30 | Snapshoty | - Musí být podporována tvorba snapshotů typu RO (Read Only) i typu RW (Read Write), - musí jít vytvářet snapshoty ze snapshotů (kaskádování), - musí jít vytvořit minimálně 1000 snapshotů z jednoho zdrojového LUNu, - musí jít vytvářet snapshoty automatizovaně v pravidelných časových intervalech, - musí jít vytvářet snapshoty ve skupinách (nad definovanou množinou LUNů) ve stejný atomický čas. |  |
| Požadavky na funkcionalitu replikace dat |  |  |  |
| 31 | Replikace dat | Diskové pole umožňuje synchronní replikaci dat mezi diskovými poli. Řešení podporuje integraci na úrovni operací transparentní failover i failback pro virtualizační vrstvu bez zásahu administrátora. Synchronně replikovány budou všechna data na poli uložena. |  |
| 32 | Protokoly | Musí být podporována replikace po FC i po IP. Pro IP replikaci musí být podporováno MTU 9000B. |  |
| 33 | Typy replikace | - musí jít replikovat jednotlivý LUN, nebo jejich skupinu, - musí jít replikovat skupinu, která může mít až 100 členů (LUNů), - musí jít replikovat minimálně 500 LUNů na systém (pole), - musí jít replikovat synchronně i asynchronně. |  |
| 34 | Řešení split-brain stavů | Navržené řešení musí poskytovat jednoduchou a zaručenou ochranu proti jevu "split brain" při ztrátě datové komunikace mezi běžícími diskovými poli v obou lokalitách. |  |
| 35 | Směry replikací | - musí jít replikovat obousměrně (první skupina LUNů má primární kopii na poli A a druhá skupina LUNů má primární kopii na poli B), - musí jít replikovat v režimu automatizovaného geo clusteru (technologie Metro Cluster a její ekvivalenty), - replikace geo clusteru musí podporovat export LUNu z obou polí pod stejnou identitou, - po výpadku, nebo zastavení replikace, lze dosynchronizovat jen změněný rozdíl, nemusí se dělat plná synchronizace (full sync). |  |
| 36 | Kombinace replikací | Pole musí podporovat replikaci 3DC (tři datová centra), kdy jeden LUN se synchronně replikuje do druhého pole a asynchronně se replikuje do třetího pole. |  |
| Management |  |  |  |
| 37 | GUI a CLI | - Pole musí podporovat správu pomocí GUI z webového prohlížeče z různých platforem (Linux, MacOS, Windows) a prohlížečů (Firefox, Chrome) s podporou HTML5. - pole musí podporovat správu pomocí CLI (SSH). |  |
| 38 | IP protokoly | Podpora IPv4 i IPv6 u vzdáleného přístupu ke správě. |  |
| 39 | RESTtfull API | Ano. |  |
| 40 | Logování | Pole musí podporovat zasílání logů prostřednictvím protokolu syslog. |  |
| 41 | Management | Řešení musí mít nástroj pro detailní analýzu výkonnostních parametrů v reálném čase i historicky. Řešení musí poskytovat SNMP rozhraní minimálně ve verzi 2 pro monitorování centrálním dohledovým systémem. |  |
| 42 | Monitoring výrobce | HW i SW komponenty budou monitorovány a hlášeny automaticky výrobci pro včasné odhalení případných poruchových stavů a zajištění jejich nápravy. Přístup k stavu a hlášením musí mít Zadavatel např. prostřednictvím cloudového nástroje. Řešení musí podporovat i lokální nástroje pro reportování a monitorování. |  |
| 43 | Uživatelská správa | Pole musí mít řešení řízení práv uživatelů, podpora vytváření logických skupin, externí autentizace proti AD/LDAP, podpora RBAC (Role Based Access Control). |  |
| 44 | Funkce lokální správy | - přehledný a podle potřeb upravitelný základní přehled (dashboard), - možnost zobrazit přehled všech aktivit a událostí pole (události, výstrahy, chyby, dávkové úlohy) s možností filtrování, - možnost nastavení parametrů pole (identita, IP, NTP, SMTP, CallHome, uživatelé, bezpečnost, ověřování (AD/LDAP)), - správa připojených serverů (host) a jejich skupin, - správa LUNů a jejich skupin, - správa kontejnerů, - správa VVOL, - správa snapshotů, - správa replikace a metro clusteru - správa QoS, - vizualizace HW komponent, jejich lokalizace, - vizualizace logických vazeb jednotlivých entit (zobrazení vazeb host-host, port-kontrolér-LUN-disková skupina-disk-police). |  |
| 45 | Lokální monitoring | Monitoring HW komponent s granularitou, CPU, cache, baterie, HDD, police, kontrolér, host port, replikační port, BE port. Monitoring výkonu pole, host / replikačních / BE portů, jednotlivých disků, LUNů. Přehled “hot place” LUNů podle latence, IOPS. Přehled kapacit pole, LUNů, odhady vývoje kapacit. Reporting pro prostředí VMWARE ve vztahu VM / ESX host / datastore / LUN. |  |
| Cloudová podpora |  |  |  |
| 46 | Uživatelská oprávnění | Ověřený přístup jen pro autorizované uživatele, možnost takové uživatele vytvářet a udělovat jim různé úrovně oprávnění. |  |
| 47 | Dashboard | Ano. |  |
| 48 | Podpora výrobce | - Informace o stavu a konfiguraci pole včetně historie (konfigurační deník), - informace o servisním kontraktu, úroveň a data jeho platnosti, - informace o servisních událostech, jejich řešení a jejich historii , - informace o kapacitách a jejich historického vývoje. |  |
| 49 | Reporting | - Možnost vytvářet kapacitní a výkonnostní reporty, - možnost vytvářet odhady trendů kapacit i výkonu, - možnost provádět nad všemi dostupnými informacemi analytiku, která poslouží k předcházení servisních incidentů a předcházení výkonnostním a kapacitním problémům, - možnost analytiky za účelem zjišťování příčiny problémů „root cause“, - možnost automatizovaného vytváření servisních událostí. |  |
| Podpora virtualizace |  |  |  |
| 50 | Podpora VI | - VMware ESXi (6.7 a 7.X), - Citrix Hypervisor, Oracle VM, - Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server (SLES), Oracle Linux. |  |
| 51 | Podpora virtualizačních technologií VMware | - pole musí podporovat technologii VMware VVOL, - musí jít vytvořit až 32k VVOL objektů až pro 5000 VM, - musí jít mapovat VVOL až k 128 host serverům. |  |
| 52 | VMware správa | Pole musí mít svůj lokální nástroj pro správu integrovaný s nástrojem pro správu virtualizovaného prostředí VMware (plugin do VMware vCenter Server). Integrace s vCenter nástrojem musí být dodána a naimplementována. |  |

## Akceptační testy

Po dodání datového pole proběhnou akceptační testy, ve kterých budou ověřeny nabízené parametry, vč. testů výkonnosti. Testy bude provádět Dodavatel ve spolupráci se Zadavatelem.

| Akceptační testy |  |
| --- | --- |
| 1 | Vypojení napájecích zdrojů tak, aby byla ověřena požadovaná redundance napájení. |
| 2 | Simulace výpadku řadiče. Fyzické odpojení jednoho z řadičů pole bez dopadu na funkčnost řešení. Bude provedeno postupně se všemi řadiči všech polí. |
| 3 | Simulace výpadku napájení v lokalitě. Odpojení pole a následné uvedení do provozu v jedné z lokalit bez dopadu na výkon a funkčnost. Bude provedeno postupně s oběma poli. |
| 4 | Ověření požadovaného výkonu dle požadavků. Naplnění 80% kapacity pole náhodnými daty a následné testy výkonu dle specifikace při zachování provozních nastavení (RAID, redukce dat apod.). Testy výkonu: běží minimálně 10 min a zároveň tak dlouho, aby objem IO operací min 2x překročil objem cache pole (podle toho, která podmínka nastane dříve). |
| 5 | Ověření redundance připojení do LAN sítě. Při testu bude odpojena polovina kabelů tak, aby se simuloval výpadek připojení jednoho z přepínačů. Při testu nesmí být omezena dostupnost diskových polí. Postupně bude tento test proveden s veškerou kabeláží. |
| 6 | Ověření nastavení a funkčnosti při split-brain stavech. |