Příloha č. 1b - Technická specifikace

Technická specifikace

Část A: Technologie pro zajištění konektivity automatizace SHC1 a SHC2 v rámci IoT (provozní měření):

Předmětem plnění je zajištění konektivity automatizace SHC1 a SHC2 v rámci IoT. Součástí plnění je dále vypracování projektové elektro dokumentace pro začlenění HW komponent dle požadované specifikace do stávající systémové elektroinstalace v SHC1 a SHC2. Dále je předmětem plnění vytvoření vizualizace provozně technických funkcí v SHC1 a SHC2 pro mobil nebo tablet pomocí vizualizačního serveru, dodávka hlasového ovládání provozně technických funkcí, provedení elektromontážních a elektroinstalačních prací včetně dodávky kabeláže a montáže HW komponent dle požadované specifikace do stávající systémové elektroinstalace v SHC1 a SHC2, instalace podružného a nosného materiálu, jednotlivých modulů KNX pro byty SHC1 a SHC2 ve stávajících rozvaděčích RSH 1 a RSH 2 a dodávka ovládacího stolního PC 1 ks a 1 ks Notebooku dle specifikace v tabulce níže.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava požadovaných HW komponent do místa plnění a instalace HW komponent dle požadované specifikace, včetně předvedení funkčnosti instalovaného zařízení, revize elektro v rozsahu realizace požadované elektroinstalace pro byty SHC1 a SHC2.

| Základní technické parametry | Počet ks | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! |  | Výrobce a typové označení |  | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vizualizační server + Interface KNX/BACnet/IP/ enocean/ Modbus/IoT/MQTT (pro SHC1 a SHC2), včetně instalace a oživení v rozsahu dle (Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky) | 1 | ANO |  | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |
| Napájecí zdroj 24V/0,4A (pro SHC1 a SHC2), včetně instalace a oživení | 1 | ANO |  | doplní účastník |  | účastník uvede ANO/NE |
| Základní požadavky |  |  |  | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! |  | Splnění požadavku |
| Související plnění |  |  |  |  |  |  |
| Vytvoření projektové elektro dokumentace realizační a následně projektové elektro dokumentace skutečného provedení pro byty SHC1 a SHC2 v rámci poptávané elektroinstalace, (dodání návodu pro obsluhu). 2 paré tisk + elektronický formát dwg + pdf., v rozsahu dle (Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky) |  |  |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks Vizualizace pomocí vizualizačního serveru pro vizualizaci provozně technických funkcí pro mobil a pro tablet + zajištění konektivity automatizace bytů SHC1 a SHC2 na IoT pomocí protokolu MQTT v budově CPIT TL3 (stávající stav (žaluzie, světla, HVAC + nový stav (zásuvky) + monitorování měření spotřeby energie, spotřeby vody, monitorování stavu otevřená/zavřená okna, dveře, skříňky), ukládání naměřených dat spotřeba energie, CO2 vnitřní/venkovní, teplota vnitřní/venkovní, relativní vlhkost vnitřní/venkovní, intenzita osvětlení vnitřní, venkovní, rychlost větru venkovní v rozsahu dle (Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky), možnost změny časového intervalu ukládání dat, dodání návodu pro obsluhu. |  |  |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Elektromontážní a elektroinstalační práce vztahující se k části Hardware, dodávka kabeláže včetně montáže pro byty SHC 1 a SHC 2 v rozsahu dle (Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky) |  |  |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Ve stávajících rozvaděčích RSH 1 a RSH 2 budou instalovány podružný a nosný materiál, jednotlivé moduly KNX, pro byty SHC 1 a SHC 2 v rozsahu dle (Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky) |  |  |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Revize elektro v rozsahu realizace poptávané elektroinstalace pro byty SHC 1 a SHC 2. |  |  |  | ANO |  | účastník uvede ANO/NE |
| Základní požadavky |  |  | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! |  | Výrobce a typové označení | Hodnota nabízeného zařízení |
| 1 ks Hlasové ovládání (interface KNX + hlasový ovladač, mikrofony) provozně technických funkcí: žaluzie, rolety, světla, topení, chlazení, nucené odvětrávání pro jednotlivé místnosti bytů SHC1 a SHC2, dodání návodu pro obsluhu v rozsahu dle (Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky) |  |  | ANO |  | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks PC (pro vizualizaci BMS (DESIGO CC)), (Paměť 16 GB RAM DDR4, 4T HDD SSD, procesor (Počet jader/vláken 8/16; Základní frekvence 3,6 GHz, stimulovaná frekvence 5 GHz;); Mechanika: DVD RW; zvuková karta; Výbava a příslušenství, Klávesnice, Myš; zakřivený monitor 43"; Konektivita porty USB 2.0 typu A, port USB 3.1 typu A (5 Gb), port USB 3.1 typu C (10 Gb), univerzální zvukový konektor typu Jack, port USB 3.0 (Interní), porty SATA 6 Gb/s (Interní), porty USB 2.0 typu A, porty USB 3.1 typu A (5 Gb), port PS2 pro klávesnici, port PS2 pro myš, síťový konektor RJ45, sériový port, univerzální zvukový konektor typu Jack) |  |  | ANO |  | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks Notebook (pro vizualizaci BMS (DESIGO CC)), (16 GB RAM DDR4, procesor (Počet jader/vláken 8/16; Základní frekvence 3,6 GHz, stimulovaná frekvence 5 GHz;);4T HDD, 15,6" 1920 x 1080 FULL HD, porty USB 2.0 typu A, porty USB 3.1 typu A (5 Gb), síťový konektor (RJ45)) |  |  | ANO |  | doplní účastník | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.

Část B: Technologie pro zajištění konektivity automatizace SHC1 a SHC2 v rámci IoT (přesné referenční měření spotřeby el. energie):

Předmětem plnění je zajištění konektivity senzorických systémů pro přesné referenční měření spotřeby el. energie ve SHC 1 a SHC 2: v rámci IoT v rozsahu stanoveném dle požadované specifikace.

Součástí plnění je dále vypracování projektové elektro dokumentace pro začlenění HW komponent dle požadované specifikace do stávající systémové elektroinstalace v SHC1 a SHC2., vytvoření vizualizace pro mobil nebo tablet v SHC1 a SHC2, provedení elektromontážních prací včetně dodávky a montáže kabeláže pro byty SHC1 a SHC2, instalace podružného a nosného materiálu pro byty SHC1 a SHC2 ve stávajících rozvaděčích RSH 1 a RSH 2 a revize elektro v rozsahu stanoveném v Tabulce 1b v rámci realizace stávající elektroinstalace pro byty SHC1 a SHC2. Součástí plnění je dále doprava do místa plnění, instalace HW komponent dle požadované specifikace a zaškolení obsluhy.

| Základní požadavky | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Splnění požadavku |
| --- | --- | --- |
| Související plnění |  |  |
| Vytvoření projektové elektro dokumentace realizační a následně projektové elektro dokumentace skutečného provedení pro byty SHC1 a SHC2 v rámci poptávané elektroinstalace. (2 paré tisk + elektronický formát dwg + pdf), (detailní popis Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektromontážní práce HW, montáž kabeláže pro byty SHC 1 a SHC 2, (detailní popis viz Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ve stávajících rozvaděčích RSH 1 a RSH 2 budou instalovány podružný a nosný materiál pro byty SHC 1 a SHC 2, detailní popis (viz Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Revize elektro v rámci poptávané elektroinstalace pro byty SHC 1 a SHC 2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1 ks Vizualizace referenčního měření spotřeby el. energie pomocí vizualizačního serveru pro mobil a pro tablet + zajištění konektivity naměřených dat referenčního měření spotřeby el. energie na IoT pro SHC1, SHC2 v budově CPIT TL3 (detailní popis viz Příloha č. 1 – Technický popis předmětu veřejné zakázky), možnost změny časového intervalu ukládání dat, dodání návodu pro obsluhu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.