Příloha č. 1a - Technická specifikace – část I.

Technická specifikace „Efektory a systém pro výměnu nástrojů pro robotická ramena“

Část I. „Elektrické efektory pro šestiosé robotické rameno“

Předmětem je dodávka elektrických efektorů pro šestiosé robotické rameno.

Součástí dodávky bude rovněž nezbytné příslušenství pro provoz a užívání elektrického efektoru. Předmětem plnění je dodávka nového, kompletního, zcela funkčního a vzájemně kompatibilního systému.

Dodaný systém musím být zcela v souladu a kompatibilní se stávající vybavením a kompetencemi pracoviště - tzn. s roboty Kuka řady KR 3 AGILUS.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž kompletní technická dokumentace k dodaným systémům.

Elektrické efektory pro šestiosé robotické rameno

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	2 ks

Elektrické efektory pro šestiosé robotické rameno musí splňovat alespoň následující parametry:

| Technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Komunikace | IO-Link nebo Profinet | uvede účastník |
| Jmenovitá upínací síla | 150 [N] | uvede účastník |
| Minimální upínací síla | 10 [N] | uvede účastník |
| Samosvorný mechanismus | Ano | uvede účastník |
| Maximální hmotnost | 0,5 [kg] | uvede účastník |
| Přesnost opakování chapadla | +/- 0,05 [mm] | uvede účastník |
| Minimální provozní teplota | +10 [° C] | uvede účastník |
| Maximální provozní teplota | +40 [° C] | uvede účastník |
| Krytí | IP54 | uvede účastník |
| Pro délku prstů chapadla alespoň | 100 [mm] | uvede účastník |
| Rychlost pohybu na prst chapadla alespoň | 120 [mm/s] | uvede účastník |
| Kompatibilita s Kuka roboty řady KR 3 AGILUS | Ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.