Příloha č. 1b - Technická specifikace – část II.

Technická specifikace „Efektory a systém pro výměnu nástrojů pro robotická ramena“

Část II. „Systém pro výměnu nástrojů pro šestiosé robotické rameno“

Předmětem je dodávka systému pro výměnu nástrojů pro šestiosé robotické rameno.

Součástí dodávky bude rovněž nezbytné příslušenství pro provoz a užívání systému pro výměnu nástrojů. Předmětem plnění je dodávka nového, kompletního, zcela funkčního a vzájemně kompatibilního systému.

Dodaný systém musím být zcela v souladu a kompatibilní se stávající vybavením a kompetencemi pracoviště - tzn. s roboty Kuka řady KR 3 AGILUS.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž kompletní technická dokumentace k dodaným systémům.

Systém pro výměnu nástrojů pro šestiosé robotické rameno

Výrobce zařízení:				uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:		uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Systém pro výměnu nástrojů pro šestiosé robotické rameno musí splňovat alespoň následující parametry:

| Technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Kompatibilita s Kuka roboty řady KR 3 AGILUS | Ano | uvede účastník |
| Pneumatický měnič nástrojů | Ano | uvede účastník |
| Jmenovitý pracovní tlak alespoň | 4 až 10 [bar] | uvede účastník |
| Přípojná síla | 30 [N] | uvede účastník |
| Odpojovací síla | 30 [N] | uvede účastník |
| Opakovací přesnost | 0,02 [mm] | uvede účastník |
| Minimální pracovní teplota | +10 [° C] | uvede účastník |
| Maximální pracovní teplota | +50 [° C] | uvede účastník |
| Elektrický připojovací konektor typ I. | Ano | uvede účastník |
| Jmenovité napětí | 60 [V AC] | uvede účastník |
| Jmenovitý proud | 3 [A] | uvede účastník |
| Počet kontaktů | 20 | uvede účastník |
| Připojovací příslušenství | Ano | uvede účastník |
| Elektrický připojovací konektor typ II. | Ano | uvede účastník |
| Jmenovité napětí | 60 [V AC] | uvede účastník |
| Jmenovitý proud | 3 [A] | uvede účastník |
| Počet kontaktů | 4 | uvede účastník |
| Připojovací příslušenství | Ano | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.