Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

„Lakovací a sušící kabina“

Lakovací a sušící kabina:

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka lakovací a sušící kabiny včetně dopravy do místa plnění, instalace a montáže v místě plnění, zprovoznění, provedení revize zařízení nezbytné pro provoz a zaškolení obsluhy v rozsahu 2 osoby v délce min. 1 pracovní den.

Výrobce zařízení:			uvede účastník

Přesné typové označení zařízení:	uvede účastník

Lakovací a sušící kabina musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení a jeho příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Vnitřní rozměry lakovacího boxu | minimálně 5,35 m x 4 m x 2,3m | účastník uvede ANO/NE a hodnoty rozměrů nabízeného zařízení |
| Vstupní vrata do lakovacího boxu (šířka x výška) | minimálně 2700 x 2100 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnoty rozměrů nabízeného zařízení |
| Průtok vzduchu v lakovacím boxu při lakování | min. 10000 m3/hod | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Nejméně třístupňová filtrace vzduchu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ohřev přívodního vzduchu plynovým hořákem s minimálním výkonem 100 kW, který bude připojen na nízkotlakou přípojku zemního plynu DN50. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hlučnost zařízení | max. 75dB | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Barva stěn uvnitř lakovacího boxu bílá | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vnitřní osvětlení min 750lux dle ČSN EN 16985, typ světel LED | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Elektrická přípojka max. 400 V, 50 Hz, 32A | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompletní materiál pro provedení instalace a montáže, elektrický kabel ke stykači v místnosti a vedení plynu od plynové přípojky v místnosti. | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.