# Rozšíření infrastruktury počítačové sítě VŠB-TUO

### V rámci doplnění infrastruktury počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou, transparentně bez ztráty doposud vložených investic.

### Popis stávajícího řešení pevné sítě

Pevná část počítačové sítě je tvořena přístupovými a agregačními přepínači Cisco Catalyst 2960/3560/3750/6500/6800/9200/9300/9500/9600 a datacentrovými prvky Cisco Nexus 5548UP/9300. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů a z části také do servisního skladu, ze kterého jsou operativně nahrazovány poškozené prvky, popř. doplňována stávající infrastruktura. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

### Popis stávajícího řešení WiFi sítě

Pro rozšíření kapacity provozované přístupové sítě, možnosti poskytnutí nových služeb a zároveň zachování kompatibility se současným provozovaným řešením, je záměrem pořídit přístupové bezdrátové body s níže uvedenými specifikacemi. Součástí dodávky musí být i všechny potřebné licence pro běh systémů jako celku.

Vyžadovaná kompatibilita nabídnutých technických prvků bude posuzována z pohledu výrobce již provozovaných zařízení. Vyžadována je 100% kompatibilita a možnost užití veškeré funkcionality bezdrátových přístupových bodů s již provozovaným systémem pro konfiguraci a řízení bezdrátových přístupových bodů Cisco AIR-CT5520-K9 .

### Požadavky na dodaná zařízení

Dodavatel poskytne zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem.

Dodavatel zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému. Předpokládaný rozsah školení je 2x8h, školení bude probíhat v sídle zadavatele v kampusu v Ostravě-Porubě.

Všechna dodaná síťová zařízení musí pocházet musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v síti VŠB-TU Ostrava v současné době.

Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodaná zařízení musí být integrovatelná do aktuálně provozovaného centralizovaného managementu počítačové sítě (Cisco Prime Infrastructure) a do dalších automatizovaných systémů pro dohled a správu počítačové sítě a to bez dodatečných nákladů a to i do budoucna při aktualizaci programového vybavení dodaných zařízení nebo centralizované správy. Požadovaná kompatibilita dodaných zařízení bude posuzována z pohledu již provozovaných infrastruktur a instalací.

Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarována produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodávky a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

### Požadavky na záruku

Běžná záruka (BZ) za jakost bude zahrnovat:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení do 10 pracovních dnů od nahlášení závady zástupcem Zadavatele,

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

Rozšířená servisní podpora (RSP) po celou dobu záruky bude zahrnovat minimálně:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení v místě plnění do následujícího pracovního dne po ohlášení závady (8x5xNBD),

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

- nárok na přímou podporu výrobce v případě softwarových nebo hardwarových závad, jejichž řešení nebude v silách dodavatele.

## Tabulka poptávaných prvků a komponent

|  | Název | Počet | Záruka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Přístupový bod WiFi sítě, typ A | 158 | BZ |
| 2 | Přístupový bod WiFi sítě, typ A (lokalita FBI) | 8 | BZ |
| 3 | Interní přístupový bod WiFi sítě, typ B (lokalita koleje) | 178 | BZ |
| 4 | L2 PoE+ přepínač (verze 48 portů) | 7 | BZ |
| 5 | L2 PoE+ přepínač (verze 24 portů) | 21 | BZ |
| 6 | L2 přepínač 8p. PoE+ | 5 | BZ |
| 7 | L2 přepínač 8p. | 5 | BZ |
| 8 | L3 100GE přepínač 48x1/10/25GE + 4x100GE | 1 | RSP |
| 9 | VPN koncentrátor technologické sítě s funkcí IDS/IPS | 1 | RSP |
| 10 | 1-vláknové 10GE SFP+ transceiver (pár) | 10 | BZ |
| 11 | 1-vláknové 1GE SFP transceiver (pár) | 10 | BZ |

# Technické specifikace požadovaných prvků

## Interní přístupový bod WiFi sítě, typ A

|  | Vlastnost | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- |
|  | Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | Doplní dodavatel |
| 1 | 802.11n, 4x4 MIMO, Maximal Ratio Combining (MRC), 802.11n, 802.11a/g beamforming, 20- and 40-MHz na kanál, PHY až 890 Mbps (40 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD) | Doplní dodavatel |
| 2 | 802.11ac, 4x4 MU-MIMO, MRC, 802.11ac beamforming, 20-, 40-, 80-, and 160-MHz na kanál, PHY až 3.47 Gbps (160 MHz na 5 GHz), 802.11 DFS, CSD | Doplní dodavatel |
| 3 | 802.11ax, 4x4 MU-MIMO, Uplink/downlink OFDMA, TWT, BSS coloring, MRC, 802.11ax beamforming, 20-, 40-, 80-, 160-MHz, PHY až 5.38 Gbps (160 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), 802.11 DFS, CSD | Doplní dodavatel |
| 4 | Integrovaný Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 radio modul. | Doplní dodavatel |
| 5 | Access Point určený pro instalaci na strop/podhled, integrované antény integrované pro pásma 2.4 a 5GHz. | Doplní dodavatel |
| 6 | Síťová rozhraní 1x 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802.3bz, Konzole RJ45. | Doplní dodavatel |
| 7 | Možnosti napájení: 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), 802.3bt, 802.3af PoE. | Doplní dodavatel |
| 8 | Důvěryhodný HW/SW – AP používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu OS, kontrolu autentičnosti HW a mechanismy pro ochranu SW a HW proti útokům. | Doplní dodavatel |
| 9 | Součástí dodávky každého AP jsou licence pro kontroler bezdrátové sítě. Všechny licence musí mít platnost po celou dobu životnosti bezdrátového řešení. | Doplní dodavatel |
| 10 | Minimálně 8 inzerovaných SSID (BSSID) per radio. | Doplní dodavatel |
| 11 | Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4 GHz do 5 GHz pásma. | Doplní dodavatel |
| 12 | Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazení PKI. | Doplní dodavatel |
| 13 | Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x suplikant. | Doplní dodavatel |
| 14 | Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark). | Doplní dodavatel |
| 15 | Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 pomocí Telnet a SSH. | Doplní dodavatel |
| 16 | Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur. | Doplní dodavatel |
| 17 | AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru. | Doplní dodavatel |
| 18 | Součástí AP je plechový úchyt pro instalaci na strop nebo stěnu. | Doplní dodavatel |
| 19 | AP je fyzicky zabezpečitelné/uzamykatelné k okolním pevným částem. | Doplní dodavatel |

## Interní přístupový bod WiFi sítě, typ B (lokalita koleje)

|  | Vlastnost | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- |
|  | Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | Doplní dodavatel |
| 1 | 802.11n verze 2.0, 2x2 MIMO se dvěma SP, Maximal Ratio Combining (MRC), 802.11n and 802.11a/g, 20- a 40-MHz kanály, PHY až 444.4 Mbps (40 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), A-MPDU, A-MSDU, DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD) | Doplní dodavatel |
| 2 | 802.11ac, 2x2 MU-MIMO se dvěma SP, MRC, 802.11ac beamforming, 20-, 40-, 80- MHz kanály, PHY až 866.7 Mbps (80 MHz na 5GHz), A-MPDU, A-MSDU, DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD), WPA3 | Doplní dodavatel |
| 3 | 802.11ax, 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma SP, Uplink/downlink OFDMA, TWT, BSS coloring, MRC, 802.11ax beamforming, 20-, 40-, 80- MHz kanály, PHY až 1.488 Gbps (80 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), A-MPDU, A-MSDU, DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD), WPA3 | Doplní dodavatel |
| 4 | Integrovaný Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 radio modul. | Doplní dodavatel |
| 5 | Access Point určený pro instalaci na strop/podhled, integrované antény integrované pro pásma 2.4 a 5GHz. | Doplní dodavatel |
| 6 | Síťová rozhraní 1x 100, 1000 Ethernet (RJ-45), konzole RJ45. | Doplní dodavatel |
| 7 | Možnost 802.3af/at PoE napájení AP z přepínače nebo injektoru – plná funkce AP při použití 802.3at . | Doplní dodavatel |
| 8 | Důvěryhodný HW/SW – AP používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu OS, kontrolu autentičnosti HW a mechanismy pro ochranu SW a HW proti útokům. | Doplní dodavatel |
| 9 | Součástí dodávky každého AP jsou licence pro kontroler bezdrátové sítě. Všechny licence musí mít platnost po celou dobu životnosti bezdrátového řešení. | Doplní dodavatel |
| 10 | Minimálně 8 inzerovaných SSID (BSSID) per radio. | Doplní dodavatel |
| 11 | Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4 GHz do 5GHz pásma. | Doplní dodavatel |
| 12 | Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazení PKI. | Doplní dodavatel |
| 13 | Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x suplikant. | Doplní dodavatel |
| 14 | Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark). | Doplní dodavatel |
| 15 | Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 pomocí Telnet a SSH. | Doplní dodavatel |
| 16 | Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur. | Doplní dodavatel |
| 17 | AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru. | Doplní dodavatel |
| 18 | Součástí AP je plechový úchyt pro instalaci na strop nebo stěnu. | Doplní dodavatel |
| 19 | AP je fyzicky zabezpečitelné/uzamykatelné k okolním pevným částem. | Doplní dodavatel |

### L2 PoE+ přepínač

Poptáván je PoE+ přepínač, který bude sloužit zejména pro napájení přístupových bezdrátových bodů. Z důvodu rozšiřitelnosti je požadována možnost tyto přepínače stohovat.

Poptávány jsou dvě provedení - verze s 24 a 48  10/100/1000 Base-TX porty.

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | - | Doplní dodavatel |
| 1 | Typ přepínače | L2/L3 přepínač | Doplní dodavatel |
| 2 | Formát přepínače | Stohovatelný | Doplní dodavatel |
| 3 | Stohování požadováno při dodávce | ne | Doplní dodavatel |
| 4 | Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 | Doplní dodavatel |
| 5 | Minimální počet zařízení ve stohu | 8 | Doplní dodavatel |
| 6 | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s | Doplní dodavatel |
| 7 | Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO | Doplní dodavatel |
| 8 | Instalovaný interní redundantní napájecí zdroj | ANO | Doplní dodavatel |
| 9 | Možnost povyšovat uplink modul | NE | Doplní dodavatel |
| 10 | Redundantní ventilátory | ANO | Doplní dodavatel |
| 11 | Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | NE | Doplní dodavatel |
| 12 | Interní redundantní napájecí zdroj požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 13 | Datový stohovací kabel požadován | ANO | Doplní dodavatel |
| 14 | Počet portů 10/100/1000 Base-TX | dle modelu 24 nebo 48 portů | Doplní dodavatel |
| 15 | Uplink porty | 4x10GE SFP+ | Doplní dodavatel |
| 16 | Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB | Doplní dodavatel |
| 17 | Velikost MAC address tabulky | 16000 | Doplní dodavatel |
| 18 | Min. počet IPv4 routes | 600 | Doplní dodavatel |
| 19 | Min. počet IPv6 routes | 300 | Doplní dodavatel |
| 20 | Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 | Doplní dodavatel |
| 21 | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO | Doplní dodavatel |
| 22 | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO | Doplní dodavatel |
| 23 | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO | Doplní dodavatel |
| 24 | Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 | Doplní dodavatel |
| 25 | IEEE 802.1Q | ANO | Doplní dodavatel |
| 26 | Minimální počet aktivních VLAN | 1000 | Doplní dodavatel |
| 27 | IEEE 802.1x | ANO | Doplní dodavatel |
| 28 | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO | Doplní dodavatel |
| 29 | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO | Doplní dodavatel |
| 30 | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO | Doplní dodavatel |
| 31 | RADIUS CoA | ANO | Doplní dodavatel |
| 32 | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO | Doplní dodavatel |
| 33 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| 34 | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | Doplní dodavatel |
| 35 | Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO | Doplní dodavatel |
| 36 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 37 | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO | Doplní dodavatel |
| 38 | OSPFv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| 39 | OSPFv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 40 | First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 41 | Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO | Doplní dodavatel |
| 42 | IGMPv2, IGMPv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 43 | IGMP snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| 44 | MLD snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| 45 | DHCP relay | ANO | Doplní dodavatel |
| 46 | Minimální počet HW QoS front | 8 | Doplní dodavatel |
| 47 | QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO | Doplní dodavatel |
| 48 | QoS marking - DSCP, CoS | ANO | Doplní dodavatel |
| 49 | QoS - Strict Priority Queue | ANO | Doplní dodavatel |
| 50 | Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO | Doplní dodavatel |
| 51 | QoS Policing | ANO | Doplní dodavatel |
| 52 | QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně | Doplní dodavatel |
| 53 | First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 54 | IPv6 services (SSH, Syslog) | ANO | Doplní dodavatel |
| 55 | IPv6 QoS | ANO | Doplní dodavatel |
| 56 | IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO | Doplní dodavatel |
| 57 | IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| 58 | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| 59 | PACL, VACL | ANO | Doplní dodavatel |
| 60 | IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO | Doplní dodavatel |
| 61 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO | Doplní dodavatel |
| 62 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO | Doplní dodavatel |
| 63 | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO | Doplní dodavatel |
| 64 | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | Doplní dodavatel |
| 65 | HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | Doplní dodavatel |
| 66 | Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO | Doplní dodavatel |
| 67 | Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | ANO | Doplní dodavatel |
| 68 | IEEE 802.3az | ANO | Doplní dodavatel |
| 69 | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| 70 | Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| 71 | Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| 72 | Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO | Doplní dodavatel |
| 73 | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO | Doplní dodavatel |
| 74 | SSHv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| 75 | CLI rozhraní | ANO | Doplní dodavatel |
| 76 | Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO | Doplní dodavatel |
| 77 | Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO | Doplní dodavatel |
| 78 | Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| 79 | Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO | Doplní dodavatel |
| 80 | SNMPv2/v3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 81 | Podpora network boot (iPXE) | ANO | Doplní dodavatel |
| 82 | Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO | Doplní dodavatel |
| 83 | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Doplní dodavatel |
| 84 | NTPv3 server | ANO | Doplní dodavatel |

## L3 100GE přepínač 48x1/10/25GE + 4x100GE

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | - | Doplní dodavatel |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač | Doplní dodavatel |
| Minimální počet neblokovaných portů 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP28 | 48 | Doplní dodavatel |
| Uplink porty | 4x100GE QSFP28 | Doplní dodavatel |
| Interní redundantní napájecí zdroj | ANO | Doplní dodavatel |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 36MB | Doplní dodavatel |
| Velikost MAC address tabulky | 80000 | Doplní dodavatel |
| Min. počet IPv4 routes | 200000 | Doplní dodavatel |
| Min. počet IPv6 routes | 200000 | Doplní dodavatel |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 27000 | Doplní dodavatel |
| Flexibilní alokace SRAM a TCAM zdrojů | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora jumbo rámců (min. 9216 bytes) | ANO | Doplní dodavatel |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | Doplní dodavatel |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | Doplní dodavatel |
| OSPFv2, OSPFv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO | Doplní dodavatel |
| ISIS | ANO | Doplní dodavatel |
| BGPv4 | ANO | Doplní dodavatel |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO | Doplní dodavatel |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO | Doplní dodavatel |
| Min. počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 10 | Doplní dodavatel |
| MPLS VPN | ANO | Doplní dodavatel |
| MPLS VPN - 6VPE | ANO | Doplní dodavatel |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO | Doplní dodavatel |
| Reverse path check (uRPF) | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální počet HW QoS front | 8 | Doplní dodavatel |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS Policing | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO | Doplní dodavatel |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | ANO | Doplní dodavatel |
| Port ACL, VLAN ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO | Doplní dodavatel |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | Doplní dodavatel |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO | Doplní dodavatel |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1AE na všech portech | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO | Doplní dodavatel |
| Source-Group Tag Exchange Protocol nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| IGMPv2/v3 snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| MLD snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| Multicast DNS (mDNS) gateway | ANO | Doplní dodavatel |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO | Doplní dodavatel |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO | Doplní dodavatel |
| SSHv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| CLI rozhraní | ANO | Doplní dodavatel |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO | Doplní dodavatel |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO | Doplní dodavatel |
| Python scripting | ANO | Doplní dodavatel |
| Linux shell | ANO | Doplní dodavatel |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| Application hosting | ANO | Doplní dodavatel |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO | Doplní dodavatel |
| SNMPv2/v3 | ANO | Doplní dodavatel |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO | Doplní dodavatel |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Doplní dodavatel |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | ANO | Doplní dodavatel |
| NTPv3 server | ANO | Doplní dodavatel |

## VPN koncentrátor technologické sítě s funkcí IDS/IPS

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | - | Doplní dodavatel |
| Typ zařízení | Stavový firewall / VPN koncentrátor | Doplní dodavatel |
| Formát zařízení | Appliance, 1RU | Doplní dodavatel |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT rozhraní dedikovaných pro management | 1 | Doplní dodavatel |
| Minimální počet 10/100/1000 BaseT portů | 12 | Doplní dodavatel |
| Minimální počet 10GE portů s volitelným fyzickým rozhraním | 4 | Doplní dodavatel |
| EAL4+ certifikace | ANO | Doplní dodavatel |
| Podporovaný počet současně otevřených spojení přes FW | 200k | Doplní dodavatel |
| Rychlost vytváření nových spojení přes FW | 15k | Doplní dodavatel |
| Propustnost FW - (top parametry) | 4,5 Gb/s | Doplní dodavatel |
| Propustnost FW - (multiprotocol) | 2,5 Gb/s | Doplní dodavatel |
| Podpora L2 (transparentního) módu s podporou NAT a PAT | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora L3 módu s podporou NAT a PAT | ANO | Doplní dodavatel |
| Redundance jednotlivých komponent v navrhované síti (fail-over bez přerušení spojení) | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora stateful failover | Active/Active, Active/Standby | Doplní dodavatel |
| Podpora 5 bezpečnostních kontextů | Ano | Doplní dodavatel |
| Možnost sloučení více fyzických rozhraní do jednoho logického s rozkladem zátěže a podporou LACP | Ano | Doplní dodavatel |
| Dynamické směrování - podpora alespoň RIP, OSPF, BGP | Ano | Doplní dodavatel |
| Podpora IPv6 dynamického směrování – min. OSPFv3, BGP | Ano | Doplní dodavatel |
| Podpora Policy based Routing | Ano | Doplní dodavatel |

| Podpora kontroly paketů TCP provozu s ochranou před útoky jejichž cílem je obejít bezpečnostní prvky nestandardním rozkladem dat do paketů, fragmentací, apod. | Ano | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Podpora filtrace IPv4, IPv6 | Ano | Doplní dodavatel |
| Podpora filtrace podle identity uživatele nebo jeho skupiny definované v AD | Ano | Doplní dodavatel |
| Podpora filtrace podle bezpečnostních skupinových rolí přiřazených na přístupových přepínačích | Ano | Doplní dodavatel |
| Podpora inspekce IPv6 provozu | Ano | Doplní dodavatel |
| Možnost filtrace komunikace Botnet sítě s využitím databází o důvěryhodnosti adres v Internetu | Ano | Doplní dodavatel |
| Podpora NAT64 a DNS64 | Ano | Doplní dodavatel |
| Možnost integrace cloudových bezpečnostních bran s transparentním směrováním určitého provozu na tyto prvky a zde prováděnou inspekci na škodlivý kód připadně pro řízení přístupu podle uživatelské identity, typu aplikace, apod. | Ano | Doplní dodavatel |
| Funkce QoS až na úrovni jednotlivých toků (flow) s podporou LLQ | Ano | Doplní dodavatel |
| Možnost rozšíření o funkce NextGen FW (znalost aplikačního provozu, IPS, kontrola Malware a URL filtering) | Ano | Doplní dodavatel |
| Bezpečnostní pravidla mohou kromě adres a portů zohlednit i identitu uživatele | Ano | Doplní dodavatel |
| Zohlednění kontextových informací o koncovém zařízení (typ, stav, spod.) a využití ve filtrech | Ano | Doplní dodavatel |
| API rozhraní pro sdílení kontextových informací s dalšími systémy | Ano | Doplní dodavatel |
| Možnost začlenit do SDN řešení – kontrolerem řízená infrastruktura (APIC) | Ano | Doplní dodavatel |
| Vykon a funkcionalita VPN |  |  |
| Propoustnost VPN koncentrátoru (šifrování 3DES/AES) | 1 Gb/sec | Doplní dodavatel |
| Počet současných šifrovaných spojení | 150 | Doplní dodavatel |
| Podpora SSL VPN i IPSec VPN | ANO | Doplní dodavatel |
| IPsec VPN s podporou standardů: RFC 2408 - Internet Security Association and Key Management Protocol (ISAKMP), RFC 2409 - The Internet Key Exchange (IKE), RFC 2412 - OAKLEY Key Determination Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora nového protokolu pro výměny klíčů IKEv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora NextGen šifrovacích algoritmů: AES-GCM/GMAC-128, AES-GCM/GMAC-192, AES-GCM/GMAC-256 | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora komponentu Suite-B: SHA-2 mechanizmu s metodami: SHA-256, SHA-384 | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora šifrovacích algoritmů elyptických křivek (součást Suite-B): ECDH, ECDSA | ANO | Doplní dodavatel |
| Jednotný klient pro IPsec (IKEv2) i SSL VPN | ANO | Doplní dodavatel |
| SSL VPN klient k dispozici pro všechny běžné desktopové OS: XP SP2+ 32-bit(x86) a 64-bit(x64), Vista (32-bit a 64-bit), Windows 7 (32-bit a 64-bit), MAC OS X(10.5, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x), Linux | ANO | Doplní dodavatel |
| Distribuce VPN klient SW může poskytnout i jednotný 802.1X supplicant s autentizačními metodami: EAP-TLS, tunelovaný EAP-TLS, EAP-MSCHAPv2 nebo EAP-GTC, chráněný pomocí EAP-PEAP, EAP-FAST nebo EAP-TTLS | ANO | Doplní dodavatel |
| VPN klient může být distribuovaný s 802.1X modulem řešící i efektivní machine/user autentizaci podle EAP-FAST (EAP Chaining) | ANO | Doplní dodavatel |
| VPN klient má vlastní modul pro diagnózu a reporting pro řešení případných problémů | ANO | Doplní dodavatel |
| SSL VPN klient je k dispozici pro moderní mobilní platformy na bázi Android a Apple iOS. | ANO | Doplní dodavatel |
| Podora TLS i DTLS pro SSL připojení | ANO | Doplní dodavatel |
| Možnost definovat specifická přístupová oprávnění (bezpečnostní politiky, ACL, atd.) podle identity nebo skupiny uživatele (např. v AD) | ANO | Doplní dodavatel |
| Možnost dynamického přiřazení bezpečnostních politik (způsob a možnosti přístupu) podle aktuálního stavu koncové stanice: detekce instalovaných verzí bezpečnostního SW, detekce typu platformy a operačního systému | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora clientless SSL VPN přístupu s pluginy pro aplikace (např. ssh, RDP, VNC), zpřístupnění interních webových aplikací, souborů sdílených přes CIFS, přístup na aplikace pomocí port forwarding nebo pomocí tenkého klienta na úrovni appletu | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora autentizačních mechanizmů: lokální databáze na FW, RADIUS, Windows NT LAN Manager (NTLM), Active Directory Kerberos, RSA softID, RSA securID, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP), digitální certifikáty (X.509), smartcards | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora veřejných CA, včetně možnosti CA přímo na firewallu | ANO | Doplní dodavatel |
| Možnost současné autentizace AAA a certifikátem | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora CRL a OCSP pro kontrolu revokace certifikátu | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora SSO metod: KCD, Netegrity, ClearTrust, SAML, NTLM/FTP/CIFS pass-through, HTTP pass-through pomocí formuláře; HTTP-POST pomocí substitucí proměnných | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora IPv6 adresních rozsahů a přířazení IPv6 adres klientům v případě dual-stack přístupu přes IPv4 infrastrukturu | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora čistého IPv6 přístupu na VPN koncentrátor | ANO | Doplní dodavatel |
| Možnost jednotné správy přístupu uživatelů přes VPN ale i lokálně na LAN a WiFi | ANO | Doplní dodavatel |
| Správa |  |  |
| Vzdálené správa konfigurace přes grafické rozhraní bez nutnosti instalace zvláštního SW | ANO | Doplní dodavatel |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna dohledovat a spravovat více IPS senzorů a Next-Gen FW funkcí pro možnost korelace, sdílení politik, centrální sledování zdraví boxů, apod. | ANO | Doplní dodavatel |
| Přehledy a statistiky na dohledové konzoli lze efektivně filtrovat podle času, typů incidentů, aplikací, koncových stanic | ANO | Doplní dodavatel |
| Centrální dohledová konzole musí být schopna vytvářet reporty manuálně a podle časového harmonogramu | ANO | Doplní dodavatel |
| Pro reporty lze definovat template definující formát a obsah reportu | ANO | Doplní dodavatel |
| V grafickém rozhraní dohledové konzole lze definovat uživatelské dashboardy typu top-N | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora korelace událostí na centralizované dohledové konzoli s definicí odpovídajících akcí, např. zaslání korelované události na SIEM, generování mailu, lokální události, apod. | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora posílání událostí formou syslog, email, SNMP na externí platformy | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora Event Streamer API (eStreamer) pro sdílení informací se externími systémy. Minimálně pro tyto SIEM: | ANO | Doplní dodavatel |
| ArcSight | ANO | Doplní dodavatel |
| BMC Remedy | ANO | Doplní dodavatel |
| Trustwave | ANO | Doplní dodavatel |
| NetForensics | ANO | Doplní dodavatel |
| Novell Sentinel | ANO | Doplní dodavatel |
| Hawk Network Defense | ANO | Doplní dodavatel |
| Q1Labs-QRadar | ANO | Doplní dodavatel |
| Log Rhythm SIEM 2.0 | ANO | Doplní dodavatel |
| LogLogic | ANO | Doplní dodavatel |
| Splunk | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora JDBC API pro přístup z externích systémů k databázím centralizovaného managementu | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora řízeného přístupu podle rolí administrátorů | ANO | Doplní dodavatel |
| Možnost definice politik pro sledování odpovídajících parametrů „zdraví“ na senzorech a centralizované konzoli (zařížení CPU, obsazení paměti, komunikace s cloudovými službami, apod.) | ANO | Doplní dodavatel |
| Zákaznicky definovatelné limity a akce spojené s jejich překročením při vyhodnocení sledovaných parametrů „zdraví“ | ANO | Doplní dodavatel |

## L2 přepínač 8p. PoE+

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Funkcionality/vlastnosti | Nabídka dodavatešle |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | - | Doplní dodavatel |
| Třída zařízení | LAN switch | Doplní dodavatel |
| Formát zařízení | Fixní | Doplní dodavatel |
| Provedení bez větráků | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.3az | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1Q | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální počet aktivních VLAN | 50 | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1x | ANO | Doplní dodavatel |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic |  | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora instance Rapid Spanning Tree protokolu per VLAN | ANO, min. 50 instancí | Doplní dodavatel |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora jumbo rámců (9198 bytes) | ANO | Doplní dodavatel |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | Doplní dodavatel |
| IGMP snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| IPv6 MLD snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO | Doplní dodavatel |
| IPv6 PACL | ANO | Doplní dodavatel |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| Port ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO | Doplní dodavatel |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO | Doplní dodavatel |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderů, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | Doplní dodavatel |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | Doplní dodavatel |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (např. Layer 2 traceroute nebo ekvivalentní) | ANO | Doplní dodavatel |
| Schopnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| DHCP server | ANO | Doplní dodavatel |
| SSHv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| CLI rozhraní | ANO | Doplní dodavatel |
| SNMPv2/v3 | ANO | Doplní dodavatel |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Doplní dodavatel |
| sFlow | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální počet portů 10/100/1000Base-T s PoE+ napájením | 8 | Doplní dodavatel |
| Minimální počet 1GE uplink portů (combo porty SFP a RJ-45) | 2 | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.3af | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.3at | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální PoE budget | 120W | Doplní dodavatel |
| Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | ANO | Doplní dodavatel |

## L2 přepínač 8p.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Funkcionality/vlastnosti | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | - | Doplní dodavatel |
| Třída zařízení | LAN switch | Doplní dodavatel |
| Formát zařízení | Fixní | Doplní dodavatel |
| Provedení bez větráků | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.3az | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1Q | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální počet aktivních VLAN | 50 | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1x | ANO | Doplní dodavatel |
| Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic |  | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora instance Rapid Spanning Tree protokolu per VLAN | ANO, min. 50 instancí | Doplní dodavatel |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora jumbo rámců (9198 bytes) | ANO | Doplní dodavatel |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | Doplní dodavatel |
| IGMP snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| IPv6 MLD snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO | Doplní dodavatel |
| IPv6 PACL | ANO | Doplní dodavatel |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| Port ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO | Doplní dodavatel |
| Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO | Doplní dodavatel |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderů, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | Doplní dodavatel |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | Doplní dodavatel |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (např. Layer 2 traceroute nebo ekvivalentní) | ANO | Doplní dodavatel |
| Schopnost automatické aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| Interní nástroje pro on-line měření kvality síťové infrastruktury, např. IP SLA nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| DHCP server | ANO | Doplní dodavatel |
| SSHv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| CLI rozhraní | ANO | Doplní dodavatel |
| SNMPv2/v3 | ANO | Doplní dodavatel |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Doplní dodavatel |
| sFlow | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální počet portů 10/100/1000Base-T | 8 | Doplní dodavatel |
| Minimální počet 1GE uplink portů (combo porty SFP a RJ-45) | 2 | Doplní dodavatel |

## 1-vláknové 10GE SFP+ transceiver (pár)

Přípustné jsou OEM verze transceiverů pro single-mode vlákna. Transceivery musí podporovat DOM (Digital optical monitoring) a tuto funkcionalitu musí být schopny zajistit s již pořízenými aktivními prvky Cisco Catalyst 6500/6800/9200/9300/9500/9600 Zadavatele s OS v poslední stabilní verzi doporučovanou výrobcem aktivních prvků, které tuto technologii podporují.

Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce technických prvků Zadavatele.

Pod pojmem pár se rozumí obě strany linkového propoje. Požadovaný je dosah 20km.

## 1-vláknové 1GE SFP transceiver (pár)

Přípustné jsou OEM verze transceiverů pro single-mode vlákna. Transceivery musí podporovat DOM (Digital optical monitoring) a tuto funkcionalitu musí být schopny zajistit s již pořízenými aktivními prvky Cisco Catalyst 2960X/6500/6800/9200/9300/9500/9600 Zadavatele s OS v poslední stabilní verzi doporučovanou výrobcem aktivních prvků, které tuto technologii podporují.

Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce technických prvků Zadavatele.

Pod pojmem pár se rozumí obě strany linkového propoje. Požadovaný je dosah 20km.