Požadavky na službu:

Služba pokrývá řešení následujících bodů:

- Implementační studii (technický popis instalace všech bodů v požadovaném územním rozsahu včetně schválení instalace),

- instalaci minimálně 50 detektorů dle Zadavatelem schválené Implementační studie. Prioritizace bodů instalace bude odsouhlasena zadavatelem,

- sběr dat,

- přenos dat do centrálního prvku objednatele – podrobnosti upraveny dále v bodech,

- přípravu uživatelské, technické a administrátorské dokumentace.

# Územní rozsah:

Požadovaný územní celek: upřesněno tabulkou a mapou.

Pozemní komunikace (Silnice I., II., III. třídy)

Potvrzení splnění požadavků zadavatele:

| požadavek | Splnění ano - ne | Popis splnění |
| --- | --- | --- |
| Systém bude provozován na HW dodavatele (zadavatel požaduje detektor, zařízení, který pracuje na principu změny magnetického pole, tento bude vsazen do svrchní vrstvy vozovky v jednom jízdním pruhu a musí poskytovat data pro další evaluaci parametrů dopravního proudu | ANO – NE |  |
| Autonomní provedení detektorů bez vnějšího napájení | ANO – NE |  |
| Umístění detektorů ve vozovce tak, aby nijak nesnižovaly její životnost a nezpůsobovaly poruchy povrchu vozovky. Hloubka umístění detektorů nesmí překročit požadavek 50 cm pod povrchem vozovky | ANO – NE |  |
| V každém vybraném jízdním pruhu je instalována soustava čidel, která umožňuje zaznamenat údaje o rychlosti, délce a rychlosti jednotlivých projíždějících vozidel | ANO – NE |  |
| Zadavatel požaduje kompletně bezdrátové řešení komunikace mezi detektory a centrálním prvkem bez nutnosti budování retranslačních prvků na infrastruktuře | ANO – NE |  |
| Napájení detektorů z baterie; projektovaná provozní životnost baterie detektoru je vyžadována min. 5 let | ANO – NE |  |
| ## Komponenty systému musí umožňovat vzdálenou správu; detekční a komunikační technologie musí umožňovat dálkovou konfiguraci, vzdálený vynucený restart, oživení, vzdálené nastavení agregace měření a zasílání (jednotlivých, případně vybrané skupiny čidel) a případně i instalaci upgrade firmware | ANO – NE |  |
| Zajištění systému vůči kyberhrozbám, zejména pak proti přehrání (replay) či tajnému odposlechu (eavesdropping), radiová komunikace má sdílené klíče a šifrování podle průmyslových standardů | ANO – NE |  |
| Projektovaná životnost fyzických komponent systému (vyjma baterií detektorů nebo jiných zařízení, která mají charakter spotřebního materiálu) min. 10 let | ANO – NE |  |
| Provozování systému detektorů v režimu 24x7x365 | ANO – NE |  |
| Funkčnost detektorů a/nebo komunikace detektorů s SW centrálním prvkem a rovněž přesnost a spolehlivost měření nesmí být limitována nebo ovlivňována povětrnostními vlivy ani za zhoršených klimatických podmínek (déšť, mrznoucí déšť, sníh, prach, listí, led či sníh na vozovce, kolísání teplot, vítr apod.). Minimální rozsah provozních teplot venkovních částí systému je vyžadován v intervalu od -25 °C do +60° C a v intervalu vlhkosti provozního prostředí 0 – 95 % | ANO – NE |  |
| Všechny části použitých detektorů a ostatního souvisejícího venkovního zařízení musí být konstruovány tak, aby odolaly vlivům klimatických podmínek, které lze v místě instalace oprávněně očekávat. Všechny venkovní fyzické komponenty systému musí být v antikorozním provedení a musejí být kryty podle platných předpisů | ANO – NE |  |
| Systém detektorů musí umožnovat diagnostiku provozního stavu detektorů, tak i diagnostiku ostatních komponent systému | ANO – NE |  |
| Všechny fyzické komponenty instalované v dosahu veřejnosti musí být v provedení odolném proti vandalismu | ANO – NE |  |
| ## Dodavatel prohlášením doloží soulad radiokomunikační části systému s normami a regulativy ČTÚ a dalšími normami a požadavky na kybernetickou bezpečnost, a to především: ●EN 61508 Funkční bezpečnost ●ISO 9160 Šifrování dat ●IEEE 802.11 Bezpečnost bezdrátových sítí ●http://www.12207.com/ životnost softwaru ●http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html RFC protokoly ●http://tools.ietf.org/html/rfc2818 bezpečná https komunikace ●EN 62628 Návod pro softwarová hlediska spolehlivosti ●EN 55022 Vysokofrekvenční rušení ●ETSI EN 300 220 Elektromagnetická kompatibilita a radiové spektrum | ANO – NE |  |