Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

„Automatický systém pro monitoring náklonu“

Jedná se o monitorovací systém pro měření náklonu s automatickým sběrem dat. Systém musí obsahovat dvě čidla dle níže uvedené technické specifikace a SW pro sběr a zobrazení dat, včetně příslušenství umožňující plnou funkci a montáž systému bez nutnosti nákupu dalšího vybavení.

- Sklonové senzory

Výrobce senzorů:				[uvede účastník]

Přesné typové označení senzorů:	[uvede účastník]

Počet kusů:				2

Sklonové senzory musí alespoň splňovat následující kritéria:

- Měření náklonu ve 2 horizontálních osách.

- Rozsah měření od svislice alespoň ± 0,15 gon a lepší.

- Rozlišení alespoň 0,1 mgon a lepší.

- Přesnost měření alespoň [doplní účastník, maximálně však 0,60 – viz hodnotící kritérium č. 2] mgon.

- Pracovní teplota alespoň v rozsahu -20°C až +50°C.

- Ochrana proti prachu a vodě: alespoň IP50 (dle normy IEC 60529).

- Velikost senzorů nepřesáhne 10 cm ani v jednom rozměru (šířka/délka/výška).

- Software pro zpracování měření a zobrazení výsledků

Výrobce software:			[uvede účastník]

Přesné typové označení software:	[uvede účastník]

Počet kusů:				1 permanentní síťová licence

Software alespoň splňovat následující kritéria:

- Permanentní licence, bez nutnosti periodických poplatků.

- Přímé spojení se sklonovými senzory.

- Čtení a ukládání dat ze sklonových senzorů.

- Zobrazování náklonů v reálném čase, automatické kreslení grafů, kontrola limitů, zpravodajství v návaznosti na nastavené limity.

- SW musí podporovat operační systém Windows.

- Obsah dodávky

- 2 sklonové senzory.

- Příslušenství pro montáž senzorů na stěnu.

- 1 permanentní síťová licence pro software.

- Příslušenství pro montáž a instalaci celého systému (rozvodné skříně, napájecí zdroje, jističe, kabely, převodník aj.) při vzdálenosti čidel 55 m.

- Zařízení pro instalaci SW, ukládání a zobrazování dat.

- Návody, instalace, zaškolení, technická podpora min. na 2 roky.