# Doplnění vybavení laboratoře počítačových sítí VŠB-TUO

V rámci doplnění laboratoře počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové laboratoře VŠB-TU Ostrava.

V laboratoři probíhají kurzy zaměřené na práci se síťovými technologiemi – směrovači a přepínači výrobce Cisco, řady Catalyst 2960, 3560, 6500 a ISR 4321, 1800, 1900. Zároveň zde probíhají kurzy celosvětového programu Cisco Networking Academy (příprava na průmyslovou certifikaci Cisco).

Z těchto důvodů je požadována 100% kompatibilita se stávajícím vybavením laboratoře tak, aby na nové síťové technice mohla probíhat výuka ve stejném rozsahu s použitím stávajících učebních textů, pomůcek a vybavení a to bez ztráty doposud vložených investic.

Poptávány jsou:

6ks L2 PoE+ přepínač, 24 portů

1ks Server pro virtualizaci

6ks operační paměť pro server

2ks pevný disk pro server

# Technická specifikace požadovaných prvků

### L2 PoE+ přepínač, 24 portů

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Nabídka dodavatele |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: | - | Doplní dodavatel |
| 1 | Typ přepínače | L2/L3 přepínač | Doplní dodavatel |
| 2 | Formát přepínače | Stohovatelný | Doplní dodavatel |
| 3 | Stohování požadováno při dodávce | ne | Doplní dodavatel |
| 4 | Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 | Doplní dodavatel |
| 5 | Minimální počet zařízení ve stohu | 8 | Doplní dodavatel |
| 6 | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s | Doplní dodavatel |
| 7 | Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO | Doplní dodavatel |
| 8 | Instalovaný interní redundantní napájecí zdroj | NE | Doplní dodavatel |
| 9 | Možnost povyšovat uplink modul | NE | Doplní dodavatel |
| 10 | Redundantní ventilátory | ANO | Doplní dodavatel |
| 11 | Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | NE | Doplní dodavatel |
| 12 | Interní redundantní napájecí zdroj požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 13 | Datový stohovací kabel požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 14 | Počet portů 10/100/1000 Base-TX | 24 | Doplní dodavatel |
| 15 | Uplink porty | 4x10GE SFP+ | Doplní dodavatel |
| 16 | Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB | Doplní dodavatel |
| 17 | Velikost MAC address tabulky | 16000 | Doplní dodavatel |
| 18 | Min. počet IPv4 routes | 600 | Doplní dodavatel |
| 19 | Min. počet IPv6 routes | 300 | Doplní dodavatel |
| 20 | Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 | Doplní dodavatel |
| 21 | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO | Doplní dodavatel |
| 22 | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO | Doplní dodavatel |
| 23 | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO | Doplní dodavatel |
| 24 | Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 | Doplní dodavatel |
| 25 | IEEE 802.1Q | ANO | Doplní dodavatel |
| 26 | Minimální počet aktivních VLAN | 1000 | Doplní dodavatel |
| 27 | IEEE 802.1x | ANO | Doplní dodavatel |
| 28 | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO | Doplní dodavatel |
| 29 | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO | Doplní dodavatel |
| 30 | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO | Doplní dodavatel |
| 31 | RADIUS CoA | ANO | Doplní dodavatel |
| 32 | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO | Doplní dodavatel |
| 33 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| 34 | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | Doplní dodavatel |
| 35 | Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO | Doplní dodavatel |
| 36 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 37 | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO | Doplní dodavatel |
| 38 | OSPFv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| 39 | OSPFv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 40 | First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 41 | Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO | Doplní dodavatel |
| 42 | IGMPv2, IGMPv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 43 | IGMP snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| 44 | MLD snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| 45 | DHCP relay | ANO | Doplní dodavatel |
| 46 | Minimální počet HW QoS front | 8 | Doplní dodavatel |
| 47 | QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO | Doplní dodavatel |
| 48 | QoS marking - DSCP, CoS | ANO | Doplní dodavatel |
| 49 | QoS - Strict Priority Queue | ANO | Doplní dodavatel |
| 50 | Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO | Doplní dodavatel |
| 51 | QoS Policing | ANO | Doplní dodavatel |
| 52 | QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně | Doplní dodavatel |
| 53 | First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 54 | IPv6 services (SSH, Syslog) | ANO | Doplní dodavatel |
| 55 | IPv6 QoS | ANO | Doplní dodavatel |
| 56 | IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO | Doplní dodavatel |
| 57 | IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| 58 | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| 59 | PACL, VACL | ANO | Doplní dodavatel |
| 60 | IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO | Doplní dodavatel |
| 61 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO | Doplní dodavatel |
| 62 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO | Doplní dodavatel |
| 63 | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO | Doplní dodavatel |
| 64 | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | Doplní dodavatel |
| 65 | HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | Doplní dodavatel |
| 66 | Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO | Doplní dodavatel |
| 67 | Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zřízením i během restartu přepínače | ANO | Doplní dodavatel |
| 68 | IEEE 802.3az | ANO | Doplní dodavatel |
| 69 | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| 70 | Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| 71 | Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| 72 | Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO | Doplní dodavatel |
| 73 | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO | Doplní dodavatel |
| 74 | SSHv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| 75 | CLI rozhraní | ANO | Doplní dodavatel |
| 76 | Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO | Doplní dodavatel |
| 77 | Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO | Doplní dodavatel |
| 78 | Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| 79 | Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO | Doplní dodavatel |
| 80 | SNMPv2/v3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 81 | Podpora network boot (iPXE) | ANO | Doplní dodavatel |
| 82 | Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO | Doplní dodavatel |
| 83 | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Doplní dodavatel |
| 84 | NTPv3 server | ANO | Doplní dodavatel |

### Server pro virtualizaci

Požadovaný server pro virtualizaci, musí být možné rozšířit o operační paměť a pevné disky popsané níže, které musí být vzájemně kompatibilní a umožňovat běh jako celek. Server musí umožňovat provoz hypervisorů VMware ESX(i) a nebo Microsoft Windows Hyper-V.

| 1 | Server určený pro montáž do 19” datového rozvaděče | ANO | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Maximální výška chassis serveru | 2U | Doplní dodavatel |
| 3 | Počet fyzických procesorů | 2 | Doplní dodavatel |
| 4 | Minimální základní frekvence jádra | 2,3GHz | Doplní dodavatel |
| 5 | Počet fyzických jader na procesor | 16 | Doplní dodavatel |
| 6 | Počet PCI Express linek | 48 |  |
| 7 | Minimální počet bodů na procesor dle https://www.cpubenchmark.net | 22000 | Doplní dodavatel |
| 8 | CPU má ošetření zranitelností Spectre a Meltdown a nebo vestavěné ochrany proti těmto zranitelnostem | ANO | Doplní dodavatel |
| 9 | Operační paměť | 64GB | Doplní dodavatel |
| 10 | Frekvence paměti | 2933MHz | Doplní dodavatel |
| 11 | Typ paměti | DDR4-SDRAM | Doplní dodavatel |
| 12 | Rozhraní pro HDD | 2.5“, SATA, RAID 0,1,5,10 | Doplní dodavatel |
| 13 | Maximální počet HDD | 8 | Doplní dodavatel |
| 14 | Síťová karta | 4x 1Gbit/sec | Doplní dodavatel |
| 15 | Počet portů USB 3.2 (3.1 1. generace) Typ A | 3 | Doplní dodavatel |
| 16 | Počet rozhraní Display Port | 1 | Doplní dodavatel |

### Operační paměť pro server

| 1 | 32GB paměťový modul, kompatibilní a osazen do serveru popsaného výše | 6ks | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- | --- |

### Pevný disk pro server

| 1 | 2.4TB SAS 12G, 10k, kompatibilní a osazen do serveru popsaného výše | 2ks | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- | --- |