Příloha č. 1b) Technická specifikace – část II. ve znění Vysvětlení č. 1

Technická specifikace „Prostředky a zařízení k zajištění a podpoře experimentů bezkontaktních metod měření a zpracování dat senzorů“

Část II. „Ochranné pomůcky“

Optické zástěny musí být kompatibilní s optickými stoly Newport, které zadavatel vlastní a používá.

Cena každého jednotlivého prvku nesmí přesáhnout částku 80 000,- Kč bez DPH.

Jednotlivé prvky musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Položka | Množství | Označení prvku/Parametr/Popis | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Nabízená hodnota parametru/název |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | Brýle na ochranu zraku před působením laserového paprsku I. |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 350-400 nm (není potřeba certifikace) | Alespoň OD 3 | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 610-665 nm | Alespoň OD 2 | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 666-685 nm | Alespoň OD 4 | doplní účastník |
|  |  | Průměrná transmisivita ve viditelném spektru | Alespoň 40% | doplní účastník |
|  |  | Zabraňující bočnímu vniku paprsku | Ano | doplní účastník |
| 2 | 2 | Brýle na ochranu zraku před působením laserového paprsku II. |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 200-530 nm | Alespoň OD 8 | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 810-900 nm | Alespoň OD 3 | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 901 - 1000 nm | Alespoň OD 5 | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 1001 - 1400 nm | Alespoň OD 8 | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 1401- 3000 nm | Alespoň OD 4 | doplní účastník |
|  |  | Průměrná transmisivita ve viditelném spektru | Alespoň 25% | doplní účastník |
|  |  | Materiál filtru | minerální sklo | doplní účastník |
|  |  | Zabraňující bočnímu vniku paprsku | Ano | doplní účastník |
| 3 | 3 | Brýle na ochranu zraku před působením laserového paprsku III. |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 200-520 nm | Alespoň OD 8 | doplní účastník |
|  |  | Ochranný faktor pro vlnovou délku 521-540 nm | Alespoň OD 4 | doplní účastník |
|  |  | Průměrná transmisivita ve viditelném spektru | Alespoň 40% | doplní účastník |
|  |  | Zabraňující bočnímu vniku paprsku | Ano | doplní účastník |
| 4 | 6 | Optická zástěna na optický stůl - dlouhá |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Výška | 300-350 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | 600-700 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník | doplní účastník |
|  |  | Barva | Černá | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport | Ano | doplní účastník |
| 5 | 8 | Optická zástěna na optický stůl - krátká |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Výška | 300-350 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | 300-350 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník | doplní účastník |
|  |  | Barva | Černá | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport | Ano | doplní účastník |
| 6 | 2 | Optická zástěna na optický stůl s nastavitelnou průchozí clonou |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Průchozí clona s nastavitelnou pozicí | Ano | doplní účastník |
|  |  | Výška | 300-350 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | 140-180 mm | doplní účastník |
|  |  | Průměr clony | 12-15 mm | doplní účastník |
|  |  | Nastavení pozice clony horizontálně i vertikálně | ±50mm | doplní účastník |
|  |  | Nejnižší pozice clony | 100-130 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník | doplní účastník |
|  |  | Barva | Černá | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport | Ano | doplní účastník |
| 7 | 2 | Optická zástěna na optický stůl s průchodem pro kabeláž |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Uzavíratelný průchod pro kabeláž | Ano | doplní účastník |
|  |  | Výška | 300-350 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | 140-180 mm | doplní účastník |
|  |  | Průměr otvoru pro kabely | 60-80mm | doplní účastník |
|  |  | Uzavíratelný otvor | Ano | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník | doplní účastník |
|  |  | Barva | Černá | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport | Ano | doplní účastník |
| 8 | 10 | Propojka optických zástěna na optický stůl - přímá |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Propojka sloužící ke spojení dvou optických zástěn | Ano | doplní účastník |
|  |  | Výška | 300-350 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | > 50 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník | doplní účastník |
|  |  | Barva | Černá | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport | Ano | doplní účastník |
| 9 | 8 | Propojka optických zástěna na optický stůl - rohová |  |  |
|  |  | Výrobce |  | doplní účastník |
|  |  | Přesné typové označení |  | doplní účastník |
|  |  | Propojka sloužící ke spojení dvou optických zástěn v úhlu 90° | Ano | doplní účastník |
|  |  | Výška | 300-350 mm | doplní účastník |
|  |  | Šířka | > 50 mm | doplní účastník |
|  |  | Materiál | Hliník | doplní účastník |
|  |  | Barva | Černá | doplní účastník |
|  |  | Uchycení ke stolu uvnitř rohu | Ano | doplní účastník |
|  |  | Kompatibilita s optickými stoly Newport | Ano | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených výrobků.