Příloha č. 1a - Technická specifikace pro část 1 veřejné zakázky

Technická specifikace

Testovací zařízení pro ADAS systémy včetně obslužného PC

Předmětem plnění pro část 1 veřejné zakázky je dodávka testovacího zařízení pro ADAS systémy včetně obslužného PC. Záměrem je pořízení HIL testovacího zařízení pro validaci ADAS systémů v automotive. Zařízení bude zaměřeno především na validaci senzorů obrazu (kamery). Testovací zařízení musí obsahovat testovací a simulační HW a SW. Součástí musí být SW pro modelování okolní scény vozidla a simulaci jízdních scénářů. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy.

Část 1) Testovací zařízení pro ADAS systémy včetně obslužného PC (1 kus/sestava):

  - Modulární testovací a simulační HW;

  - SW balík obsahující nástroje pro konfiguraci HW (bod a)), modelování a simulaci obrazových scén;

  - Obslužné PC;

  - Základní kurz pro práci s dodanými SW nástroji.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné označení dodávaného zařízení:	doplní účastník

Testovací zařízení pro ADAS systémy včetně obslužného PC musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadavky | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| a) Modulární testovací a simulační HW |  |  |
| Modulární řešení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Real-Time CPU jednotka | ANO, min. 2,5 GHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Počet jader CPU jednotky | min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Paměť RAM | min. 4 GB DDR4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| PCI Express rozhraní | Min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Ethernet rozhraní | Ano, 1 Gbit/s | účastník uvede ANO/NE |
| Aktivní chlazení CPU | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Skříň pro modulární HW | 19“ rack | účastník uvede ANO/NE |
| Výška skříně pro modulární HW | min. 12 HU | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Modul(y) obecných I/O s automotive rozsahem – Analogové vstupy | ANO, min. 10 vstupů s rozsahem 0 .. 40 V, 14 bit rozlišení AD převodníku | účastník uvede ANO/NE |
| Modul(y) obecných I/O s automotive rozsahem – Digitální vstupy | ANO, min. 10 vstupů s rozsahem 0 .. 40 V | účastník uvede ANO/NE |
| Modul(y) obecných I/O s automotive rozsahem – Analogové výstupy | ANO, min. 10 výstupů s rozsahem 0 .. 10 V, 14 bit rozlišení DA převodníku | účastník uvede ANO/NE |
| Modul(y) obecných I/O s automotive rozsahem – Digitální výstupy | ANO, min. 10 výstupů s rozsahem 5 .. 40 V | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace odporového výstupu | ANO, min. 4 kanály | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Modul(y) pro připojení automotive komunikačních sběrnic | ANO, CAN/CAN FD, Automotive ethernet | účastník uvede ANO/NE |
| Počet kanálů pro CAN/CAN FD sběrnici | Min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Podpora CAN-Bus protokolů | ISO 11898, J1939 | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavitelné terminovací rezistory | ANO, pro každý kanál | účastník uvede ANO/NE |
| Podpora Wake-up on CAN and Sleep módů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet možných kanálů pro Automotive ethernet | Min. 4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Přenosová rychlost ethernetových kanálů | 10/100/1000 Mbit/s | účastník uvede ANO/NE |
| Počet instalovaných kanálů pro Automotive ethernet | Min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Podpora BroadR-Reach, 100Base-T1, 1000Base-T1 standardů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulační modul (PC) pro ADAS aplikace | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulační modul (PC) – 19“ provedení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulační modul (PC) – CPU | ANO, min. 3,5 Ghz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Simulační modul (PC) – Výkon CPU | PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 9000 dle http://www.cpubenchmark.net ke dni zpracování, resp. podání, nabídky | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Simulační modul (PC) – Paměť RAM | min. 16 GB DDR4 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Simulační modul (PC) – Pevný disk | min. 256 GB, SSD | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Simulační modul (PC) – Operační systém | Windows 10 | účastník uvede ANO/NE |
| Simulační modul (PC) – Grafický výstup | min. 1x Display Port, 1x HDMI | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Simulační modul (PC) – Grafický adaptér | externí, nesdílená paměť min. 24 GB, GDDR6 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Simulační modul (PC) – Komunikační port | Min. 1x Ethernet 1 Gbit/s | účastník uvede ANO/NE |
| b) SW balík obsahující nástroje pro konfiguraci HW, modelování a simulaci obrazových scén |  |  |
| Konfigurační SW nástroj pro HW v bodě a) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurační SW – konfigurace I/O kanálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurační SW – kompatibilita s MATLAB/Simulink | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurační SW – podpora AUTOSAR | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Konfigurační SW – podpora CAN, Automotive ethernet kanálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací a simulační SW nástroj pro HW v bodě a) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací a simulační SW – podpora práce se sběrnicí CAN/CAN-FD (analýza, simulace) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací a simulační SW – podpora práce se sběrnicí Automotive ethernet (analýza, simulace) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací a simulační SW – podpora práce s elektrickými signály (analýza, simulace) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Předvytvořené simulační modely – kompatibilní s prostředím MATLAB/Simulink | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulační modely kompatibilní s HW v bodě a) pro HiL simulace a testování | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obecný simulační model dynamiky vozidla | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Obecný simulační model okolí vozidla umožňující modelování scén okolí vozidla pro vývoj ADAS systémů (ostatní vozidla, dopravní objekty, chodce apod.) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Modelovací SW nástroj pro úpravu simulačních modelů a jejich parametrizaci | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Grafické rozhraní modelovacího nástroje | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulační nástroj pro implementaci simulačních modelů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulační nástroj pro simulaci ADAS senzorů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tvorba uživatelských scén v simulačním nástroji | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Renderování 3-D obrazu okolní scény | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Barevnost obrazu | RGB, 24bit | účastník uvede ANO/NE |
| Generování obrazu ve formě rybího oka | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pohyb objektů ve scéně s ohledem na fyzikální zákony | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Simulace různých povrchů objektů (odrazivost apod) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nástroj pro tvorbu automatizovaných testovacích úloh kompatibilní s HW v bodě a) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| c) Obslužné PC |  |  |
| CPU | x86-64 kompatibilní | účastník uvede ANO/NE |
| Výkon CPU | PassMark Average CPU Mark minimální hodnota 28000 dle http://www.cpubenchmark.net ke dni zpracování, resp. podání, nabídky | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Paměť RAM | min. 32 GB DDR4, 2900 MHz | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Pevný disk | min. 1 TB SSD | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Grafický adaptér | externí, nesdílená paměť min. 8 GB, GDDR6 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Zdroj | min. 750 W | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Optická mechanika | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Monitor 1 - uhlopříčka | min. 27“ | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Monitor 1 - rozlišení | min. 2560 x 1440, IPS | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Monitor 1 - Výškově nastavitelný podstavec | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Monitor 2 - uhlopříčka | min. 27“ | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Monitor 2 - rozlišení | min. 2560 x 1440, IPS | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Monitor 2 - Výškově nastavitelný podstavec | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Myš optická drátová | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Klávesnice drátová | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| d) Základní kurz pro práci s dodanými SW nástroji |  |  |
| Počet osob | Min. 2 | účastník uvede ANO/NE |
| Počet dnů školení | Min. 1 | účastník uvede ANO/NE |
| Online/prezenční školení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Jazyk kurzu | Anglický nebo český | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených zařízení.