Příloha č. 1 - Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Kolaborativní robot

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks kolaborativního robotu včetně řídicího a ovládacího zařízení.

Součásti předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž doprava do místa plnění.

V rámci dovybavení pracoviště s kolaborativními roboty musí být zajištěna kompatibilita nabízeného kolaborativního robotu s roboty řady UR.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Kolaborativní robot musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 ks Kolaborativní robot – počet stupňů volnosti 6: |  |  |  |
| Rozsahy rotace jednotlivých os (*) - +/- 360° * Poslední osa kontinuální rotace | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Nosnost | min. 2 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Dosah manipulačního ramene | 550 mm (± 20 %) | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Poslední osa vybavena F/T senzorem | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Opakovatelnost pohybu | max. ± 0,05 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Stupeň krytí robotu – IP54 | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |
| Počet I/O robotické rameno | Digitální vstupy – min. 2 Digitální výstupy – min. 2 Analogové vstupy – min. 1 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |  |
| Hmotnost robotu (bez řídicího systému a ovládacího panelu) | max. 15 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |  |
| Počet I/O (kontrolér) | Digitální vstupy – min. 8 Digitální výstupy – min. 8 Analogové vstupy – min. 2 Analogové výstupy – min. 2 | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnoty |  |
| Ovládací panel robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |  |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného přístroje.