Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Zařízení pro přípravu vzorků - z torifikačních procesů:

Předmětem je dodávka zařízení pro přípravu vzorků z torifikačních procesů. Jedná se o zařízení na drcení, mísení, mletí a homogenizaci průmyslových a jiných materiálů, konkrétně:

- Laboratorní čelisťový drtič

Jedná se o univerzální zařízení pro rychlé a účinné drcení průmyslových tvrdých a polotvrdých materiálů.

Výrobce Laboratorního čelisťového drtiče:			uvede účastník

Přesné typové označení Laboratorního čelisťového drtiče:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní čelisťový drtič musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí alespoň být splněno! | Hodnota parametru nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | max. 200 kg | uvede účastník |
| Napájení | 3x 230 V, 50 Hz | uvede účastník |
| Výkonnost drtiče | alespoň 140 kg/h | uvede účastník |
| Příkon | max. 2 kW | uvede účastník |

- Laboratorní nožový mlýn

Jedná se o univerzální zařízení pro jednorázové i nepřetržité mletí a zjemňování průmyslových i zemědělských materiálů s možností plnění do bigbagů, pytlů nebo kontejnerů.

Výrobce Laboratorního nožového mlýnu:			uvede účastník

Přesné typové označení Laboratorního nožového mlýnu:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní nožový mlýn musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Napájení | 3x 230 V, 50 Hz | uvede účastník |
| Vstupní otvor | min. 350 x 250 mm | uvede účastník |
| Příkon | max. 10 kW | uvede účastník |
| Výkonnost drtiče na sítě | 200 kg/h | uvede účastník |

- Laboratorní vibrační mlýn

Jedná se o univerzální zařízení pro mletí širokého sortimentu materiálů. Vibrační přístroj určený k mletí surovin a materiálů do tvrdosti 9 stupňů Mohse v množství od 100 do 200 gramů hmotnosti vzorku a velikosti zrna do 15 mm.

Výrobce Laboratorního vibračního mlýnu:			uvede účastník

Přesné typové označení Laboratorního vibračního mlýnu:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní vibrační mlýn musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | max. 200 kg | uvede účastník |
| Napájení | 3x 230 V, 50 Hz | uvede účastník |
| Max. vstupní zrno, které stroj umožňuje zpracovat | alespoň 15 mm | uvede účastník |
| Výstupní zrno | max. 0,045 mm | uvede účastník |
| Příkon | max. 2 kW | uvede účastník |
| Maximální tvrdost mletého materiálu | min. 9 dle Mohseovi stupnice | uvede účastník |
| Množství mletého vzorku | Min. 100 g | uvede účastník |

- Talířový mlýn

Mlýn musí být vybaven sadou vyměnitelných sít s různou velikosti ok. Jedná se o univerzální zařízení pro jednorázové i nepřetržité hrubé mletí průmyslových materiálů. Pracovní část přístroje bude tvořena stacionárním a rotačním tělesem talířovitého tvaru opatřeného vystupujícími mlecími segmenty. Nastavitelný odstup talířů od sebe pro určení finální granulometrie vzorku, dávkování materiálu pro mletí do střední části stacionárního talíře, skladovacím zásobník pro schraňování zpracovávaného vzorku, prachotěsná pracovní část umožňující zpracování vlhkých vzorků.

Výrobce Talířového mlýnu:			uvede účastník

Přesné typové označení talířového mlýnu:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Talířový mlýn musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | max. 200 kg | uvede účastník |
| Napájení | 3x 230 V, 50 Hz | uvede účastník |
| Výstupní zrno | Nastavitelné do 0,5 mm | uvede účastník |
| Vstupní zrno, které stroj umožňuje zpracovat | alespoň 35 mm | uvede účastník |
| Příkon | max. 2 kW | uvede účastník |
| Tvrdost mlecích segmentů | min. 55 HRC | uvede účastník |
| Mlecí výkon | min. 50 kg/h | uvede účastník |

- Laboratorní homogenizátor

Stolní laboratorní zařízení pro homogenizaci směsí nesourodých materiálů, obsahujících kapalné i tuhé podíly. Hermeticky uzavřená pracovní nádoba. Materiál pracovní nádoby musí vyloučit možnou kontaminaci zpracovávaných vzorků. Zařízení musí umožňovat mechanickou dispergaci materiálů za mokra.

Výrobce Laboratorního homogenizátoru:			uvede účastník

Přesné typové označení Laboratorního homogenizátoru:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Laboratorní homogenizátor musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | max. 10 kg | uvede účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | uvede účastník |
| Maximální otáčky | min. 14 000 ot/min | uvede účastník |
| Maximální objem | min. 4000 ml | uvede účastník |
| Příkon | max. 1 kW | uvede účastník |
| Hlučnost | max. 80dB(A) | uvede účastník |

- Zařízení pro laboratorní nebo poloprovozní mísení suchých materiálů

Zařízení pro přípravu homogenního vzorku v závislosti na předem nastaveném čase (volba pomocí časového spínače). Pracovní komora s objemem cca 2 a 10 litrů.

Výrobce Zařízení na mísení suchých materiálů:			uvede účastník

Přesné typové označení Zařízení na mísení suchých materiálů:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

Zařízení na mísení suchých materiálů musí alespoň splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota parametru nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Hmotnost | max. 80 kg | uvede účastník |
| Napájení | 230 V, 50 Hz | uvede účastník |
| Objem pracovní komory | 2 a 10 l | uvede účastník |
| Nastavitelné rychlosti | min. 5 nastavitelných rychlostí | uvede účastník |
| Příkon | max. 1 kW | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.