Veřejná zakázka

Výukový systém pro diagnostiku poruch strojních zařízení

Předmětem veřejné zakázky je výukový systém slouží k simulaci určitých typů poškození strojního zařízení bez nutnosti demontáže na základě spektra vibrací.

Celý systém sestává ze základní jednotky, Počítačového vibračního analyzátoru a volitelných příslušenství, které umožňují opakovatelnou simulaci různých typů poškození.

Základní jednotka obsahuje hnací motor s nastavitelnou rychlostí pomocí frekvenčního měniče, tachogenerátor, řídicí jednotku s digitálním displejem, spojku, ložiskové bloky a hřídel s rotory. Motor je namontován na základové desce, která umožňuje přesnou a flexibilní montáž součástí systému. Celý systém je uložen na pojízdném vozíku pod průhledným ochranným krytem.

Závazné technické parametry pro dodávku výukového systému pro diagnostiku poruch strojních zařízení:

| Funkce/parametr | Požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Základní jednotka s pojízdným vozíkem obsahuje: Základní jednotka s ochranným krytem Řídící jednotka s displejem Asynchronní motor s frekvenčním měničem Min. dva hřídele Min. dva nevyvážené setrvačníky Min. dvě spojky Min. dva ložiskové jednotky Držák Dvě sady svorek Sadu nářadí Skladovací box Pojízdný vozík Parametry základní jednotky: Základní deska dxš max. 1100x800mm(8 slotů, mezery 50mm) Asynchronní motor s měničem – výkon max. 0,37kW, otáčky max. 2800 ot/min, rozsah frekvenčního měniče min. od 100 do 6000 ot/min, řídící jednotka s digitálním zobrazením výkonu a rychlosti Hřídele průměru 20mm, délky 300 a 500mm Nevyvážené setrvačníky průměru 150mm, hmotností 1675g s vyměnitelnými závažími Ložiskové bloky s válečkovými ložisky Spojka s nominálním točivým momentem 15Nm Napájení 230V, 50Hz Rozměry základní jednotky max. 1100x800x500mm (základní jednotka s krytem) Max. hmotnost zákla jednotka, řídící jednotka a skladovací box – 95kg Pojízdný vozík slouží k flexibilnímu použití výcvikového systému. Je osazen 4 kolečky s brzdou, max. rozměry 1100x770x820mm, max. hmotnost 39kg. | ANO |
| 2/Počítačový vibrační analyzátor Počítačový vibrační analyzátor slouží pro podporu experimentů a jejich vyhodnocení. Systém obsahuje min. dva senzory zrychlení, měřící zesilovač s nastavitelným ziskem, USB box a analytický software. Analytický software musí nabízet min. následující funkce – dvoukanálový osciloskop, dvoukanálový analyzátor spektra, jednotku měření vibrací, vyvažovací modul pro vyvažování rotorů v jedné a dvou rovinách. Parametry: Senzory zrychlení – frekvenční rozsah min. 1 až 10000Hz, citlivost min. 100mV/g, rezonanční frekvence 25kHz Optický senzor rychlosti – vzdálenost snímání min. od 3, max. do 150mm, laser class II s vlnovou délkou 650nm Měřící zesilovač – nastavitelný zisk min. x1, x10, x100, napájení 12DC USB box – min. 16x analogový vstup, min. 2analogové výstupy a min. 4x digitální in/out Napájení 230V, 50Hz Rozměry skladovacího boxu max. 600x400x220mm Max. hmotnost 6kg Kompatibilní s PC s operačním systémem MS Windows | ANO |
| 3/Sada poruch válečkových ložisek Sada poruch válečkových ložisek slouží k výuce: - vibrační spektrum hluku jízdy válečkových ložisek - seznámení s analýzou obálky - vliv poškození vnějšího kroužku, vnitřního kroužku nebo tělesa válečku na spektrum - odhad životnosti válečkových ložisek - vliv mazadla na vibrační spektrum - detekce chybných válečkových ložisek - porozumění a interpretaci frekvenčních spekter - použití počítačového vibračního analyzátoru Sada obsahuje min. Válečkové ložisko s poškozeným vnějším kroužkem, s poškozeným vnitřním kroužkem, s poškozením tělesa válečku, s kombinovaným poškozením, dlouho běžící válečkové ložisko a nové nepoškozené válečkové ložisko. Ložiskový blok Dva pojistné kroužky Kleště na pojistné kroužky Úložný systém Technická data: Kuličkové ložisko typ NU204-E-TVP2 - vnitřní průměr: Ø 20mm - vnější průměr: Ø 47mm - šířka: 14mm - počet válečků: 12 | ANO |
| 4/Sada vibrace na ventilátoru Sada vibrace na ventilátoru slouží k výuce: - Měření vibrací na ventilátorech - Měření frekvence průchodu lopatkou - Identifikace vibrací vyvolaných lopatkami - Efekt dynamické nerovnováhy na ventilátoru - Porozumění a interpretace frekvenčních spekter - Použití počítačového vibračního analyzátoru Sada obsahuje min.: 3 rotory ventilátorů 1 masivní disk 1 držák Ochranný kryt Úložný systém Technická data: Ocelové rotory ventilátoru - 3 lopatky - 5 lopatek - 7 lopatek - Ø 204mm - max. rychlost: 3000min-1 aluminiový ochranný disk, - Ø 220mm | ANO |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby