- Příloha č. 2 – Technická specifikace

- Rozšíření infrastruktury počítačové sítě VŠB-TUO

- V rámci doplnění infrastruktury počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou, transparentně bez ztráty doposud vložených investic.

Popis stávajícího řešení pevné sítě

Pevná část počítačové sítě je tvořena přístupovými a agregačními přepínači Cisco Catalyst 2960/3560/3750/6500/6800/9200/9300/9500/9600 a datacentrovými prvky Cisco Nexus 5548UP/9300. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů a z části také do servisního skladu, ze kterého jsou operativně nahrazovány poškozené prvky, popř. doplňována stávající infrastruktura. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

- Popis stávajícího řešení WiFi sítě

Pro rozšíření kapacity provozované přístupové sítě, možnosti poskytnutí nových služeb a zároveň zachování kompatibility se současným provozovaným řešením, je záměrem pořídit přístupové bezdrátové body s níže uvedenými specifikacemi. Součástí dodávky musí být i všechny potřebné licence pro běh systémů jako celku.

Vyžadovaná kompatibilita nabídnutých technických prvků bude posuzována z pohledu výrobce již provozovaných zařízení. Vyžadována je 100% kompatibilita a možnost užití veškeré funkcionality bezdrátových přístupových bodů s již provozovaným systémem pro konfiguraci a řízení bezdrátových přístupových bodů Cisco AIR-CT5520-K9 .

- Požadavky na dodaná zařízení

Dodavatel poskytne zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných zadavatelem.

Dodavatel zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému. Předpokládaný rozsah školení je 2x8h, školení bude probíhat v sídle zadavatele v kampusu v Ostravě-Porubě.

Všechna dodaná síťová zařízení musí pocházet musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v síti VŠB-TU Ostrava v současné době.

Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodaná zařízení musí být integrovatelná do aktuálně provozovaného centralizovaného managementu počítačové sítě (Cisco Prime Infrastructure) a do dalších automatizovaných systémů pro dohled a správu počítačové sítě a to bez dodatečných nákladů a to i do budoucna při aktualizaci programového vybavení dodaných zařízení nebo centralizované správy. Požadovaná kompatibilita dodaných zařízení bude posuzována z pohledu již provozovaných infrastruktur a instalací.

Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarována produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodání, a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

- Požadavky na záruku

Běžná záruka (BZ) za jakost bude zahrnovat:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení do 10 pracovních dnů od nahlášení závady zástupcem Zadavatele,

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence.

Rozšířená servisní podpora (RSP) po celou dobu záruky bude zahrnovat minimálně:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení v místě plnění do následujícího pracovního dne po ohlášení závady (8x5xNBD),

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

- nárok na přímou podporu výrobce v případě softwarových nebo hardwarových závad, jejichž řešení nebude v silách dodavatele.

- Tabulka poptávaných prvků a komponent

- Dodavatel potvrdí typ záruky a množství uvedením (ANO/NE).

|  | Název | Počet | Záruka | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L3 100GE přepínač 48x1/10/25GE + 4x100GE | 2 | RSP | Doplní dodavatel |
| 2 | 1-vláknové 10GE SFP+ transceiver (pár) | 10 | BZ | Doplní dodavatel |
| 3 | 1-vláknové 1GE SFP transceiver (pár) | 10 | BZ | Doplní dodavatel |
| 4 | Externí přístupový bod WiFi sítě vč. externích antén a vč. externího napájecího zdroje | 5 | BZ | Doplní dodavatel |
| 5 | Licence Cisco Anyconnect | 2500 | BZ | Doplní dodavatel |

- Technické specifikace požadovaných prvků

Pro zpracování přílohy č. 2 uvede dodavatel označení nebo part number (dále PN) nabízeného zařízení. Dále dodavatel uvede informaci o tom (ANO/NE), zdali nabízené zařízení splňuje požadované parametry z přílohy č. 2 níže.  V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota nebo hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení. Součástí nabídky může být přiložena vlastní technická specifikace nebo popis zařízení.

- L3 100GE přepínač 48x1/10/25GE + 4x100GE

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN nabízeného zařízení: |  | Doplní dodavatel |
| Typ přepínače | L2/L3 přepínač | Doplní dodavatel |
| Minimální počet neblokovaných portů 1/10/25GE s volitelným fyzickým rozhraním typu SFP28 | 48 | Doplní dodavatel |
| Uplink porty | 4x100GE QSFP28 | Doplní dodavatel |
| Interní redundantní napájecí zdroj | ANO | Doplní dodavatel |
| Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 36 MB | Doplní dodavatel |
| Velikost MAC address tabulky | 80000 | Doplní dodavatel |
| Min. počet IPv4 routes | 200000 | Doplní dodavatel |
| Min. počet IPv6 routes | 200000 | Doplní dodavatel |
| Min. počet konfigurovatelných security ACL | 27000 | Doplní dodavatel |
| Flexibilní alokace SRAM a TCAM zdrojů | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.3ad (Link Aggregation - LAG) | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální počet aktivních VLAN | 4000 | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora jumbo rámců (min. 9216 bytes) | ANO | Doplní dodavatel |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | Doplní dodavatel |
| Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | Doplní dodavatel |
| OSPFv2, OSPFv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| EIGRP (dle RFC draft-savage-eigrp-05 nebo RFC 7868) | ANO | Doplní dodavatel |
| ISIS | ANO | Doplní dodavatel |
| BGPv4 | ANO | Doplní dodavatel |
| IP Multicast (PIM SSM, PIM SM) | ANO | Doplní dodavatel |
| Virtualizace směrovacích tabulek - např. Virtual Routing and Forwarding (VRF) | ANO | Doplní dodavatel |
| Min. počet oddělených (nezávislých) směrovacích tabulek | 10 | Doplní dodavatel |
| MPLS VPN | ANO | Doplní dodavatel |
| MPLS VPN - 6VPE | ANO | Doplní dodavatel |
| First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) pro IPv4 i IPv6 | ANO | Doplní dodavatel |
| Reverse path check (uRPF) | ANO | Doplní dodavatel |
| Minimální počet HW QoS front | 8 | Doplní dodavatel |
| QoS - Strict Priority Queue | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS marking - DSCP, CoS | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS Policing | ANO | Doplní dodavatel |
| QoS-Hierarchical QoS | ANO | Doplní dodavatel |
| IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 guard, IPv6 source guard) | ANO | Doplní dodavatel |
| Port ACL, VLAN ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| Paketové filtry (ACL) jsou stále aplikovány a filtrují i v případě, že jsou na nich prováděny změny | ANO | Doplní dodavatel |
| Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | Doplní dodavatel |
| HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | Doplní dodavatel |
| Podpora SUDI (IEEE 802.1AR) autentizace | ANO | Doplní dodavatel |
| IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1AE na všech portech | ANO | Doplní dodavatel |
| IEEE 802.1ae (AES-GCM-256) na všech portech | ANO | Doplní dodavatel |
| Source-Group Tag Exchange Protocol nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| IGMPv2/v3 snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| MLD snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| Multicast DNS (mDNS) gateway | ANO | Doplní dodavatel |
| Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, TCP sekvenční čísla, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO | Doplní dodavatel |
| Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO | Doplní dodavatel |
| SSHv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| CLI rozhraní | ANO | Doplní dodavatel |
| Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO | Doplní dodavatel |
| Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO | Doplní dodavatel |
| Python scripting | ANO | Doplní dodavatel |
| Linux shell | ANO | Doplní dodavatel |
| Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| Application hosting | ANO | Doplní dodavatel |
| Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO | Doplní dodavatel |
| SNMPv2/v3 | ANO | Doplní dodavatel |
| Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO | Doplní dodavatel |
| TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Doplní dodavatel |
| Vzdálený port mirroring (ERSPAN) | ANO | Doplní dodavatel |
| NTPv3 server | ANO | Doplní dodavatel |

- 1-vláknové 10GE SFP+ transceiver (pár)

Přípustné jsou OEM verze transceiverů pro single-mode vlákna. Transceivery musí podporovat DOM (Digital optical monitoring) a tuto funkcionalitu musí být schopny zajistit s již pořízenými aktivními prvky Cisco Catalyst 6500/6800/9200/9300/9500/9600 zadavatele s OS v poslední stabilní verzi doporučovanou výrobcem aktivních prvků, které tuto technologii podporují.

Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce technických prvků zadavatele.

Pod pojmem pár se rozumí obě strany linkového propoje. Požadovaný je dosah 20 km.

- 1-vláknové 1GE SFP transceiver (pár)

Přípustné jsou OEM verze transceiverů pro single-mode vlákna. Transceivery musí podporovat DOM (Digital optical monitoring) a tuto funkcionalitu musí být schopny zajistit s již pořízenými aktivními prvky Cisco Catalyst 2960X/6500/6800/9200/9300/9500/9600 Zadavatele s OS v poslední stabilní verzi doporučovanou výrobcem aktivních prvků, které tuto technologii podporují.

Transceiver musí být 100% kompatibilní a funkční pro připojení externích WiFi AP prostřednictvím optického kabelu typu SM a to včetně rozšířené odolnosti proti okolním vlivům v lokalitě, kde bude AP provozováno (zjm. teplota, vlhkost).

Kompatibilita dodaných transceiverů musí být posuzována z pohledu výrobce technických prvků Zadavatele.

Pod pojmem pár se rozumí obě strany linkového propoje. Požadovaný je dosah 20km.

- Externí přístupový bod WiFi sítě vč. externích antén

AP budou provozována v lokalitě kampusu VŠB-TUO, instalace bude provedena na stávající sloupy veřejného osvětlení, kde je k dispozici nepřetržité napájení (230VAC) .

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN nabízeného zařízení: |  | Doplní dodavatel |
| Access Point určený pro venkovní nasazení | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Možnost horizontální i vertikální instalace | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Typ antén (4ks pro každý Access Point) | Externí všesměrové, 2.4 GHz 4dBi/5 GHz 7dBi | Doplní dodavatel |
| Dvě rádia pracující v režimu 2,4 a 5 GHz pro standardní prostředí nebo duální 5 GHz pro HD nasazení, možnost statické i dynamické volby režimu | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Samostatné rádio pro monitorování 2,4 a 5 GHz RF spektra – detailní spektrální analýza, detekce útoků na bezdrátovou sít, lokalizace klientů | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Podpora standardů 802.11a/b/g/n/ac a Wi-Fi6 (802.11ax) | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Podpora minimálně 4x4 MIMO, MU-MIMO, UL/DL OFDMA, TWT, BSS Coloring a až 160 MHz kanál pro 802.11ax | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Minimální počet inzerovaných SSID (BSSID) per radio | 8 | Doplní dodavatel |
| Podpora mechanismu pro optimalizaci fáze vysílaného bezdrátového signálu směrem k 802.11 n/ac/ax klientům (Tx Beam Forming) | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4GHz do 5GHz pásma | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazeni PKI | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x supplikant | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark) | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 pomocí Telnet a SSH | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Hardwarová podpora spektrální analýzy s podporou 160 MHz kanálů (detekce zdroje rušivého signálu – interference) | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Access Point obsahuje dedikované rádio podporující BLE 5.0 | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Access Point podporuje kontejnerové prostředí pro běh aplikací | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Podpora kabelového propojení s Mesh AP | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| 1 x 100/1000/2500 Mbit/s RJ45 ethernet rozhraní kompatibilní s 802.3bz 1x GigabitEthernet SFP 1x 10/100/1000 Mbit/s RF45 ethernet rozhraní pro PoE-Out | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Možnost 802.3af/at/bt PoE napájení AP z přepínače nebo injectoru – plná funkce AP při použití 802.3bt, v případě 802.3at AP běží minimálně v režimu 2x2 MIMO pro obě rádiová pásma bez sníženého vysílacího výkonu | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Možnost přímého DC napájení | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Součástí AP je plechový úchyt pro instalaci na strop nebo stěnu | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Součástí AP je speciální úchyt pro vertikální instalaci na sloup veřejného osvětlení. Úchyt musí také umožňovat připevnění externího napájecího zdroje pro AP. | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Součástí AP je externí napájecí zdroj přímo určený výrobcem pro napájení tohoto AP a provoz ve venkovních podmínkách. | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| AP je fyzicky zabezpečitelné/zamknutelné k okolním pevným částem. | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Důvěryhodný HW/SW – AP používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu OS, kontrolu autentičnosti HW a mechanizmy pro ochranu SW a HW proti útokům | PODPORUJE | Doplní dodavatel |
| Součástí dodávky každého AP jsou licence pro kontroler bezdrátové sítě a poptávaný WLAN management. Všechny licence musí mít platnost minimálně 5 let. | PODPORUJE | Doplní dodavatel |

Licence Cisco AnyConnect

Zadavatel provozuje službu VPN na řešení společnosti Cisco. Požadujeme dodat licence Cisco AnyConnect pro 2500 uživatelů na 5-let, která by byla aplikovatelná na již existující zařízení Cisco ASA.