Příloha č. 1 – Technická specifikace

Technická specifikace

„Analyzátor spalin FID pro emisní monitoring ve spalinách ze spalování fosilních paliv a odpadů“

Analyzátor spalin FID

Výrobce analyzátoru:			[uvede účastník]

Přesné typové označení analyzátoru:	[uvede účastník]

Počet kusů:					1

Analyzátor spalin FID musí alespoň splňovat následující kritéria:

- Analyzátor FID vhodný pro emisní monitoring (org.C) ve spalinách (surových) ze spalování fosilních paliv a odpadů

- Rozsah měření: alespoň 2 mg org.C/m³ až 100000 mg org.C/m³

- Mez detekce: < 0,05 mg org.C/m³

- Doba odezvy (T90):

  - < 0,5 s, pokud je naměřená hodnota > 20 mg org.C/m³

  - < 5,0 s, pokud je naměřená hodnota < 20 mg org.C/m³

- Palivový plyn: Vodík 0,7 bar až 1,0 bar / < 80 ml/min. Kvalita 5,0

- Rozměr analyzátoru: 19“ rack

- Automatické zapálení plamene

- Automatický monitoring plamene

- Automatická kompenzace na kolísání tlaku

- Vnitřní katalyzátor pro spalovací vzduch pro zamezení kontaminaci vzorku

- A/D převodník připevněn na spalovací komoře

- Digitální přenos signálu

- Proudový výstup: 0/4 ÷ 20mA

- Čerpadlo vzorku v rámci dodávky