Rekonstrukce nákladního výtahu

v budově Nové knihovny

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Technická data nabízeného výtahu:

Druh: Nákladní lanový – bez dopravy osob, s možností vstupu

Typ výtahu: NL 800/1

Nosnost: 800kg/ bez dopravy osob, s možností vstupu

Pracovní zdvih: 14,48m

Jmenovitá rychlost: 1m/s

Počet stanic/nákladišť: 5/10 průchozí

Rozměr šachty: šířka 1830mm Rozměr kabiny: šířka 1 100mm

hloubka 1800mm hloubka 1750mm

hlava 3840mm výška 2 100mm

prohlubeň 1 240mm

Řízení výtahu: český výrobce

mikroprocesorové sběrné směrem dolů, s frekvenčním měničem,

Umístění stroje a rozvaděče: ve stávající strojovně nad výtahovou šachtou

Systém pohonu: elektromechanický jednorychlostní převodový např. ALBERTO SASSI s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu – frekvenční řízení, lanování 1:1, motor 7,5 kW

Ovládání výtahu – ovládače v provedení nerez brus v každém nástupišti, systém ovládání odeslání i přivolání z každého nástupiště, přes čipový systém , který je instalován na VŠB, čtečky v každém ovládači, bez přiložení čipu nelze výtah odeslat ani přivolat, v každém nástupišti tlačítko STOP

Provedení šachty: zděná duté cihly s betonovými věnci pro kotvení konzol vodítek – doporučení chemické kotvení do dutých cihel, byly provedeny sondy

Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta – přednostně v rovině stropu

Elektroinstalace standardní – kabely

Revizní jízda výtahu

Protiváha: beton - ocel – zarámování do ocelové konstrukce

Konzoly a vodítka kabiny

Konzoly a vodítka protiváhy

Kabina osazena obousměrnými zachycovači

Hlavní vypínač + osvětlení šachty + žebřík do prohlubně je součástí dodávky výtahu

Vybavení kabiny:

 kostra kabiny výtahu kovová neprůchozí

 plné stěny ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástřiku

 okopové NEREZ plechy, na bočních stěnách ve dvou řadách nárazové desky

 osvětlení LED bodové stropní

 BEZ OVLÁDACÍ KAZETY V KABINĚ

 podlaha protiskluzová krytina ALTRO, nebo slzičkový nerez plech dle vyjasnění s provozovatelem

 akustické oznámení příjezdu kabiny do stanice

 komunikační zařízení – GSM pro servisní pracovníky na kabině a pod kabinou

 vážení kabiny včetně ukazatele přetížení

Kabinové dveře: Nejsou instalovány – v prostoru vstupu do kabiny instalovány celoplošné světlené uzávěry

Šachetní dveře: Rozměr 1100x2000mm - 10 ks ruční dvoukřídlé se sklopnou lištou, s průhledovými okénky, české produkce např. STROJON, povrchová úprava – komaxit dle RAL

Požární odolnost EI 15DP1

Rozsah prací a dodávek:

 zaměření stávající výtahové šachty a strojovny výtahu

 vypracování projektové dokumentace nového výtahu a její schválení oznámeným subjektem

 demontáž stávajícího výtahu

 výroba a montáž nového výtahu včetně OTK

 úřední zkouška výtahu za účasti oznámeného subjektu

Stavební a ostatní práce spojené s rekonstrukcí výtahu:

 vybourání betonových špalků v prohlubni

 vybourání betonového základu stroje ve strojovně

 dotažení dlažeb, lina na nástupištích k prahu dveří

 vybourání stávajících šachetních dveří, stavební otvory se nezvětšují

 po montáži výtahu zapravení špalet nových šachetních dveří (omítka + malba)

 vybílení strojovny a šachty výtahu, oprava nástupišť po usazení nových dveří

 protiprašný nátěr podlahy strojovny a prohlubně šachty výtahu

 oprava čelní stěny do roviny, popřípadě oplechovat

Rozpočtová cena obsahuje (cenu doplňte do rozpočet – výtah – slepý.doc)

Realizační projekt výtahu

Demontáž stávajícího výtahu

Dodávka výtahů

Montáž nového výtahu

Stavební práce, lešení

Revize a zkoušky

Likvidace odpadu, transporty

Celková cena za rekonstrukci 1ks výtahu bez DPH: 		0,- Kč