Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace - RC výukový systém:

- Měřící modul ADDU

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				1 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Měřicí jednotka umožňuje měřit a generovat analogové a číslicové signály. Jednotka komunikuje s PC (operační systém Windows všech verzí) pomocí rozhraní USB. | ANO | doplní účastník |
| Jednotka bude obsahovat: - 2 diferenciální analogové vstupy - 1 analogový výstup - 8 digitálních vstupů a výstupů - 2 čitačové vstupy | ANO | doplní účastník |

- Rozvod napájení univerzální

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				1 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Rozvod napájení s rámečky pro umístění měřené úlohy na stole, vhodné pro úlohy měřené s podporou počítače. | ANO | doplní účastník |
| Prostor pro moduly a oddělený prostor pro měřicí jednotku (ADDU) | ANO | doplní účastník |
| Prostor pro moduly musí pojmout až 4 větší nebo 8 menších modulů | ANO | doplní účastník |
| Napájení zlacenými bezpečnostními konektory o průměru 2mm, vypínač napájení s indikační LED | 9.2 ± 0.4 µm @ 1310 nm | doplní účastník |

- Řídící PC měřícího modulu ADDU

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				5 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Typ skříně: All-in-One | ANO | doplní účastník |
| Procesor: minimální frekvence 2,6 GHz | ANO | doplní účastník |
| Operační paměť | min. 4 GB | doplní účastník |
| Pevný disk HDD | min. 500 GB | doplní účastník |
| Optická mechanika: DVD+-RW | ANO | doplní účastník |
| Displej: LCD podsvícení LED, úhlopříčka min. 19,5“, rozlišení min. 1440x900 | ANO | doplní účastník |
| Rozhraní | min. 2 x USB 2.0, min. 1 x USB 3.0 | doplní účastník |
| Připojení k síti: síťová karta 10/100/1000 RJ-45, Wi-Fi standard 802.11x | ANO | doplní účastník |
| Operační systém Windows 10 | ANO | doplní účastník |

- Programové vybavení pro výukový systém RC 2000

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				1 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Program rc2000, který umožňuje spolupráci PC s modulem ADDU při měření a generování signálů, musí zajišťovat funkční, ovládací a didaktickou kompatibilitu se stávajícím vybavením laboratoře | ANO | doplní účastník |
| Volba pracovních režimů: Osciloskop+generátor, VA charakteristiky, Frekvenční charakteristiky, logický analyzátor+generátor, Čítač | ANO | doplní účastník |
| Intuitivní ovládání pomocí myši (bez klávesnice) | ANO | doplní účastník |
| Přehledné zobrazení výsledků měření (grafy+kurzory, TY a XY zobrazení, fázorové diagramy) | ANO | doplní účastník |
| Harmonická analýza, sekvenční měření (měření trendu) | ANO | doplní účastník |
| Možnost využití projektoru, snadný tisk a ukládání měření (výsledků i nastavení programu pro měření – čili lze opakovat) | ANO | doplní účastník |
| Oddělená část programu pro nastavování komunikace s měřicí jednotkou (ADDU) a jazykového prostředí (české, anglické, německé) | ANO | doplní účastník |

- Modul programovatelného DC zdroje

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				6 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Procesorem řízený zdroj vysoce stabilního stejnosměrného napětí | ANO | doplní účastník |
| Přesné inkrementální nastavení výstupního napětí (hrubé a jemné nastavení) | ANO | doplní účastník |
| Plovoucí výstup zdroje DC | ANO | doplní účastník |
| Výstupní odpor ROUT< 100 mΩ (zdroj se chová jako ideální zdroj napětí) | ANO | doplní účastník |
| Výstup chráněn elektronickou pojistkou proti přetížení | ANO | doplní účastník |
| Paměť (MEM) pro minimálně osm hodnot výstupního napětí | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 100×100×42 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Modul generátoru funkcí

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				5 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Programovatelný generátor sinusového, obdélníkového a trojúhelníkového napětí, využívající metodu DDS (Direct Digital Synthesis Method) | ANO | doplní účastník |
| Inkrementální nastavení všech parametrů – frekvence, amplitudy a ofsetu | ANO | doplní účastník |
| Plovoucí výstup generátoru AC | ANO | doplní účastník |
| Výstupní odpor ROUT < 100mΩ (generátor se chová jako ideální zdroj napětí) | ANO | doplní účastník |
| Výstup chráněn elektronickou pojistkou proti přetížení | ANO | doplní účastník |
| Synchronizační výstup (Sync) sloužící ke startu měření | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 100×100×42 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Modul voltmetru DC a AC RMS

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				5 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| DC 4,5 místný voltmetr | ANO | doplní účastník |
| AC 3,5 místný True RMS voltmetr, 10Hz – 10kHz | ANO | doplní účastník |
| DC vstupní odpor | ANO | doplní účastník |
| Rin=10MΩ (200mV, 2V, 20V) | ANO | doplní účastník |
| Rin>10GΩ (200mV, 2V) | ANO | doplní účastník |
| AC vstupní impedance | ANO | doplní účastník |
| Zin=10MΩ/50pF | ANO | doplní účastník |
| AC frekvenční rozsah 5Hz-10kHz | ANO | doplní účastník |
| Automatická nebo manuální volba rozsahu voltmetru | ANO | doplní účastník |
| Matematické funkce | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 100×100×42 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Modul unipolárního tranzistoru NFET

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				6 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zapojovací pole pro unipolární tranzistor FET – indukovaný kanál N | ANO | doplní účastník |
| Rozložení spojů umožňuje přehlednou realizaci základních zapojení tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Snadná výměna a volba typu tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Ochrana tranzistoru proti přepětí (s možností přemostění) | ANO | doplní účastník |
| Přemostění ochranného rezistoru bude využito např. při měření V/A charakteristik tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 100×100×42 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Modul unipolárního tranzistoru PFET

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				6 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zapojovací pole pro unipolární tranzistor FET – indukovaný kanál P | ANO | doplní účastník |
| Rozložení spojů umožňuje přehlednou realizaci základních zapojení tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Snadná výměna a volba typu tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Ochrana tranzistoru proti přepětí (s možností přemostění) | ANO | doplní účastník |
| Přemostění ochranného rezistoru bude využito např. při měření V/A charakteristik tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 100×100×42 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Modul bipolárního tranzistoru PNP

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				6 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Zapojovací pole pro bipolární tranzistor PNP | ANO | doplní účastník |
| Rozložení spojů umožňuje přehlednou realizaci základních zapojení tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Určeno pro typ BC556 nebo obdobný | ANO | doplní účastník |
| Snadná výměna a volba typu tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Ochrana tranzistoru proti přepětí (s možností přemostění) | ANO | doplní účastník |
| Přemostění ochranného rezistoru bude využito např. při měření V/A charakteristik tranzistoru | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 100×100×42 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Modul přístrojového zesilovače

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				5 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Obsahuje vstup pro vnější zdroj referenčního napětí | ANO | doplní účastník |
| Přístrojový zesilovač INA121 | ANO | doplní účastník |
| Výstupní napětí ±10V (zátěž RL = 2kΩ) | ANO | doplní účastník |
| Výstupní proud ±6mA | ANO | doplní účastník |
| Vstupy v technologii FET, nízký vstupní proud | ANO | doplní účastník |
| Nízký vstupní napěťový ofset a CMRR | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 100×100×42 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Modul prvků s přepínačem

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				5 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Univerzální propojovací pole s přepínačem | ANO | doplní účastník |
| Vhodný pro měření průběhů na komplexních zátěžích | ANO | doplní účastník |
| Rozložení spojů a konektorů umožňující kombinovat paralelní a sériové spojování prvků | ANO | doplní účastník |
| Referenční zdroj 5V, 10V DC s plovoucím výstupem | ANO | doplní účastník |
| Výstupní odpor zdroje ROUT< 100mΩ (zdroj se chová jako ideální zdroj napětí) | ANO | doplní účastník |
| Výstup zdroje chráněn elektronickou pojistkou proti přetížení | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 100×100×42 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Modul zdroje 5V

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				6 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Externí spínaný zdroj napájecího napětí 5V (4,0 A) | ANO | doplní účastník |
| Zdroj bude splňovat bezpečnostní normy EN60950–1, EN55022, EN61000–3–2 class A | ANO | doplní účastník |
| Přívodní dvouvodičový kabel s konektorem dle normy IEC 320-C8 | ANO | doplní účastník |
| Pevně připojený výstupní kabel délky minimálně 40 cm se zlacenými konektory průměru 2 mm, bezpečný kryt | ANO | doplní účastník |
| Na výstupu pojistka proti zkratu a proti přepětí s automatickým zotavením | ANO | doplní účastník |
| Rozměr: 110×50×20 mm (kompatibilní se stávajícím vybavením laboratoře) | ANO | doplní účastník |

- Kabel BNC/1,5 mm

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				20 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| Propojovací kabel mezi měřicími přístroji vybavenými konektory BNC a moduly RC se zdířkami 1,5 mm | ANO | doplní účastník |

- Souprava dvoukolíkových prvků LED

Výrobce přístroje:			doplní účastník

Přesné typové označení přístroje:	doplní účastník

Počet kusů: 				15 ks

Přístroj musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje |
| --- | --- | --- |
| LED diody se připojují jako samostatný prvek na dvoukolíkovém konektoru | ANO | doplní účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízených přístrojů.