Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Šestiosé robotické rameno pro fotogoniometr

Předmětem veřejné zakázky je dodávka šestiosého robotického ramena pro fotogoniometr.

Součástí dodávky bude rovněž řídící, ovládací, simulační a emulační systém včetně softwarového vybavení dále uvedené specifikace. Předmětem plnění je dodávka kompletního, zcela funkčního a vzájemně kompatibilního systému.

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž doprava do místa plnění, instalace zařízení, uvedení do provozu a zaškolení uživatelů pro základní použití systémů. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky bude rovněž kompletní technická dokumentace k dodaným systémům.

Výrobce zařízení:				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení:		doplní účastník

Šestiosé robotické rameno pro fotogoniometr musí splňovat alespoň následující parametry:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného přístroje a jeho příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Průmyslové robotické rameno 6-osé | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Radius dosahu - minimální poloměr dosahu pracovní plochy od osy A1 po A5 | ≥ 1800 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Nosnost ramene - minimální požadovaná jmenovitá nosnost ramene | ≥ 20 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Krytí | IP65 | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost robotického ramene | ≤ 260 kg | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Opakovatelná přesnost polohy (Position Repeatibility) (mm) | ≤ ± 0.04 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Minimální krok (posun) pro polohu TCP | ≤ 0.1 mm | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Minimální krok (posun) pro orientaci TCP | ≤ 0.1° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Řídící jednotka robotu pro řízení veškeré činnosti robotu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Montážní poloha | podlaha, strop, stěna, libovolný úhel | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah pohybu – osa A1 | ≥ ± 185° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah pohybu – osa A2 | ≥ -185° +60° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah pohybu – osa A3 | ≥ -135° +170° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah pohybu – osa A4 | ≥ ± 350° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah pohybu – osa A5 | ≥ ± 130° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Rozsah pohybu – osa A6 | ≥ ± 350° | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Možnost řízení přídavných externích os z kontroléru robota | min 2 osy | účastník uvede ANO/NE a uvede konkrétní hodnotu |
| Dotykový ovládací HMI panel pro ovládání robotu ve všech osách | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Komunikace PLC a řídicí jednotky robota pomocí sběrnic Ethernet nebo Profinet | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kompletní technická dokumentace k systému - strojní + elektro | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Napájení: 3x 380-400V | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 15 časově neomezených školních licencí simulačního SW pro daný typ robotického ramena | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| SW pro virtuální kontrolér robota (SW simulace) – serverová licence pro 1 uživatele | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.