Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Sada ventilů pro řízení kompaktního hydraulického systému

Sada ventilů pro řízení kompaktního hydraulického systému bude obsahovat následující části a splňovat alespoň následující technické parametry:

- Servoventil – 1.

- dvoustupňový (klapka-tryska)

- jmenovitý průtok v rozsahu (8 až 12) l/min při tlakovém spádu 70 bar

- maximální tlak alespoň 300 bar

- integrovaná řídicí elektronika

- mechanická a elektrická zpětná vazba od polohy šoupátka

- napěťový řídicí signál (–10 až 10) V

- napájecí napětí 24 V

- interní řídicí tlak

- nulové až mírně negativní krytí šoupátka max. (0 až 1)%

- připojovací deska 3/8“

- volný konektor

- Servoventil - 2.

- dvoustupňový (klapka-tryska)

- jmenovitý průtok v rozsahu (18 až 22) l/min při tlakovém spádu 70 bar

- maximální tlak alespoň 300 bar

- integrovaná řídicí elektronika

- mechanická a elektrická zpětná vazba od polohy šoupátka

- napěťový řídicí signál (–10 až 10) V

- napájecí napětí 24 V

- interní řídicí tlak

- nulové až mírně negativní krytí šoupátka max. (0 až 1)%

- připojovací deska 1/2“

- volný konektor

- Proporcionální rozváděč – 1.

- přímo řízený, čtyřcestný

- rychlý elektromechanický převodník

- jmenovitý průtok v rozsahu (8 až 12) l/min při tlakovém spádu 70 bar

- maximální tlak alespoň 300 bar

- výchozí poloha ventilu bez napětí – porty A a B odtlakovány do T

- integrovaná řídicí elektronika

- elektrická zpětná vazba od polohy šoupátka

- lineární průtoková charakteristika

- nulové krytí šoupátka

- reakční čas na 100% skokový signál max. 15 ms

- napěťový řídicí signál (–10 až 10) V

- napájecí napětí 24 V

- těsnění FPM/FKM

- připojovací deska 3/8“

- volný konektor

- Proporcionální rozváděč – 2.

- přímo řízený, čtyřcestný

- jmenovitý průtok v rozsahu (8 až 12) l/min při tlakovém spádu 10 bar

- maximální tlak alespoň 300 bar

- integrovaná řídicí elektronika

- elektrická zpětná vazba od polohy šoupátka

- nulové nebo negativní krytí šoupátka

- reakční čas na 100% skokový signál max. 40 ms

- napěťový řídicí signál (–10 až 10) V

- napájecí napětí 24 V

- těsnění FPM/FKM

- připojovací deska 3/8“

- volný konektor