# RFID v Ústřední knihovně

# Základní popis

RFID je technologie, která se v současnosti běžně používá v oblasti obchodu a skladové logistiky, což naprosto přesně odpovídá i požadavkům provozu knihoven.

Oproti systému, který naše knihovna v současnosti používá, nabízí RFID technologie mnohem větší možnosti než pouhé zabezpečení. Umožňuje také například monitoring a automatizovanou evidenci knihovních jednotek a zároveň uživatelům poskytuje možnost samoobslužné manipulace s volně přístupným fondem, tedy půjčování a vracení bez jakéhokoliv zásahu obsluhy (knihovníka).

V běžné praxi je v současnosti v knihovnách nejpoužívanější technologie HF, pracující s frekvencí 13,56 MHz, splňující normu ISO 15 693 a ISO 18 000-3-A. Za tímto účelem musí být každá oběhová jednotka (kniha) vybavena odpovídající etiketou, která mimo RFID čipu obsahuje i paměť EEPROM (r-w), do které je možné zaznamenat stav jejího oběhu (vypůjčeno – nevypůjčeno).  Dle tohoto záznamu pak bezpečnostní brána dokáže jednoznačně identifikovat, zda objekt může opustit prostory knihovny bez alarmu, tedy zda byl řádně zapsán do konta uživatele.

Jak již bylo zmíněno, zabezpečovací funkce není jedinou výhodou tohoto systému.  Kromě zabezpečení fondu systém nabízí také možnost připojení mnoha různých samoobslužných zařízení, která jsou napojena přes síťové rozhraní na knihovní systém, takže umožní kompletně bezobslužný provoz v částech s knihovními jednotkami ve volných výběrech. Zařízení typu Self-Check nebo různá návratová zařízení fungují tak, že systém samostatně načte identifikaci svazků z RFID etiket a následně provede zásah přímo v kontě uživatele knihovny, takže výpůjčka – vrácení je v reálném čase zaznamenána a to vše bez nutnosti interakce třetí osoby. Tato zařízení pracují s kartou uživatele.

Z důvodu zabezpečení je potřeba do prostoru vchodů rozmístit bezpečnostní brány. Tyto brány mají dnes i vestavěnou funkci počítání průchodů, v důsledku čehož již knihovna nebude potřebovat ve svých prostorách turnikety.

Poslední hlavní důležitou funkcí, je monitoring knihovních jednotek v prostoru knihovny. Za pomoci specializovaných přenosných RFID zařízení určených pro práci s knihovním fondem je možné vyhledávat svazky dle identifikace čipu, provádět revize knihovního fondu, vyřazovat knihy apod., a to vše rychle a bezkontaktně, bez nutnosti jakékoliv fyzické manipulace s knihami.

Zadavatel sděluje, že v I. Etapě RFID v Ústřední knihovně, kterou soutěžil v roce 2021, pořídil:

150 000 ks 	RFID knižní etiketa pro všechny jednotky knižního fondu vyjma CD/DVD,

6 ks		pracovní stanice určená k zabudování pod pracovní desku stolu, pro výpůjční oddělení,

3 ks 		pracovní stanice přenosná pro oddělení fondů.

Obrázek 1: Princip využití  RFID v knihovně

# Údaje o Ústřední knihovně

| Položka | Počet | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Knihovní jednotky celkem | 384 486 |  |
| Roční přírůstek | 3 000 | zaokrouhleno |
| Počet poboček | 4 | Studovna, výpůjční oddělení, FAST, FBI |
| Počet knihovních jednotek ve volných výběrech a na katedrách | 135 000 | zaokrouhleno |
| Počet návštěv v roce 2019, 2020 | 73 973, 13 490 |  |
| Počet výpůjček 2019, 2020 | 105 725, 72 976 |  |
| Počet pracovníků k 31. 12. 2020 | 27 |  |

# Popis komponent systému nakupovaných v II. Etapě modernizace

Popis jednotlivých produktů (technické specifikace)

Bezpečnostní detekční brána			8 ks

- detekce RFID HF 13,56 MHz (ISO 15693), AFI / EAS

- signalizace poplachu světelně i akusticky

- možnost napojení na knihovní systém (protokol SIP2)

- zobrazení položky, která spustila alarm, na PC knihovníka

- oboustranné počítadlo zákazníků včetně příslušného software

- požadovaná šíře průchodu: 130 cm

Zařízení Self-Check pro samoobslužné půjčování/vracení dokumentů

Self-Check samostatně stojící			1 ks

- samostatně stojící zařízení pro samoobslužné výpůjčky a vracení – RFID HF 13,56 MHz včetně software (pro výpůjčky i vracení)

- ovládání pomocí dotykové obrazovky

- čtečka čtenářských karet Mifare DesFire EV1 / EV2

- integrace s knihovním systémem (protokol SIP2)

- tiskárna stvrzenek

Self-Check v provedení „desktop“		1 ks

- zařízení pro samoobslužné výpůjčky a vracení v provedení „desktop“ (umístění na nábytek – pracovní desku stolu) - RFID HF 13,56 MHz včetně software (pro výpůjčky i vracení)

- ovládání pomocí dotykové obrazovky

- čtečka čtenářských karet Mifare DesFire EV1 / EV2

- integrace s knihovním systémem (protokol SIP2)

- tiskárna stvrzenek

Doplňující požadavky

U bezpečnostních detekčních bran a samoobslužných zařízení Self-Check požadujeme instalaci a zprovoznění na místě, včetně integrace s knihovním systémem Verbis (KP-SYS spol. s r. o.).

Výsledná cena nabídky musí zahrnovat veškeré softwarové licence a spolupráci firmy KP-SYS spol. s r. o.

Umístění průchodů:

Obrázek 2: Výpůjční oddělení Poruba (5ks – 4 průchody)

Obrázek 3: Studovna Poruba (3ks – 2 průchody)