# Vymezení požadavků na Rozšíření datového úložiště PROJECT
Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky
„Rozšíření datového úložiště PROJECT pro IT4Innovations“

Obsa

h

Vymezení požadavků na Rozšíření datového úložiště PROJECT Příloha č. 1 Zadávací dokumentace veřejné zakázky „Rozšíření datového úložiště PROJECT pro IT4Innovations“	1

1	Úvod	2

2	Záměr zadavatele	2

3	Předmět zakázky	2

4	Legenda	2

5	Obecné požadavky	2

6	Blok úložiště PROJECT	3

6.1	Stávající řešení a záměr zadavatele	3

6.2	Požadavky – Blok úložiště PROJECT	4

6.3	Požadavky – Souborové úložiště	5

6.4	Požadavky – Redundance, dostupnost	9

6.5	Požadavky – Měření kapacity a rychlosti	10

6.6	Požadavky – Síťová infrastruktura	15

6.7	Požadavky – Software	16

7	Diskové pole pro zálohování	19

8	Obecné technické požadavky	21

9	Integrace do datového centra zadavatele	22

9.1	Požadavky - umístění	22

9.2	Požadavky - napájení	24

9.3	Požadavky - chlazení	24

9.4	Požadavky - transport	25

10	Implementace a další aktivity	25

10.1	Implementace	25

10.2	Školení	25

10.3	Dokumentace	26

10.4	Prohlášení o shodě	26

10.5	Likvidace odpadů	26

11	Požadavky na obsah Návrhu technického řešení	26

12	Infrastruktura zadavatele	26

12.1	Dispozice sálu	26

12.2	Napájení	27

12.3	Chlazení	28

12.4	Racky	30

12.5	Přístupová cesta do datového sálu	30

12.6	Přístupová síť úložiště PROJECT	31

## Úvod

IT4Innovations národní superpočítačové centrum (dále jen „IT4Innovations“) poskytuje národní výzkumnou infrastrukturu v oblasti náročných výpočtů (HPC).

Výpočetní zdroje IT4Innovations jsou určeny pro řešení úloh ve výzkumu a vývoji, především pro akademická pracoviště a další výzkumné instituce v ČR, část kapacity je pak dedikována pro rozvoj spolupráce mezi akademickou sférou a průmyslovými partnery nebo pro samostatné využití průmyslovými podniky.

IT4Innovations je členem národní velké výzkumné infrastruktury e-INFRA CZ.

## Záměr zadavatele

Záměrem zadavatele je rozšíření centrálního datového úložiště projektových dat uživatelů národního superpočítačového centra IT4Innovations (označovaného jako „datové úložiště PROJECT“) a pořízení zálohovací kapacity pro potřeby zadavatele.

## Předmět zakázky

Předmět veřejné zakázky obsahuje dvě části:

- rozšíření datového úložiště PROJECT o další blok - Blok úložiště PROJECT a

- zálohovací kapacita realizovaná diskovým polem  - Diskové pole pro zálohování.

Předmětem veřejné zakázky „Rozšíření datového úložiště PROJECT“ je dodávka komplexního řešení, tj. komplex úložných, síťových, serverových a dalších systémů, softwarového řešení, včetně implementace, integrace do datového centra zadavatele, poskytnutí licencí, provedení školení a poskytování záruky.

Systémy budou umístěny a provozovány v datovém centru zadavatele, které se nachází v budově IT4Innovations, v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

## Legenda

V následujícím textu jsou uváděny následující značky:

SPEC_číslo označuje pro snazší identifikaci jednotlivé požadavky zadavatele veřejné zakázky.

SPEC_číslo (I) označuje požadavek zadavatele veřejné zakázky na informaci, kterou dodavatel musí uvést v nabídce.

## Obecné požadavky

- Nabídka musí obsahovat veškeré systémy, zařízení, komponenty, příslušenství, licence, dokumentace, projektové, implementační a další práce, školení atd. nezbytné k naplnění požadavků zadavatele.

- Řešení musí respektovat dispozice a omezení vyplývající z prostředí a z podmínek zadavatele.

- Řešení musí komplexně (jako celek) splňovat požadavky zadavatele. Požadovaná funkcionalita a vlastnosti musí být reálně funkční a použitelné v provozu řešení, požadované parametry musí být reálně dosažitelné. Splnění požadavků zadavatele nesmí být nijak podmíněno.

Je nepřípustné, aby plnění požadavků zadavatele bylo postaveno pouze na funkcionalitě, vlastnostech či parametrech dílčích komponent a řešení jako celek požadavky zadavatele nesplňovalo.

- Funkcionalita, vlastnosti a parametry řešení musí být uvedeny pro nabízenou/dodávanou konfiguraci určenou k běžnému provozu. Funkcionalita, vlastnosti a parametry řešení nesmí být nijak podmíněny.

- Řešení musí splňovat všechny technické požadavky zadavatele současně. Všech požadovaných vlastností, funkcionalit a parametrů musí být dosaženo při použití jednoho, produkčního nastavení všech komponent řešení. Splnění požadavku nesmí být podmíněno změnou nastavení nebo změnou zapojení komponent.

- Řešení nesmí obsahovat omezení, která by zabraňovala či omezovala užití zadavatelem v požadovaném nebo v racionálním rozsahu. Blok úložiště PROJECT je určen pro přibližně tři tisíce uživatelů.

- Řešení musí být v maximální míře autonomní, nezávislé na externích systémech a službách, soběstačné bez potřeby dalších zařízení, systémů či služeb.

- Řešení musí být navrženo, dimenzováno a implementováno tak, aby zajistilo spolehlivý, bezpečný, výkonný a efektivní provoz v datovém centru zadavatele.

- Dodávka musí obsahovat veškerá zařízení potřebná pro zajištění požadované funkcionality, pro zajištění požadovaného výkonu a pro efektivní provoz - a to i taková, která nejsou explicitně uvedena v tomto dokumentu.

- Dodávka musí obsahovat veškeré potřebné softwarové vybavení a licence.

- Pro veškeré dodané softwarové vybavení musí být zajištěna možnost používání po neomezenou dobu bez dalších nákladů.

- Dodavatel nesmí pro realizaci používat zařízení, systémy, infrastrukturu či služby zadavatele, pokud toto není explicitně uvedeno v tomto dokumentu, a to pouze k účelu a v rozsahu uvedeném v tomto dokumentu.

## Blok úložiště PROJECT

### Stávající řešení a záměr zadavatele

Datové úložiště PROJECT slouží jako centrální datové úložiště superpočítačového centra IT4Innovations, je určeno pro zajištění potřeb ukládání střednědobých a dlouhodobých projektových dat uživatelů. Úložiště je využíváno pro přenos dat z/do Internetu, z/na úložiště výpočetních clusterů zadavatele a v některých případech je využíváno rovněž pro realizaci výpočtů na výpočetních clusterech zadavatele.

Datové úložiště PROJECT zadavatele bylo realizováno v roce 2020, je postaveno na technologii IBM Spectrum Scale a skládá se ze tří souborových úložišť – bloků, které jsou připojeny do Přístupové sítě úložiště PROJECT, která slouží k zpřístupnění dat/služeb úložišť výpočetním a dalším systémům zadavatele. Klientské systémy (přístupové, výpočetní a další uzly a servery) jsou připojeny protokolem NFSv4.

Každý stávající blok úložiště poskytuje kapacitu 5PB, propustnost (agregovanou rychlost sekvenčních operací pro velikost bloku 1MiB, jak čtení, tak zápis) 13GB/s a výkon I/O operací náhodného charakteru o velikosti bloku 4KiB v režimu čtení/zápis 80/20 19 tis. IOPS.

Obrázek 1 Datové úložiště PROJECT

Poznámka – zjednodušené schéma.

Barbora, Karolina a DGX2 jsou jména výpočetních systémů IT4Innovations.

PROJ1-3 jsou stávající bloky úložiště PROJECT.

PROJ4 je nový blok úložiště PROJECT, který je předmětem této veřejné zakázky.

Bloky úložiště jsou vzájemně nezávislé, sdílena je Přístupová síť úložiště PROJECT.

Zadavatel pro poskytování služeb datového úložiště uživatelům/projektům využívá funkcionality filesetů, fileset kvót a pro zabezpečení dat fileset snapshoty. Pro jednotlivé projekty jsou vytvářeny nezávislé filesety, které mají životní cyklus spojený s životním cyklem projektu, jejichž parametry odrážejí dohodnuté podmínky zadavatele s projektem a které umožňují nastavení limitů a monitoring využití úložiště projektem.

Záměrem zadavatele je rozšířit Datové úložiště PROJECT o další blok (PROJ4) (označovaný jako „Blok úložiště PROJECT“) stejné koncepce, podobných vlastností, parametrů a funkcionalit jako již realizované bloky a rozšířit tak datovou kapacitu a propustnost úložiště PROJECT.

### Požadavky – Blok úložiště PROJECT

- Blok úložiště PROJECT slouží k ukládání a sdílení dat souborového charakteru. Blok úložiště PROJECT je realizován jako komplexní řešení úložných zařízení, serverů (zejména I/O serverů, atp.), sítí a potřebného softwarového vybavení.

- Blok úložiště PROJECT musí poskytovat spolehlivé, dostupné a bezpečné uložení a poskytování dat.

- Blok úložiště PROJECT musí realizovat právě jedno souborové úložiště, které poskytuje všechny jeho zdroje/kapacity. (Požadavky na souborové úložiště jsou uvedeny dále.)

- Blok úložiště PROJECT musí poskytovat služby koncovým systémům výhradně prostřednictvím Přístupové sítě úložiště PROJECT zadavatele.

- Blok úložiště PROJECT musí být nezávislý na již realizovaných blocích datového úložiště PROJECT zadavatele (PROJ1. PROJ2, PROJ3). Bloky nesmí sdílet žádnou infrastrukturu s výjimkou Přístupové sítě a infrastruktury a služeb explicitně uvedených zadavatelem.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést architekturu řešení Bloku úložiště PROJECT, typ a konfiguraci nabízených zařízení a jejich zapojení.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést popis softwarového řešení Bloku úložiště PROJECT.

### Požadavky – Souborové úložiště

- Souborové úložiště musí poskytovat služby sdíleného síťového souborového systému.

- Souborové úložiště musí zpřístupňovat data a poskytovat služby protokolem NFS verze 4 (NFSv4).

- Souborové úložiště musí být realizováno jedním souborovým systémem.

- Souborové úložiště musí poskytovat následující vlastnosti:

- Podpora Unicode ve jménech souborů

- Podpora dlouhých jmen souborů

- Řízení přístupu, přístupová práva na úrovni standardních Unixových práv (čtení, zápis, spuštění; uživatel, skupina, ostatní) a rozšířená ACL

- Podpora souborů o velikosti větší než 1TB

- Podpora symbolických linků

- Podpora zamykání souborů

Všechny uvedené vlastnosti musí být dostupné a využitelné NFSv4 klienty souborového úložiště.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést protokoly poskytované souborovým úložištěm a způsob jejich poskytování.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést technologii souborového systému souborového úložiště a její dokumentaci (nebo odkaz na dokumentaci).

#### Požadavky – filesety

- Souborové úložiště musí poskytovat filesety. Filesety jsou objekty souborového systému poskytující rozdělení souborového systému na části - podstromy, které se v jistých ohledech chovají jako souborový systém. Filesety umožňují lepší členění souborového systému a jeho efektivnější a podrobnější správu.

- Souborové úložiště musí poskytovat následující funkcionalitu filesetů:

- Vytvoření filesetu

- Připojení filesetu do stromu souborového systému (do stromu jiného filesetu, např. root filesetu)

- Odpojení filesetu ze stromu souborového systému

- Přejmenování filesetu

- Odstranění filesetu

- Výpis filesetů a jejich atributů (název filesetu, stav, cesta ve stromu souborového systému)

- Filesety je možno spravovat (provádět operace dle SPEC_27) nezávisle na sobě (s výjimkou závislosti připojení do stromu souborového systému) dle potřeb zadavatele.

- Filesety sdílejí datovou kapacitu souborového systému souborového úložiště. Filesety nealokují datovou kapacitu staticky, ale dynamicky, dle využívání soubory umístěných do filesetu, do celkové datové kapacity souborového systému. Fileset při odstranění uvolní jeho soubory využívanou datovou kapacitu.

- Filesety využívají metadatovou kapacitu souborového systému souborového úložiště. Fileset při odstranění uvolní jím využívanou metadatovou kapacitu.

- Souborové úložiště musí umožňovat provozování minimálně 512 filesetů (které mají vlastnosti požadované zadavatelem).

#### Požadavky – fileset kvóty

- Souborové úložiště musí poskytovat fileset kvóty - nepřekročitelné omezení využité kapacity a počtu souborů nastavitelné individuálně pro každý fileset

- Souborové úložiště musí poskytovat reportování využité kapacity a počtu souborů pro jednotlivé filesety.

- Souborové úložiště musí poskytovat následující funkcionalitu fileset kvót:

- Nastavení kvóty – limitu kapacity a počtu souborů pro fileset

- Výpis kvót všech filesetů, pro každý fileset je uvedena nastavená kvóta - limit kapacity a počtu souborů

- Výpis využití všech filesetů, pro každý fileset je uvedena využitá kapacita a počet souborů

#### Požadavky – fileset snapshoty

- Souborové úložiště musí poskytovat funkcionalitu snapshotu na úrovni filesetu, tj. vytváření konzistentních snímků všech souborů filesetu v jednom časovém okamžiku a zpřístupňování těchto snímků. Snapshoty na úrovni filesetu musí být možno vytvářet pro jednotlivé filesety (bez vytvoření snapshotu jiných filesetů či celého souborového systému).

- Funkcionalita snapshotů musí být reálně použitelná, běžně proveditelná za běžného používání úložiště, nesmí způsobit nedostupnost souborového úložiště či filesetu, nesmí vyžadovat specifické podmínky použití úložiště, omezení zátěže úložiště, apod.

- Funkcionalita snapshotu filesetu musí zaručovat konzistentní snímek filesetu, musí používat nativní funkcionalitu souborového systému. Pro zajištění funkcionality je nepřípustné použití funkcionality podkladové vrstvy souborového systému, která nezaručí konzistenci a integritu dat snapshotu filesetu.

- Souborové úložiště musí umožňovat minimálně 32 snapshotů na fileset.

- Souborové úložiště musí umožňovat intenzivní používání funkcionality snapshotů – pravidelné každodenní vytváření snapshotů několika stovek filesetů a držení snapshotů po dobu minimálně 10 dnů.

- Souborové úložiště musí uživatelům poskytovat zpřístupnění snapshotů filesetů a umožňovat čtení adresářové struktury a souborů ze snapshotů filesetů souborového úložiště za běžného používání úložiště. Souborové úložiště musí umožňovat automatické zpřístupňování všech vytvořených snapshotů filesetu pro daný fileset. Zpřístupnění snapshotů musí být realizováno v rámci jmenného prostoru souborového systému a dostupné na NFSv4 klientech úložiště, kteří mají část souborového systému obsahující inkriminovaný fileset exportován.

- Souborové úložiště musí poskytovat následující funkcionalitu snapshotu filesetů:

- Vytvoření snapshotu filesetu

- Odstranění snapshotu filesetu

- Výpis snapshotů filesetů a jejich atributů (název filesetu, stav, datum a čas vytvoření)

- Pro funkcionality uvedené ve SPEC_27, SPEC_34, SPEC_41 řešení musí poskytovat vhodné command-line příkazy a/nebo HTTP API rozhraní. Tyto příkazy a/nebo rozhraní musí být funkční, spolehlivé a dokumentované.

Uvedené funkcionality zadavatel hodlá využít pro implementaci a integraci Bloku úložiště PROJECT do svého prostředí.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést způsob řešení filesetů, kvót filesetů a snapshotů filesetů a dokumentaci (nebo odkaz na dokumentaci) těchto vlastností, která by měla nasvědčovat, že nabízená technologie naplňuje požadavky zadavatele.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést příkazy a/nebo rozhraní pro funkcionality odkazované v požadavku SPEC_42 a jejich dokumentaci.

#### Požadavky – prokázání vlastností filesetů

- Dodavatel musí prokázat splnění vlastností a funkcionalit filesetů požadovaných zadavatelem v rámci akceptačních testů. Předmětem testů bude rovněž ověření funkcionalit uvedených ve  SPEC_27, SPEC_34 a SPEC_41 za použití nástrojů dle SPEC_42 a ověření parametrů/požadavků uvedených v SPEC_31, SPEC_38 a SPEC_39.

#### Požadavky – NFS export

- Souborové úložiště musí umožňovat nastavení NFS exportu dílčích části souborového systému anebo celého souborového systému na vybrané klienty dle potřeb zadavatele.

#### Požadavky – klienti

- Na klientech souborového úložiště musí být poskytována obvyklá funkcionalita souborového systému.

- Souborové úložiště musí být na straně klientů transparentně integrováno do operačního systému, musí umožňovat obvyklé souborové operace a realizovat obvyklou sémantiku nativních souborových systémů a integrovat uživatele operačního systému jako uživatele souborového systému.

- Souborové úložiště bude zpřístupňováno na uzly výpočetních systémů a do WAN/LAN sítě zadavatele protokolem NFSv4. Protokol NFSv4 poskytovaný souborovým úložištěm musí být dostupný v Přístupové síti úložiště PROJECT (na hraničních prvcích) odkud bude poskytován na další systémy zadavatele, do dalších sítí.

- Souborové úložiště musí být kompatibilní se standardním kernelovým NFSv4 klientem operačních systémů RHEL 7, RHEL 8 a CENTOS 7.

- Souborové úložiště musí umožňovat současné připojení minimálně 2000 aktivních NFSv4 klientů.

- Připojení NFSv4 musí poskytovat aktivní idmapping (Domain = it4i.cz).

- Připojení NFSv4 musí poskytovat NFSv4 ACL.

#### Požadavky - objektové služby

- Souborové úložiště musí poskytovat rovněž objektové služby protokoly Swift a S3.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést způsob řešení objektových služeb a dokumentaci (nebo odkaz na dokumentaci) této vlastnosti.

#### Požadavky – kapacita

- Souborové úložiště musí mít čistou kapacitu na úrovni poskytovaného souborového systému minimálně 3PB (3x10¹⁵byte).

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést čistou kapacitu ve smyslu požadavku SPEC_56 a kapitoly 6.5 Požadavky – Měření kapacity a rychlosti.

#### Požadavky – propustnost a výkon

- Souborové úložiště musí poskytovat dlouhodobě udržitelnou agregovanou rychlost sekvenčních operací pro velikost bloku 1MiB (2²⁰B) minimálně 2.6 GB/s (2.6x10⁹ byte/s) krát deklarovaná čistá kapacita souborového úložiště v PB (10¹⁵ byte). Požadovaná rychlost musí být reálně dosažitelná z klientů připojených do Přístupové sítě úložiště PROJECT za použití protokolu NFSv4.

- Souborové úložiště musí poskytovat dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru o velikosti bloku 4KiB (2¹²B) v režimu čtení/zápis 80%/20% minimálně 3800 IOPS (I/O operací za sekundu) krát deklarovaná čistá kapacita souborového úložiště v PB (10¹⁵  byte). Požadovaný výkon musí být reálně dosažitelný z klientů připojených do Přístupové sítě úložiště PROJECT za použití protokolu NFSv4.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést dlouhodobě udržitelnou agregovanou rychlost sekvenčních operací pro velikost bloku 1MiB a dlouhodobě udržitelný výkon I/O operací náhodného charakteru o velikosti bloku 4KiB v režimu čtení/zápis 80%/20% ve smyslu požadavků SPEC_58, SPEC_59 a kapitoly 6.5 Požadavky – Měření kapacity a rychlosti.

#### Požadavky – metadata

- Souborové úložiště musí umožňovat uložení minimálně 250 miliónů souborů na jeden petabyte (10¹⁵ byte) deklarované čisté kapacity souborového úložiště.

- Metadata souborového úložiště musí být uložena na discích typu SSD nebo NVMe. Použité disky musí být vhodné pro jejich nasazení a charakter zátěže.

- Pro účely uložení metadat souborového úložiště musí být k dispozici minimálně 12TB čisté kapacity realizované disky typu SSD nebo NVMe na jeden petabyte deklarované čisté kapacity souborového úložiště.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést maximální počet souborů ve smyslu požadavku SPEC_61.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést způsob uložení metadat a kapacitu prostoru ve smyslu požadavků SPEC_62 a SPEC_63.

#### Požadavky – malé soubory

- Souborové úložiště musí používat technologii, která zajistí efektivní uložení a výkonné poskytování velkého počtu malých souborů.

Efektivní uložení poskytují např. technologie variabilní velikosti bloku, sub-blok alokace nebo uložení dat do prostoru metadat. Výkonné poskytování poskytují např. technologie uložení dat do specifického prostoru - rychlý tier nebo prostor metadat.

- Řešení výkonného poskytování malých souborů dle SPEC_66 musí fungovat efektivně, automaticky. Umísťování souborů do příslušných prostorů musí probíhat samočinně, bez intervence uživatele nebo administrátora, pro celý jmenný prostor souborového systému. Řešení musí používat nativní funkcionalitu souborového systému. Pro zajištění funkcionality je nepřípustné použití externích nástrojů skenujících obsah souborového systému.

- Prostor pro výkonné poskytování malých souborů musí být realizován disky SSD nebo NVMe. Použité disky musí být vhodné pro jejich nasazení a charakter zátěže.

- Pro účely výkonného poskytování malých souborů souborového úložiště musí být k dispozici minimálně 12TB čisté kapacity realizované disky typu SSD nebo NVMe na jeden petabyte deklarované čisté kapacity souborového úložiště. (V případě použití prostoru metadat se požadované kapacity sčítají.)

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést způsob řešení uložení malých souborů a kapacitu prostoru ve smyslu požadavků SPEC_66 až SPEC_69.

### Požadavky – Redundance, dostupnost

- Řešení Bloku úložiště PROJECT musí poskytovat vysokou dostupnost. Řešení Bloku úložiště PROJECT nesmí obsahovat komponentu, jejíž výpadek by způsobil nefunkčnost služeb úložiště (nesmí existovat „single point of failure“).

Komponenty řešení úložiště – zejména disky, napájecí zdroje, řadiče diskových polí, switche, servery musí být redundantní a vyměnitelné za provozu bez výpadku služeb úložiště.

Diskové pole v redundantním provedení není považováno za „single point of failure“ v případě, že v diskovém poli jsou použity výhradně dual-port disky a ke všem diskům existuje více nezávislých datových cest.

- Výpadek či odstávka libovolného jednoho serveru nebo síťového prvku řešení datového úložiště nesmí způsobit nefunkčnost služeb datového úložiště.

Při výpadku či odstávce serveru nebo síťového prvku řešení úložiště může být výkon datového úložiště nižší než požadovaný.

- Řešení Bloku úložiště PROJECT musí být odolné dlouhodobé vysoké zátěži.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést způsob zajištění vysoké dostupnosti a redundanci systémů a zařízení.

#### Požadavky – redundance disků

- Souborové úložiště musí zajišťovat takové zabezpečení (redundanci) dat, že selhání libovolných dvou disků úložiště nezpůsobí ztrátu dat.

- Souborové úložiště musí zajištovat zotavení po selhání disku tj. opětovné zajištění požadovaného zabezpečení (redundance) dat (např. rekonstrukce RAID skupiny za využití hot-spare disků). Zotavení po selhání disku musí probíhat automaticky, bez zásahu obsluhy.

- Zotavení po selhání disku úložiště, tj. opětovné zajištění požadovaného zabezpečení (redundance) dat, musí být dokončeno do 48 hodin od selhání disku. Během zotavování po výpadku disku úložiště může být výkon úložiště dočasně nižší než požadovaný.

- Souborové úložiště musí mít takovou konfiguraci, že je možné zajištění požadovaného zabezpečení (redundance) dat po selhání libovolných dvou disků úložiště a to bez zásahu obsluhy.

- Každé diskové pole (nebo obdobné zařízení) řešení souborového úložiště musí poskytovat rezervní kapacitu nebo náhradní (spare) disky v počtu či kapacitě minimálně  max124∗celkový;2 disků.

Funkce max(a; b) vrací větší z čísel a, b. Výsledek vzorce se zaokrouhlí vždy nahoru na celé číslo. Celkový počet disků diskového pole zahrnuje jak disky obsahující samotná data a paritní data, tak disky realizující náhradní disky či rezervní kapacitu.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést způsob zajištění redundance disků, počet a typ disků, úroveň RAID, počet disků v RAID, počet spare disků.

### Požadavky – Měření kapacity a rychlosti

#### Vymezení - kapacita úložiště

- Kapacita (velikost) datového úložiště je požadována a musí být uváděna jako čistá využitelná kapacita tj. jako velikost úložiště reálně využitelná uživatelem na nejvyšší poskytované úrovni, tj. na úrovni poskytované služby.

- Čistá kapacita souborového úložiště je kapacita souborového systému poskytovaného úložištěm a dostupná klientům protokolem NFSv4.

- Určení čisté využitelné kapacity úložiště musí být uvedeno pro nabízenou/dodávanou konfiguraci určenou k běžnému provozu.

- Určení čisté využitelné kapacity nesmí kalkulovat, zohledňovat vlastnosti systému či jeho komponenty na potenciální možnost uložení většího množství dat za předpokladů, které nelze zajistit (komprese, deduplikace, apod.).

- Určení čisté využitelné kapacity nesmí kalkulovat, zohledňovat vlastnosti systému či jeho komponenty na alokování většího prostoru než je fyzicky možné či reálně uskutečnitelné bez dalších úkonů (oversubscription).

- Kapacity úložišť se uvádějí s využitím předpon dekadických násobků.

gigabyte (GB) 10⁹ byte

terabyte (TB) 10¹² byte

petabyte (PB) 10¹⁵ byte

- Čistá kapacita úložiště se zjišťuje na vhodném klientském systému úložiště zápisem do úložiště do jeho zaplnění nebo čtením celého úložiště anebo vhodným systémovým nástrojem prezentujícím velikost – kapacitu úložiště.

- Nástroje použité pro zjištění kapacity musí poskytovat věrohodné informace a musí pracovat se známou velikostí datového bloku nebo se známou a přesnou jednotkou.

V OS Linux lze velikost souborového systému v bytech zjistit pomocí příkazu df -B1, hodnota „Available“.

#### Vymezení - rychlost úložiště

- Rychlost úložiště (rychlost sekvenčních operací, výkon I/O operací, výkon metadata operací) je požadována a musí být uváděna jako rychlost reálně dlouhodobě dosažitelná uživatelem na nejvyšší poskytované úrovni, tj. na úrovni poskytované služby z klientů úložiště.

- Rychlost souborového úložiště je reálně dlouhodobě dosažitelná (sustained) rychlost operací prováděných na souborových systémech úložiště z NFSv4 klientů souborového úložiště.

- Určení rychlosti úložiště musí být uvedeno pro  nabízenou/dodávanou konfiguraci určenou k běžnému provozu.

- Určení rychlosti nesmí vycházet z předpokladu specifických výhodných podmínek či specifického výhodného režimu měření (např. operace z cache), pokud tyto podmínky nebo režim nejsou explicitně požadovány.

- Rychlosti úložišť se uvádějí s využitím předpon dekadických násobků.

#### Měření rychlosti

- Dodavatel musí prokázat splnění rychlosti úložiště provedením výkonových testů (benchmarků) v rámci akceptačních testů (měření rychlosti).

- Výkonové testy musí probíhat na konečné, produkční konfiguraci úložiště a klientů úložiště splňujících požadavky zadavatele.

- Běh výkonových testů bude realizován na testovacích serverech nakonfigurovaných jako NFSv4 klienti souborového úložiště. Měření bude prováděno výhradně na NFSv4 mountpointech testovacích serverů, veškerý datový provoz (NFSv4 komunikace) musí probíhat přes Přístupovou síť úložiště PROJECT. Testovací servery nesmí být součástí souborového úložiště, jehož výkonové parametry jsou testovány.

Jako testovací servery lze použít:

- Servery poskytnuté dodavatelem pro realizaci výkonových testů

- Servery poskytnuté zadavatelem pro realizaci výkonových testů

Testovací servery (s výjimkou serverů poskytovaných dodavatelem), zasíťování (připojení na Hraniční prvky Přístupové sítě úložiště PROJECT) a veškerou další infrastrukturu potřebnou pro realizaci testů na dobu potřebnou pro realizaci testů zajistí a v rámci zakázky (v ceně Díla) poskytne dodavatel.

Zadavatel pro realizaci akceptačních testů může poskytnout až 30 serverů následující konfigurace:

1U server Rackable C1104-GP1

2x Intel Xeon E5-2680 v3 12-core 2.5GHz

8x 16GB DDR4, Reg-2133, DR

1x ConnectX-3 VPI adapter card, single-port QSFP, FDR IB (56Gb/s) and 40GigE, PCIe3.0 x8 8GT/s

Servery jsou zapojeny do ethernetové (1GbE) management sítě zadavatele. Servery neobsahují disk, servery bootují ze sítě pomocí PXE. Zadavatel může poskytnout bootování dodavatelem poskytnuté image operačního systému ze sítě.

Umístění serverů není známo vzhledem k připravované reorganizaci racků a zařízení na datovém sále zadavatele.

Zadavatel poskytne pouze uvedené servery (hardware), další nezbytné zařízení/vybavení, zejména veškeré síťové vybavení a kabeláž pro připojení serverů do Přístupové sítě úložiště PROJECT musí zajistit a realizovat dodavatel.

Na testovacích serverech musí být pro měření rychlosti použit operační systém RHEL, CENTOS, Rocky Linux nebo AlmaLinux, bude použita verze z řady 7 nebo 8.

- Před každým měřením rychlosti úložiště musí být zajištěno vymazání diskových cache pamětí testovacích serverů.

- Měření rychlosti je nutno provádět postupy a za podmínek, které odpovídají běžnému provozu, běžnému poskytování služeb úložiště. Před a během měřením rychlosti úložiště se nesmí provádět žádné úkony, které by měly vliv na výsledek měření.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést orientační představu o realizaci měření rychlosti, typ a počet předpokládaných testovacích serverů.

#### Použití nástroje fio  pro měření rychlosti sekvenčních operací a pro měření výkonu I/O operací

- Měření rychlosti sekvenčních operací a měření výkonu I/O operací náhodného charakteru souborových úložišť se bude provádět nástrojem fio verze 3.13 v klient-server režimu.

fio je open-source nástroj (licence GPL verze 2) pro benchmarkování a testování I/O dostupný na adrese https://github.com/axboe/fio.

Na každém serveru určeném pro realizaci měření souborového úložiště (testovacím servery dle SPEC_96) se ověří dostupnost měřeného souborového úložiště a spustí program fio v serverovém režimu:

fio --server

Z vybraného serveru se pak iniciuje měření - spustí se na něm program fio v klientském režimu:

time fio \
  --client=machinefile jobfile \
  --output-format=normal,json |& \
tee fio.out

V souboru machinefile jsou uvedena jména serverů určených pro realizaci měření úložiště, každé jméno je uvedeno na samostatném řádku.

jobfile je jméno konfiguračního souboru programu fio obsahujících popis testu dle požadavků konkrétního měření. Soubor jobfile je umístěn na serveru, který iniciuje měření.

Adresář souborového úložiště použitý pro vytváření testovacích souborů měření (v jobfile jde o nastavení directory) musí být před měřením prázdný.

Pro měření sekvenčního čtení souborového úložiště a pro měření výkonu I/O operací náhodného charakteru souborového úložiště se před měřením v adresáři připraví testovací soubory. Testovací soubory se vytvoří stejným postupem jako samotné měření - spuštěním programu fio v klientském režimu, ale v příslušném jobfile se uvede nastavení create_only=1 a pro zkrácení doby běhu přípravy souborů je možno použít jinou velikost bloku (parametr bs).

Pro určení výsledku měření bude použit výstup programu fio na serveru, který inicioval měření, tj. soubor fio.out. Budou použity souhrnné informace o měření, které jsou uvedeny v části „All clients“, použije se  JSON formát výstupu.

V JSON výstupu se použije poslední položka atributu „client_stats“, atribut „jobname“ této položky má hodnotu „All clients“, tato položka je dále označovaná jako souhrn.

Pro měření rychlosti sekvenčních operací se použije hodnota atributu „bw_bytes“ atributu „read“ nebo „write“ (podle typu měření) souhrnu. Získaná hodnota udává rychlost (propustnost) v bytech za sekundu.

Pro měření výkonu I/O operací se použije součet hodnot atributu „iops“ atributů „read“ a „write“ souhrnu. Získaná hodnota udává celkový počet I/O operací za sekundu (IOPS).

#### Měření rychlosti sekvenčních operací

- Měření dlouhodobě udržitelné agregované rychlosti sekvenčního operací souborového úložiště (SPEC_58) se bude provádět nástrojem fio dle SPEC_100.

Rychlost sekvenčních operací datového úložiště je menší z hodnot rychlost sekvenčního zápisu souborového úložiště a rychlost sekvenčního čtení souborového úložiště.

Pro měření sekvenčního zápisu souborového úložiště se použije následující konfigurační soubor – fio jobfile:

[global]

rw=write

bs=1M

create_on_open=1

time_based

runtime=2h

numjobs=NUMJOBS

[project]

directory=/mnt/proj4/test/fio

filesize=FILESIZE

Pro měření sekvenčního čtení souborového úložiště se použije následující konfigurační soubor – fio jobfile:

[global]

rw=read

bs=1M

time_based

runtime=2h

numjobs=NUMJOBS

;create_only=1

[project]

directory=/mnt/proj4/test/fio

filesize=FILESIZE

Parametry NUMJOBS a FILESIZE se nahradí vhodnými hodnotami.

Parametr NUMJOBS udává počet paralelně prováděných úloh na testovacím serveru, hodnotou je kladné přirozené číslo.

Parametr FILESIZE udává velikost jednotlivých souborů, se kterými úloha pracuje, hodnotou je velikost dle syntaxe programu fio (např. 3T).

Celková velikost souborů, se kterými měření pracuje z jednoho testovacího serveru, tj. hodnota FILESIZE * NUMJOBS, musí být větší než dvacetinásobek velikosti operační paměti každého testovacího serveru.

Celková velikost souborů, se kterými měření pracuje ze všech použitých testovacích serverů, tj. hodnota FILESIZE * NUMJOBS * počet_testovacích_serverů musí být větší než 100TB.

#### Měření výkonu I/O operací

- Měření dlouhodobě udržitelného výkonu I/O operací náhodného charakteru souborového úložiště (SPEC_59) se bude provádět nástrojem fio dle SPEC_100.

Použije následující konfigurační soubor – fio jobfile.

[global]

rw=randrw

rwmixread=80

bs=4k

time_based

runtime=2h

numjobs=NUMJOBS

;create_only=1

[project]

directory=/mnt/proj4/test/fio

filesize=FILESIZE

Parametry NUMJOBS a FILESIZE se nahradí vhodnými hodnotami.

Parametr NUMJOBS udává počet paralelně prováděných úloh na testovacím serveru, hodnotou je kladné přirozené číslo.

Parametr FILESIZE udává velikost jednotlivých souborů, se kterými úloha pracuje, hodnotou je velikost dle syntaxe programu fio (např. 3T).

Celková velikost souborů, se kterými úloha pracuje z jednoho testovacího serveru, tj. hodnota FILESIZE * NUMJOBS, musí být větší než dvacetinásobek velikosti operační paměti každého testovacího serveru.

Celková velikost souborů, se kterými měření pracuje ze všech použitých testovacích serverů, tj. hodnota FILESIZE * NUMJOBS * počet_testovacích_serverů musí být větší než 100TB.

#### Měření výkonu metadata operací

- Za účelem ověření stability provádění metadata operací souborového úložiště a zjištění výkonu metadata operací souborového úložiště se v rámci akceptačních testů provede měření dlouhodobě udržitelného výkonu metadata operací souborového úložiště.

- Měření dlouhodobě udržitelného výkonu metadata operací souborového úložiště se bude provádět nástrojem mdtest https://github.com/hpc/ior verze 3.2.1.

Pro měření bude použit následující příkaz:

time \

mpirun -n $NPROC -machinefile \
mdtest \
-C -T -r \

-F \
-d /mnt/proj4/test/mdtest \
-I $FILES_PER_DIR \
-i $ITERATIONS \
-u \
-z $TREE_DEPTH -b $BRANCHING_FACTOR \
-L

kde machinefile je soubor obsahující jména serverů určených pro provádění testu, každé jméno uvedeno na samostatném řádku,

NPROC, FILES_PER_DIR ITERATIONS, TREE_DEPTH, BRANCHING_FACTOR jsou proměnné – kladná, přirozená čísla, stanovena tak, že

- že hodnota FILES_PER_DIR je větší nebo rovna 100

- počet souborů vytvořených v každé iteraci je minimálně 10⁸, tj.
NPROC∗FILES∗BRANCHINGFACTORTREEDEPTH≥108

- doba běhu testu je minimálně 2 hodiny.

Za výsledek měření se považují hodnoty z řádků „File creation“ a „File stat“, ve sloupci Mean, tabulky „SUMMARY rate“.

### Požadavky – Síťová infrastruktura

#### Požadavky – Integrace do Přístupové sítě úložiště PROJECT

- Blok úložiště PROJECT musí být připojen do Přístupové sítě úložiště PROJECT zadavatele.

- Součástí dodávky je připojení Bloku úložiště PROJECT do hraničních prvků Přístupové sítě úložiště PROJECT – moduly a kabely potřebné pro realizaci a instalace.

- Součástí dodávky musí být moduly 100 Gigabit Ethernet pro hraničními prvky Přístupové sítě úložiště PROJECT zadavatele. Propojení musí využívat originální moduly kompatibilní s propojovanými zařízeními.

Přístupová síť úložiště PROJECT, prostředky vyhrazené pro integraci a schémata předpokládaného zapojení jsou popsány v kapitole 12.6 Přístupová síť úložiště PROJECT.

- Připojení Bloku úložiště PROJECT do Přístupové sítě úložiště PROJECT musí být redundantní. Výpadek či odstávka libovolného jednoho hraničního prvku Přístupové sítě úložiště PROJECT nesmí způsobit nedostupnost služeb Bloku úložiště PROJECT, rychlost Bloku úložiště PROJECT může být snížená.

- Propojení Bloku úložiště PROJECT s hraničními prvky Přístupové sítě úložiště PROJECT bude realizováno přes Ethernet a privátní IPv4 adresy vyhrazené pro tyto účely zadavatelem.

- Blok úložiště PROJECT musí do Přístupové sítě úložiště PROJECT poskytovat zejména následující druhy komunikace:

  - Poskytování souborových služeb souborového úložiště klientům

  - Přístup na management rozhraní všech zařízení úložiště

  - Přístup na management služby všech služeb úložiště

  - Komunikace s infrastrukturními službami zadavatele (viz požadavky uvedené v kapitole 6.7 Požadavky – Software)

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést popis řešení integrace do Přístupové sítě úložiště PROJECT zadavatele.

#### Požadavky – LAN sítě

- LAN sítě Bloku úložiště PROJECT musí být rozděleny do různých L3 sítí. Pro každou L3 síť musí být použita jiná L2 síť (VLAN nebo jiný aktivní prvek). Je nežádoucí používat jednu L2 síť pro více L3 sítí. Rozdělení LAN sítí (mimo Přístupové sítě) musí zajišťovat zejména oddělení těchto provozů:

- komunikace mezi servery

- management síťových aktivních prvků

- management diskových polí a storage zařízení

- management serverů (BMC, IPMI, apod.)

- management non-IT infrastruktury (napájení, chlazení, apod.)

- Aktivní prvky ethernetových sítí musí být vzdáleně spravovatelné použitím zabezpečeného management rozhraní, s použitím silných šifer, silných klíčů a silných hashovacích algoritmů.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést L2 a L3 topologii LAN sítě a použitá zařízení.

### Požadavky – Software

- Součástí Bloku úložiště PROJECT musí být komplexní softwarové řešení úložiště, tj. veškeré softwarové vybavení potřebné pro naplnění požadavků zadavatele (firmware, operační systémy, ovladače, software souborového systému/úložiště, software pro správu a monitoring, atd.).

#### Software – OS a aplikace

Pro servery řešení zadavatel preferuje použití operačního systému typu Linux.

Zadavatel preferuje použití operačního systému Red Hat Enterprise Linux.

Zadavatel dále preferuje použití software:

- Pro správu a provádění konfigurací, pro automatizaci - configuration management software Ansible

- Pro správu verzí souborů – GIT

- Dodané operační systémy a softwarové vybavení musí poskytovat dostupnost aktualizací, zejména těch, které jsou určeny k zajištění bezpečnosti, spolehlivosti, odstranění funkčních či výkonových nedostatků.

Součástí dodávky je poskytování a provádění aktualizací softwarového vybavení, podmínky jsou uvedeny ve smlouvě.

#### Software – Adresace, jmenné služby

- Správu veškerých adresních rozsahů, jmenných rozsahů, uživatelských účtů a skupin realizuje výhradně zadavatel.

- Adresace IP sítí řešení úložiště musí být ve shodě s adresní politikou a adresním plánem zadavatele, použité adresní rozsahy (nejsou-li již definovány v jiné části zadávací dokumentace) budou stanoveny vždy v jednání se zadavatelem.

- IP adresace zařízení úložiště může být statická nebo dynamická (pomocí DHCP). Dynamické přidělování IP adres mohou zajišťovat DHCP servery, které provozuje zadavatel.

- Veškeré použité IP adresy řešení úložiště se musí resolvovat na jména. Pro resolvování IP adres budou použity DNS servery zadavatele (poskytované zadavatelem), dodavatel dodá seznam síťových rozhraní zařízení, jejich IP adres a jmen.

- Blok úložiště PROJECT musí integrovat a pro poskytované souborové služby používat uživatelské účty a skupiny poskytované zadavatelem.

Zadavatel provádí centralizovanou správu všech uživatelů centra IT4Innovations, informace o uživatelích a skupinách jsou zadavatelem poskytovány protokolem LDAP. Je použit software OpenLDAP. LDAP služby jsou poskytovány dvojicí LDAP serverů (s replikovanou databází). Pro realizaci uživatelských účtů a skupin jsou použita LDAP schémata posixAccount a posixGroup.

- Přístup na LDAP služby zadavatele musí být realizován zabezpečeným protokolem LDAPS.

Přístup na LDAP služby zadavatele musí pro zajištění vysoké dostupnosti používat oba dva poskytované LDAP servery zadavatele.

Zadavatel pro integraci preferuje použití technologie SSSD. Pro technologii SSSD je z důvodů lepší odezvy preferováno použití SSSD enumerace.

- Existence a stav uživatelských účtů a skupin používaných Blokem úložištěm PROJECT musí reflektovat existenci a stav uživatelských účtů a skupin v LDAP službě poskytované zadavatelem. V časovém vyjádření je přípustná odchylka maximálně 12 minut.

- Zařízení a systémy úložiště musí používat přesný čas. Pro synchronizaci času se budou používat NTP servery zadavatele v síti zadavatele.

#### Software - Správa

- Blok úložiště PROJECT musí obsahovat nástroje pro správu všech zařízení a služeb, které jsou součástí řešení.

- Blok úložiště PROJECT musí obsahovat nástroje pro vzdálenou správu všech hardwarových zařízení (servery, disková pole, switche, atd.) poskytující zejména konfiguraci a ovládání zařízení, detekci závažných stavů a událostí a jejich oznamování pomocí protokolu SMTP (e-mailem).

Pro vzdálenou správu hardwarových zařízení (pro instalaci nástrojů vzdálené správy) je možno použít virtuální server, který zadavatel poskytne ve své infrastruktuře.

#### Software - Monitoring

- Blok úložiště PROJECT musí obsahovat monitoring dostupnosti a stavu komponent a služeb úložiště. Monitoring musí poskytovat informace o dostupnosti všech dodaných zařízení dostupných v síti po IP a informace o dostupnosti/stavu všech relevantních komponent/služeb dodávaných serverů, úložišť, atd. Za relevantní jsou považovány ty komponenty/služby, které mají vliv na funkčnost, dostupnost anebo výkon služeb úložiště. Monitoring musí klasifikovat dostupnost/stav podle závažnosti (OK, Warning, Critical). Monitoring musí umožňovat nastavovat hraniční hodnoty monitorových parametrů pro klasifikaci závažnosti. Monitoring musí poskytovat identifikaci zařízení, komponenty nebo služby, které se informace o dostupnosti nebo stavu týká. Monitoring musí poskytovat časy změn dostupností/stavu objektů a zaznamenávat je do logu.

Řešení monitoring dostupnosti a stavu komponent a služeb úložiště musí používat software Icinga 2, dodávaný Icinga 2 systém bude zadavatelem integrován do master Icinga2 systému/prostředí zadavatele.

Pro implementaci řešení zadavatel poskytne ve své infrastruktuře virtuální server pro provoz Icinga 2 systému úložiště.

- Veškeré závažné stavy a nedostupnosti systému musí být reportovány do jednoho (jednotného) monitoringu dostupnosti a stavu komponent a služeb úložiště dle SPEC_127.

- Monitoring dostupnosti a stavu komponent a služeb úložiště dle SPEC_127 musí poskytovat informace o těchto skutečnostech:

- dostupnost síťových rozhraní zařízení v IP síti (v Přístupové síti úložiště PROJECT, v LAN síti) (včetně dostupnosti management rozhraní, např. BMC) - pro všechna zařízení se síťovým rozhraním

- stav napájecích zdrojů zařízení – pro všechny servery, disková pole a síťové prvky řešení

- stav chlazení zařízení dle teploty zařízení a funkčnosti ventilátorů zařízení - pro všechny servery, disková pole a síťové prvky řešení

- stav zařízení dle stavu indikovaného zařízením a/nebo dle záznamů v logu zařízení - pro všechny servery a disková pole řešení

- stav (výskyt chyb) pamětí RAM serveru

- stav serveru dle zátěže (CPU load) přepočítané na jedno CPU jádro serveru

- stav serveru dle využití paměti serveru

- stav serveru dle zaplněnosti souborových systémů serveru

- stav serveru dle celkového počtu procesů serveru

- stav serveru dle počtu zombie procesů serveru

- stav klíčových procesů/služeb serveru (existence, základní odezva)

- stav TCP nebo UDP portů serveru, které jsou využívány klíčovými procesy/službami serveru (dostupnost)

- stav síťových rozhraní (ethernet, FC, Infiniband, atp.) (up/down)

- stav disků serveru dle stavu a vlastností disku (up/down, chyby disku, chyby rozhraní (SAS, SATA, atp.), stav multipath, atp.)

- stav diskového pole dle stavu řadičů diskového pole a dle stavu komunikačních/datových rozhraní a portů diskového pole (frontend i backend).

- stav diskového pole dle stavu logických objektů diskového pole (RAID/volume group, logical volume)

- stav diskového pole dle stavu fyzických disků diskového pole

- stav služeb řešení poskytovaných v (HA) clusteru a stav samotného clusteru

- dostupnost NFS služby úložiště v Přístupové síti úložiště PROJECT

- Řešení musí poskytovat informace o stavu a chybách disků použitých pro realizaci datové oblasti úložišť a jejich komunikace (čítače chyb a/nebo záznamy o chybách).

Řešení musí poskytovat rovněž informace o stavu komponent

- na kterých závisí funkčnost disků použitých pro realizaci datové oblasti úložišť (např. diskové enclosure)

- na kterých závisí dostupnost dat disků použitých pro realizaci datové oblasti úložišť na souborové servery.

Závažné stavy (kritické stavy, varování, selhání) disků a dalších komponent musí být reportovány do monitoringu dostupnosti a stavu komponent a služeb úložiště dle SPEC_127.

- Blok úložiště PROJECT musí obsahovat sběr výkonových a kapacitních parametrů úložiště (metrik) a jejich vizualizaci. Řešení musí poskytovat sběr hodnot a grafy pro:

- aktuální využití kapacity a volné kapacity úložišť

- aktuální počet souborů úložišť

- aktuální rychlosti/datové toky úložišť (čtení, zápis, celkově)

- aktuální počty realizovaných operací úložišť (čtení, zápis, celkově; metadata operace)

- aktuální využití kapacity a rychlosti fyzických úložišť (diskových polí, metadata/object storage targets, atp.)

- aktuální rychlosti/datové toky síťovými rozhraními serverů do přístupové sítě

pro období minimálně tří let, v rozlišení minimálně 5 minut po dobu prvního měsíce.

Řešení musí poskytovat vizualizaci grafů softwarem Grafana, součástí dodávky je integrace vizualizace sbíraných metrik do systému Grafana zadavatele.

Pro implementaci řešení zadavatel poskytne ve své infrastruktuře virtuální server pro provoz time-series databáze a dále zadavatel poskytne dodavateli přístup do zadavatelova systému Grafana pro realizaci/integraci vizualizace.

#### Software - Logování

- Systémy Bloku úložiště PROJECT musí zaznamenávat záznamy o aktivitách, činnostech, změnách stavu, událostech apod. (logování). Záznamy musí obsahovat časové razítko, identifikaci systému, služby, uživatele a identifikaci a/nebo popis události.

Záznamy (logy) musí být uchovávány (lokálně) po dobu minimálně 7 dnů.

Systémy Bloku úložiště PROJECT musí záznamy (logy) rovněž zasílat do remote syslog serveru zadavatele (pro centralizovaný sběr a zpracování logů), kde budou zpracovávány technologií Elasticsearch stack.

#### Software – Mail

- Blok úložiště PROJECT musí veškerou mailovou komunikaci realizovat výhradně prostřednictvím SMTP serverů zadavatele.

Zadavatel poskytne SMTP servery.

#### Software - Bezpečnost

IT4Innovations národní superpočítačové centrum je držitelem certifikátů systému managementu bezpečnosti informací podle normy ISO 27001 (ISO/IEC 27001:2013, ČSN ISO/IEC 27001:2014). Implementace Bloku úložiště PROJECT bude realizována v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

- Blok úložiště PROJECT a Diskové pole pro zálohování musí poskytovat přístup a služby pouze oprávněným uživatelům a systémům. Systémy nesmí umožnit či poskytovat přístup a služby neoprávněným uživatelům a systémům. Systémy musí být zabezpečeny proti úniku dat, proti zneužití služeb, proti kompromitaci služeb a systémů.

- Systémy a služby musí používat bezpečná, silná hesla, bezpečné klíče, bezpečné šifrování a protokoly. Je nepřípustné použití výchozích (default) hesel a klíčů a slabých hesel. Je nepřípustné používat stejné autentizační údaje pro různé účty či služby.

- Služby, které nejsou pro provoz řešení a zajištění funkcionality potřeba, nebudou na serverech spouštěny/provozovány, nejlépe ani instalovány.

- Blok úložiště PROJECT a Diskové pole pro zálohování nesmí bez souhlasu zadavatele komunikovat s jinými systémy.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést řešení požadavků zadavatele na software, názvy a počet licencí navrhovaného software.

## Diskové pole pro zálohování

- Diskové pole pro zálohování musí být nezávislé na Bloku úložiště PROJECT - nesmí sdílet diskovou kapacitu s Blokem úložiště PROJECT.

- Diskové pole pro zálohování musí poskytovat protokol iSCSI.

- Diskové pole pro zálohování musí splňovat stejné požadavky na redundanci disků, jako jsou uvedeny v kapitole 6.4.1 Požadavky – redundance disků pro Souborové úložiště.

- Diskové pole pro zálohování nakonfigurované dle požadavků zadavatele musí mít čistou kapacitu na úrovni protokolu iSCSI minimálně 450TB (450x10¹²byte).

- Diskové pole pro zálohování nakonfigurované dle požadavků zadavatele musí poskytovat dlouhodobě udržitelnou agregovanou rychlost sekvenčních operací pro velikost bloku 64KiB (2¹⁶B) minimálně 1GB/s (1x10⁹ byte/s). Požadovaná rychlost musí být reálně dosažitelná z klientů připojených do Přístupové sítě úložiště PROJECT za použití protokolu iSCSI.

- Diskové pole pro zálohování musí mít redundantní provedení, musí mít dva řadiče a

  - Cache o velikosti min. 16GB na řadič

  - Zrcadlení zápisové cache

- Diskové pole pro zálohování musí poskytovat iSCSI rozhraní, minimálně 2x25Gbps na řadič.

- Součástí dodávky je připojení iSCSI rozhraní Diskového pole pro zálohování do dvou datových Ethernet switchů zadavatele (do hraničních prvků Přístupové sítě úložiště PROJECT) - moduly a kabely potřebné pro realizaci a instalace. Z každého řadiče Diskového pole pro zálohování do každého datového Ethernet switche zadavatele povede spoj 25Gbps; celkem tedy 4x25Gbps.

- Součástí dodávky musí být moduly a kompatibilní breakout řešení pro hraničními prvky Přístupové sítě úložiště PROJECT zadavatele. Propojení musí využívat originální moduly kompatibilní s propojovanými zařízeními.

Přístupová síť úložiště PROJECT, prostředky vyhrazené pro připojení a schémata předpokládaného zapojení jsou popsána v kapitole 12.6 Přístupová síť úložiště PROJECT.

- Součástí dodávky je připojení management rozhraní Diskového pole pro zálohování do management LAN sítě Bloku úložiště PROJECT.

- Diskové pole pro zálohování musí umožňovat připojení minimálně deseti iSCSI klientů.

- Diskové pole pro zálohování musí podporovat iSCSI klienty s operačními systémy MS Windows Server, VMware vSphere 7 Enterprise Plus a Linux.

- Diskové pole pro zálohování musí podporovat multipath zapojení.

- Diskové pole pro zálohování musí splňovat rovněž některé požadavky uvedené v kapitole 6.7 Požadavky – Software pro Blok úložiště PROJECT, konkrétně požadavky uvedené v kapitolách:

- 6.7.2 Software – Adresace, jmenné služby, kromě integrace LDAP

- 6.7.3 Software - Správa

- 6.7.6 Software – Mail

- 6.7.7 Software - Bezpečnost

- Dodavatel musí poskytnout skripty pro software Icinga2 poskytující monitoring Diskového pole pro zálohování, konkrétně:

- stav/zdraví diskového pole

- stav napájecích zdrojů diskového pole

- stav disků diskového pole

- stav řadičů diskového pole

- stav komunikačních/datových rozhraní a portů diskového pole (frontend i backend)

- stav logických objektů diskového pole (RAID/volume group, logical volume)

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést čistou kapacitu Diskového pole pro zálohování.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést dlouhodobě udržitelnou agregovanou rychlost sekvenčních operací pro velikost bloku 64KiB Diskového pole pro zálohování.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést detailní konfiguraci Diskového pole pro zálohování, počet a typ rozhraní, počet a typ disků, konfiguraci RAID a spare prostor.

## Obecné technické požadavky

- Všechny servery, disková pole (včetně diskových modulů diskových polí) a podobná zařízení (např. appliance) musí používat:

- redundantní napájení

- za provozu vyměnitelné (hot-swap) napájecí zdroje

- za provozu vyměnitelné (hot-swap) disky

- Všechna zařízení a systémy musí být spravovatelné vzdáleně.

- Všechny servery musí mít vzdálený síťový management nezávislý na provozu operačního systému serveru poskytující ovládání napájení, reset, grafickou konzoli a připojení virtuálních médií.

- Řadiče diskových polí musí být redundantní. Výpadek či odstávka libovolného jednoho řadiče diskového pole nesmí způsobit nefunkčnost služeb diskového pole.

Cache řadičů diskových polí musí být zabezpečena proti ztrátě nebo poškození dat při výpadku napájení nebo selhání jednoho řadiče.

- Paměti RAM všech serverů a řadičů diskových polí musí používat mechanismus detekce a opravy chyby - Error-correcting code memory (paměť ECC).

- Parametry a vlastnosti disků použitých v řešení musí odpovídat jejich nasazení a zátěži. Záruka se vztahuje také na opotřebení disků (včetně SSD a NVMe disků) nadměrným užíváním.

- Řešení musí efektivně pracovat s disky SSD nebo NVMe a zajištovat rovnoměrné opotřebování paměťových buněk disků.

- Běžný provoz a dostupnost deklarovaných kapacit zařízení nesmí vyžadovat zásah obsluhy.

- Všechna zařízení datového úložiště musí být fyzicky označena jednoznačnou identifikací, která musí být na zařízeních snadno dostupná a čitelná, a vhodným způsobem evidována.

## Integrace do datového centra zadavatele

- Dodavatel je povinen realizovat a zprovoznit Blok úložiště PROJECT a Diskové pole pro zálohování v infrastruktuře zadavatele – v datovém centru IT4Innovations (tzv. integrace do datového centra zadavatele).

- Integrací do datového centra zadavatele se rozumí veškeré dodávky a činnosti, jejichž výsledkem bude zprovoznění Bloku úložiště PROJECT a Diskového pole pro zálohování v prostorách a infrastruktuře datového centra IT4Innovations.

- Dodávka musí obsahovat infrastrukturu pro instalaci a provoz dodávaných systémů v datovém centru zadavatele, tj. racky a příslušenství potřebné pro umístění zařízení, řešení napájení a chlazení zařízení a napojení na infrastrukturu datového centra zadavatele.

- Integrace systémů do datového centra zadavatele musí být provedena dle platné legislativy a předpisů a dle požadavků a doporučení výrobců jednotlivých systémů. Pro instalované systémy musí být provedeny revize požadované legislativou a předpisy.

- Dodavatel je povinen respektovat infrastrukturu zadavatele a její provozní parametry. Infrastruktura zadavatele je popsána v kapitole 12  Infrastruktura zadavatele.
Nabídka nesmí používat či předpokládat parametry infrastruktury datového centra, které se liší od těch, které zadavatel specifikoval v zadávací dokumentaci.

- Rozšíření infrastruktury zadavatele, která jsou nezbytná pro realizaci zakázky, musí být součástí dodávky.

- Veškeré dodávky a činnosti řešení integrace do datového centra zadavatele musí být projednány se zadavatelem a zadavatelem schváleny. Veškeré použití a případné úpravy zařízení či technologií datového centra zadavatele (potřebné pro realizaci integrace do datového centra zadavatele) musí být projednány se zadavatelem a se smluvní společností zadavatele poskytující servis datového centra a schváleny zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, úpravu technických návrhů integrace (vedení tras, přípojná místa, použité materiály, apod.) s ohledem na provozní podmínky a best-practices provozu datového centra.

### Požadavky - umístění

- Umístění zařízení musí respektovat dispozice prostor datového centra zadavatele. Zadavatel explicitně upozorňuje na přítomnost sloupů v prostoru datového sálu.

- Všechna dodávaná ICT zařízení musí být určena pro instalaci do racku a musí být nainstalována do racků, nebo musí jít o zařízení, jejichž konstrukce má charakter racku.

- Zařízení musí být umístěna do racků dodaných dodavatelem. Zadavatel dále umožňuje využití jednoho stávajícího racku stávajícího řešení datového úložiště PROJECT, kde je k dispozici cca 21RU. (Jedná se o rack stávajícího úložiště PROJECT umístěný zcela vpravo z pohledu na obrázku Obr. 2 Umístění Bloku úložiště PROJECT.)

- Součástí dodávky je připojení racků potřebných pro realizaci na infrastrukturu zadavatele.

- Dodavatel zajistí veškerou údržbu a servis dodaných racků po záruční dobu.

- Dodávaná zařízení musí být umístěna ve vymezeném prostoru vyznačeném na následujícím obrázku zeleným obdélníkem označeným „BLOK“ (vedle racků stávajícího datového úložiště PROJECT).

Obr. 2 Umístění Bloku úložiště PROJECT

- Vzdálenost racků od překážek (zdí, sloupů, řad dalších racků) a způsob instalace zařízení v racích musí umožňovat bezproblémový návoz, instalaci, výměnu a servis všech zařízení.

- Umístění veškerého instalovaného zařízení dodaného řešení nesmí omezit možnosti revizních zásahů na elektroinstalaci, chladících rozvodech, vzduchotechnice a bezpečnostních systémech (čidla apod.).

- Postavení racků na podlaze datového sálu musí být stabilní a bezpečné, hmotnost racků musí být vhodně rozložena. Musí být respektována konstrukce a únosnost podlahy (25kN/m2). V případě, že by rack působil zátěž bodově nebo na malou plochu, musí být použit roznášecí rám. Úpravy podlahových dlaždic (prostupy do prostoru zdvojené podlahy) musí být provedeny způsobem, kterým nedojde ke snížení únosnosti podlahy. Úpravy podlahových dlaždic musí být provedeny smluvní společností zadavatele poskytující servis datového centra.

- Provedení kabeláže (uvnitř i vně racků) musí zajišťovat spolehlivé připojení, umožňovat manipulaci se zařízeními (např. při servisu zařízení) a bránit poškození kabelů při manipulaci. Prostupy do stropního podhledu datového sálu musí být osazeny průchodkami vhodnými do plechových stropnic.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést schéma navrhovaného umístění zařízení dodávky v datovém sálu datového centra zadavatele a počet racků.

### Požadavky - napájení

- Řešení napájení a provoz dodávaných zařízení musí respektovat omezení zadavatele, zejména parametry napájecích okruhů.

- Blok úložiště PROJECT a Diskové pole pro zálohování budou současně napájeny z nezávislých napájecích větví datového centra (A a B).

- Výpadek či odstávka napájecího okruhu nebo napájecí větve nesmí způsobit poškození žádného zařízení a nesmí způsobit ohrožení zdraví osob či majetku.

- Výpadek či odstávka libovolného jednoho napájecího okruhu nebo napájecí větve nesmí způsobit nedostupnost služeb Bloku úložiště PROJECT a Diskového pole pro zálohování, snížení výkonu ani přerušení chodu žádného zařízení.

Po obnově napájení napájecího okruhu nebo napájecí větve musí být následně automaticky zajištěna redundance napájení všech zařízení.

Řešení pomocí ATS switche je možno použít pouze pro napájení LAN switchů. V případě, že v řešení je použit ATS switch, musí být ATS switch vzdáleně spravovatelný.

- Systémy Bloku úložiště PROJECT musí rovnoměrně zatěžovat napájecí větve a jednotlivé fáze elektrického napájení.

- Řešení musí počítat s maximálním provozním příkonem všech dodaných zařízení.

- Blok úložiště PROJECT musí umožňovat vypnutí celého systému. Blok úložiště PROJECT musí umožnit korektní vypnutí celého systému nejdéle za 30 minut.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést energetickou kalkulaci. Energetická kalkulace musí obsahovat:

- maximální elektrický příkon celého řešení

- elektrický příkon pro každý osazený rack či samostatně umístěné zařízení

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést schéma a parametry napojení zařízení na elektrické rozvody datového centra.

### Požadavky - chlazení

- Řešení chlazení a provoz dodávaných zařízení musí respektovat omezení zadavatele, zejména parametry chladících okruhů datového centra.

- Řešení musí být tepelně neutrální k datovému sálu. Musí být zajištěno chlazení veškerého tepla uvolněného dodávanými zařízeními.

- Chlazení musí jako zdroj chladu používat výhradně chladících kapalinových okruhů studené vody datového sálu.

Vzduch datového sálu lze jako zdroj chladu (tj. bez jeho následného ochlazení) použít pouze v havarijní situaci, kdy dojde k výpadku primárního zdroje chladu – tj. chladících kapalinových okruhů.

- Dodávaný systém musí být pro zajištění chlazení připojen na stávající rozdělovače chlazení zadavatele, jde o rozdělovače použité pro realizaci chlazení stávajícího datového úložiště PROJECT. Rozdělovače (pro vstup a výstup kapaliny) jsou připojeny na chladící kapalinové okruhy SV1 a SV3, aktivní chladící okruh je přepínán pomocí dvojice vzdáleně řízených ventilů.

- Výpadek či odstávka chladících okruhů nesmí způsobit poškození žádného zařízení a nesmí způsobit ohrožení zdraví osob či majetku.

- V případě rizika překročení maximální provozní teploty zařízení či komponent zařízení (např. při výpadku obou chladících kapalinových okruhů), musí automaticky a včas proběhnout odstávka postižených zařízení tak, aby nedošlo k přehřátí nebo poškození zařízení či komponent.

- Úpravy rozdělovačů chlazení a připojení na rozdělovače chlazení musí být provedeny smluvní společností zadavatele poskytující servis datového centra na náklady dodavatele.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést řešení chlazení dodávaných technologických celků.

- (I) Dodavatel musí v nabídce uvést schéma a parametry napojení zařízení na chladící okruhy datového centra.

### Požadavky - transport

- Při transportu a instalaci zařízení nesmí být překročena únosnost podlahy přepravní trasy.

Únosnost podlahy datového sálu a jeho přístupové chodby (místnosti 219 a 223) je 25kN/m2.

Únosnost podlahy přístupových prostor (místnosti 217 a 218) je 5kN/m2. Tento úsek musí být pro transport materiálu dodavatelem dočasně ošetřen instalací ochranných desek pro rozklad zatížení (kupříkladu položením překližkových desek), tak aby výsledné zatížení podlahy v průběhu fyzické dodávky nepřekročilo 5kN/m2 a předešlo se tak poškození podlahy.

## Implementace a další aktivity

### Implementace

- Součástí dodávky musí být komplexní implementace Bloku úložiště PROJECT a Diskového pole pro zálohování, tak aby byly splněny všechny požadavky zadavatele.

- Součástí dodávky musí být návrh, doprava, instalace, zprovoznění, konfigurace, ladění, testování všech systémů a provedení akceptačních testů.

### Školení

- Součástí dodávky musí být školení v rozsahu a v detailu dostatečném pro získání a osvojení znalostí potřebných pro samostatné provozování a správu Bloku úložiště PROJECT a Diskového pole pro zálohování.

- Školení musí poskytnout informace potřebné pro pochopení vnitřního fungování systémů, funkčních celků, hardware a software. Školení musí zahrnovat důkladné seznámení s provozními postupy a správou systému.

- Školení musí být v rozsahu minimálně 4 hodiny, počet účastníku školení nesmí být omezen na méně než 10 účastníku.

- Školení musí zahrnovat teoretické znalosti, praktické ukázky a práci s reálným systémem.

- Praktické ukázky a práce s reálným systémem musí probíhat na Bloku úložišti PROJECT.

- Školení musí vést erudovaní školitelé. Školení musí probíhat v českém nebo anglickém jazyce.

- Školení musí probíhat v místě zadavatele, anebo distančně - videokonferenčně. Pro účely školení je možno bezplatně využít prostor zadavatele.

### Dokumentace

- Součástí dodávky musí být vypracování a dodání komplexní dokumentace.

- Dokumentace musí komplexně pokrývat všechny dodávané systémy a musí být logicky navržena a strukturována. Součástí dokumentace musí být dokumentace skutečného stavu a dokumentace provozních postupů (provozní manuály). Dokumentace musí popisovat veškeré specifické úpravy (nastavení, funkcionality, atd.) řešení.

- Součástí dokumentace musí být též poskytnutí dokumentace dodávaného hardware a software (manuály) v anglickém jazyce.

### Prohlášení o shodě

- Ke všem dodaným systémům a zařízením musí být doloženo prohlášení o shodě.

### Likvidace odpadů

- Součástí dodávky musí být likvidace veškerých odpadů vzniklých realizací dodávky.

Zadavatel není povinen a nebude uchovávat obaly, obalový materiál.

## Požadavky na obsah Návrhu technického řešení

Návrh musí obsahovat detailní popis architektury řešení, použitých technologií, funkcionalitu a vlastností řešení, uvedení konkrétního počtu a konkrétních konfigurací zařízení, konkrétního počtu licencí a konkrétních názvů software a způsob naplnění požadavků zadavatele.

Návrh musí být poskytnut v elektronické formě umožňující kopírování textu.

Licenční podmínky budou vloženy do příslušné přílohy závazného vzoru smlouvy.

## Infrastruktura zadavatele

Blok úložiště PROJECT a Diskové pole pro zálohování budou instalovány a provozovány v datovém sálu datového centra zadavatele v budově IT4Innovations. Budova IT4Innovations se nachází v areálu kolejí Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, na adrese Studentská 6231/1B, 708 00 Ostrava-Poruba.

V datovém sále jsou umístěny stávající systémy zadavatele. Pořizovaná infrastruktura bude umístěna v blízkosti racků stávajícího datového úložiště PROJECT.

### Dispozice sálu

Ve druhém nadzemním podlaží budovy IT4Innovations se nachází datový sál (místnost č. 223) o výměře 511,1m2, rozměrech 24,97 x 20,47m a světlé stavební výšce 4,5m. Sál je koncipován jako samostatný, stavebně nedělený prostor.

V datovém sále je instalována systémová antistatická podlaha rastru 600x600mm a výšky 980mm a dále těsný stropní podhled rastru 600x600mm, podvěšený 700mm pod stavebním stropem. Světlá výška mezi systémovou podlahou a stropním podhledem činí 2,9m.

#### Podlaha

Zdvojená podlaha výška 980 mm - systémové řešení. Zatížení 2500kg/m2 ( 25kN/m2).

Rámová konstrukce z ocelových "C" profilů v rastru 600x600 mm. Podpůrné sloupky tvořeny výškově rektifikovanými stojkami s montážně nastavitelnou hlavou. Sloupky a vodorovné rámy jsou propojeny pevným šroubovaným spojením.

Zakrytí je provedeno z panelů s jádrem na minerální bázi (třída reakce na oheň dle EN 13501 A2).

Spodní líc panelu s AL folií. Boky panelů jsou opatřeny plastovou hranou. Horní povrch s nalepeným PVC. Povrch v antistatické úpravě.

#### Stropní podhled

Pod stropem je podvěšený kovový podhled z galvanizované oceli 600x600x33mm, zkosená hrana o 3mm zaklapnutá to skryté konstrukce, hladký povrch bez perforace, UV stabilní elektrostaticky nanášený polyesterový lak. Revizní kazety doplněny klipy pro vyklápění kazet směrem dolů dle výkresu podhledů. Pro přístup do prostoru nad podhledem je potřeba použít demontovací špachtli.

Skrytá závěsná kovová konstrukce s U-profilem a kolmým DP-profilem zavěšená pomocí závitových tyčí.

### Napájení

Hlavní napájecí větev:

Topologie:  					Dvě nezávislé napájecí větve, redundance 1+1

Rozvodná soustava NN:     			400/ 230V;3+N+PE; 50Hz; TN-S

Distribuční přípojnice:

Počet distribučních přípojnic:			5ks pro každou napájecí větev

Jmenovitý proud distribučního systému:	800A

Napájecí soustava distribuční přípojnice:	TN-S 3x400/230V 50Hz

Jmenovitý výkon distribuční přípojnice:		552kVA

Umístění distribučního systému	:		pod zdvojenou podlahou

Způsob napojení na distribuční systém:		pomocí rozvaděče PDB

Specifikace vývodů rozvaděče PDB		6x3f/32A; možnost jiné konfigurace; 
jištění pojistkami s charakteristikou gG

Způsob připojení IT technologie:		pomocí průmyslových zásuvek IEC60309

Přípojná místa jsou vybavena v konfiguraci 3f/32A a jsou osazena koncovkami PKY32G435.

### Chlazení

Chlazení pro datový sál poskytuje pět samostatných chladících kapalinových okruhů - dva okruhy teplé vody teploty a tři okruhy studené vody. Pro realizaci zakázky budou použity dva chladící okruhy studené vody SV1 a SV3.

V datovém sále jsou ve zdvojené podlaze vyhotoveny tři větve z každého z pěti chladících okruhů. Na větvích jsou pro napojení technologie připraveny odbočky s bezúkapovými uzávěry DN65. Odbočky jsou umístěné pod technologickou podlahou datového sálu a jsou přístupné po vyjmutí některé z dlaždic technologické podlahy. V okruzích je použita směs 35% propylenglykol a 65% voda.

Základní parametry chladících okruhů studené vody, včetně údajů pro připojení:

SV1 – okruh Studené Vody - zelený:

- Hydraulické zakončení: Victaulic UK 76,1

- Pracovní tlak: 4,5bar

- diferenční tlak pro datový sál: 100kPa

- Průtok: 20m3/hod

- Vstupní teplota chladícího média 11,5°C

SV3 - okruh Studené Vody - tyrkysový:

- Hydraulické zakončení: Victaulic UK 76,1

- Pracovní tlak: 4,5bar

- diferenční tlak pro datový sál: 100kPa

- Průtok: 20m3/hod

- Vstupní teplota chladícího média 11,5°C

Pro připojení nových racků zakázky na rozvody chlazení jsou určeny dva stávající rozdělovače chlazení (jeden pro vstup, jeden pro výstup), které je možno rozšířit o dva přípojné body. Jde o rozdělovače použité pro realizaci chlazení stávajícího datového úložiště PROJECT. Rozdělovače jsou umístěny podél řady racků úložiště PROJECT ve zdvojené podlaze datového sálu. Rozdělovače (pro vstup a výstup kapaliny) jsou připojeny na chladící kapalinové okruhy SV1 a SV3, aktivní chladící okruh je přepínán pomocí dvojice vzdáleně řízených ventilů. Řízení ventilů je integrováno do systému měření a regulace zadavatele. Přepnutí mezi chladícími okruhy probíhá v čase kratším než 3 minuty.

Rozdělovače jsou zobrazeny na následujícím obrázku.

Obrázek 3 Rozdělovače chlazení

Obrázek 4 Rozdělovače chlazení - umístění

Obr. 5 Technologie

### Racky

Racky pro Blok úložiště PROJECT a Diskové pole pro zálohování jsou předmětem dodávky. Zadavatel umožňuje využití jednoho stávajícího racku stávajícího řešení datového úložiště PROJECT, kde je k dispozici cca 21RU. (Jedná se o rack stávajícího úložiště PROJECT umístěný zcela vpravo z pohledu na obrázku Obr. 2 Umístění Bloku úložiště PROJECT.)

### Přístupová cesta do datového sálu

Návoz technologií do budovy IT4Innovations je možný ze severovýchodní strany objektu, kde je k tomuto účelu připravena rampa. Rampa je široká 2850 mm a vysoká 1030 mm. Pro transport je výhodné použití nákladních aut s hydraulickým čelem. Z prostoru rampy je vstup do budovy, resp. místnosti č. 218.

Vstupními dveřmi vedoucími do místnosti č. 218 je možné transportovat předměty o rozměrech 2410x1540 mm (výška x šířka).

Místnost č. 218 o rozměrech 5,3 x 5,6m je možné použít pro sejmutí transportních obalů či jako malý mezisklad v době transportu.

Z místnosti č. 218 vede přístupová chodba (místnost č. 219) k datovému sálu. Mezi místností č. 218 a místností č. 219 jsou dveře, jimiž je možné transportovat předměty o rozměrech 2340x1600 mm (výška x šířka). Část této chodby, konkrétně v délce 8,5m, je v provedení šikminy o sklonu 6,5°.

Vstup na datový sál (místnost č. 223) je v horní části přístupové chodby. Vstupními dveřmi je možné transportovat předměty o rozměrech 2360x1520 mm (výška x šířka).

Předmět, který se projde všemi třemi dveřmi, může mít max. rozměry 2340x1520mm (výška x šířka).

Pro transport předmětů v datovém sále je možné využít více variant transportních cest, žádná z nich však není překážkou pro předměty maximálních rozměrů danými dveřmi, viz výše.

Přípustné zatížení podlah v přístupové chodbě (místnost č. 219) a na datovém sále (místnost č. 223) je 2500 kg/m2 (25 kN/m2).

### Přístupová síť úložiště PROJECT

Přístupová síť úložiště PROJECT je tvořena dvěma hraničními prvky CISCO Nexus 9336C-FX2. Hraniční prvky jsou vzájemně propojeny čtyřmi 100Gb/s propoji a tvoří MLAG (VPC) pár. Hraniční prvky Přístupové sítě úložiště PROJECT jsou umístěny v racích stávajícího úložiště PROJECT – racky 2 a 3 zleva na obrázku Obr. 2 Umístění Bloku úložiště PROJECT, v horní části racku.

Hraniční prvky přístupové sítě úložiště PROJECT (volné porty) nejsou osazeny transceivery, transceivery potřebné pro realizaci jsou součástí dodávky.

Přístupová síť úložiště PROJECT je připojena do centrální WAN/LAN sítě zadavatele čtyřmi linkami 100Gb/s.

Pro účely realizace zakázky – pro připojení Bloku úložiště PROJECT a Diskového pole pro zálohování  do Přístupové sítě úložiště PROJECT je ve dvou hraničních prvcích Přístupové sítě úložiště PROJECT (CISCO Nexus 9336C-FX2) vyhrazeno celkem šest portů QSFP28, po třech v každém hraničním prvku.

#### Schémata předpokládaného zapojení

Uvedená schémata jsou ilustrační, uvádějí možné/předpokládané zapojení do Přístupové sítě úložiště PROJECT.

Předpokládá se, že čtyři porty hraničních prvků budou využity pro realizaci datových přenosů/poskytování souborových služeb  Bloku úložiště PROJECT.

Obrázek 6 Zapojení Bloku úložiště PROJECT (data)

Předpokládá se, že dva porty hraničních prvků budou rozděleny za použití funkce breakoutu a

využity pro realizaci datových přenosů iSCSI Diskového pole pro zálohování a pro připojení management LAN sítě/sítí  Bloku úložiště PROJECT.

Obrázek 7 Zapojení Diskového pole pro zálohování (data - iSCSI)

Obrázek 8 Zapojení management LAN sítě Bloku úložiště PROJECT (management)