Příloha č.1 technická specifikace

- Minimální technické požadavky

- Zadání technických parametrů: 1x vozidlo do 7,5 t

Technické parametry podvozku

- Kategorie vozidla N2, celková hmotnost vozidla maximálně 7.490 kg

- Zadní náprava dvoumontáž

- Rozvor min. 4700 mm

- Pérování a tlumiče zesílené

- Zatížení náprav PN min. 2650 a ZN min. 5300

- Motor o výkonu min. 130 kW

- Objem motoru min. 2990 ccm

- Manuální převodovka min. 6 stupňová

- Zrcátka pro šířku nástavby nad 2 160 mm – vyhřívané a el. ovládané

- Elektricky ovládaná okna

- Airbag řidiče

- Centrální zamykání s DO

- Parkovací brzda el. ovládaná

- Klimatizace automatická

- Odpružené sedadlo řidiče

- Senzory světel a stěračů

- Přední mlhové světlomety

- Přední světlomety Full LED

- Vestavěná navigace s rádiem

- Tempomat adaptivní

- Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod

- Gumová podlaha v kabině

- Gumové koberce

- Rezervní kolo plnohodnotné

- Povinná výbava vozidla

Technické parametry nástavby

- Rozměr izotermické nástavby vnitřní – min. délka 5 650 mm x min. šířka 2 250 mm x min. výška 2 150 mm

- Max. výška podlahy od země 1 200 mm

- Stěny a strop nástavby tvoří sendvičové panely s vnějším a vnitřním laminátem min. 1 mm s izolací

- Síla izolačních panelů:

  - strop a zadní vrata min. 40 mm

  - přední čelo min. 40 mm, panely obsahují výztuhu pro montáž chladícího agregátu

  - boční stěny min. 40 mm

  - podlaha min. 75 mm, panely samonosné zesílené včetně lité vrstvy s protiskluzem

- Nosný rám ocelový – pozinkovaný

- Zadní rám nerezový, který je osazen L+P křídlem včetně gumového těsnění, vnější uzávěry nerez, 2x pryžový doraz, výsuvné schůdky, madlo, 2x aretace dveří

- Na pravé straně 1x jednokřídlé dveře s rozměry min. 1 000 x 2 200 mm (šířka x výška) vzdálenost od čela 600 mm, 1x aretace

- Po vnitřním obvodu skříně je Al okopový plech min. 250, aretační lišta FeZn od podlahy na střed 1.200 mm + 1x rozpěrná tyč FeZn

- Vnitřní osvětlení LED 2 ks s pohybovým senzorem, vnější – dle EHK v provedení LED

- Boční a střešní spoiler na kabině

- Reflexní značení

- Boční zábrany proti podjetí – jednořadé

- Blatníky zadních kol včetně držáku a zástěrek

Technické parametry chladírenského agregátu včetně výparníku

- Pohon od podvozku

- Chladící výkon jednotky při 0 °C min. 4.000 W

- Topný ventil, topný výkon min. 3.500 W

- Chladivo R452A

- Ovládací panel uvnitř kabiny řidiče

- Nastavitelné stupně teploty

- Maximální hmotnost agregátu včetně příslušenství 65 kg

Technické parametry zvedacího čela

- Nosnost min. 700 kg

- Ovládání obouruční páčkami + nožní spínače na plošině

- Paletové zarážky

- Varovné blikače + výstražné praporky

- Plošina hliníková min. 1600 x 2310 mm