Příloha č. 2 – technická specifikace

Datové úložiště pro zálohování

Pro rozšíření zálohovacích služeb požadujeme dodávku datového úložiště s níže uvedenými parametry.

Požadované parametry datového úložiště:

- vysoká dostupnost datového úložiště

  - odolnost proti výpadku jednoho řadiče

  - odolnost proti výpadku jednoho zdroje napájení

  - odolnost proti výpadku větráku

- hot-swap diskové řadiče, disky, zdroje napájení a větráky

- rozšiřitelnost systému na minimálně 480 disků, s nárůstem čisté kapacity na 2-násobek dodané

- podpora zabezpečení RAID 1,10,5,6

- podpora agregace disků do jednoho diskového poolu s ochranou proti výpadku jakýchkoliv 2 disků a RAID skupinami 8+2

- podpora globálních spare disků a distribuované spare kapacity

- online rozšíření nebo zmenšení agregovaného diskového poolu až o 60 disků současně v rámci jednoho kroku

- vysoká hustota HDD v rámci instalace v racku min. 60 HDD/4RU

- dodaná sestava musí mít minimálně 40 volných diskových pozic pro rozšíření systému do budoucna bez nutnosti dokupování diskové police

- datová cache min. 64 GB na každém řadiči

- zabezpečení datové cache při výpadku proudu nebo jednoho z řadičů

- podpora vytvoření sekundární SSD cache pro zrychlení operací čtení z HDD disků

- využitelná čistá kapacita min. 430 TiB na discích o velikosti max. 8 TB SATA/SAS 7200 RPM nebo lepších, zabezpečení proti současnému výpadku jakýchkoliv 2 disků, disky musí být konfigurovány v jedné agregované skupině

- minimálně 1 spare disk (nebo distribuovaný spare) na každých 20 konfigurovaných disků

- rychlá obnova diskového poolu v případě výpadku disku do doby max. 12 hod.

- podpora pro tenký provisioning

- vytváření snapshotů typu CoW (Copy-on-Write)

- vytváření zapisovatelných klonů ze snapshotů

- připojení host systémů protokoly Fibre Channel (FC) nebo iSCSI

- každý řadič osazen min. 4 FC porty s rychlostí 32Gbps pro připojení host systémů, všechny porty včetně optických SFP modulů a optické kabeláže délky 3 m

- redundantní připojení každého řadiče do 2 nezávislých SAN sítí

- redundantní připojení host systémů přímo k diskovému poli (DAS)

- redundance připojení host systémů pomocí specifikace protokolu ALUA (Asymmetric Logical Unit Access)

- možnost technické replikace se stávajícím diskovým polem NetApp E2712 (OS: 8.40.30)

- podpora ochrany dat funkcí Data Assurance (T10/PI ANSI standard)

- možnost zabezpečení dat na discích šifrováním s úrovní bezpečnosti FIPS 140-2 při osazení disky typu SED (self-encrypting drives)

- vzdálený management diskového pole pomocí HTML5 webového rozhraní

- podpora rozšíření managementu REST API

- podpora bezvýpadkového upgradu OS a firmware disků

- podpora VMware vSphere Storage API - Array Integration (VAAI)

- podpora Microsoft Offloaded Data Transfer (ODX)

- proaktivní monitoring zdraví disků

- automatické hlášení problémů výrobci pomocí nástrojů autosupport

- podpora připojení k operačním systémům:

  - Microsoft Windows Server 2016 a vyšší

  - Red Hat Enterprise Linux 7.8 a vyšší

  - Novel SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4 a vyšší

  - Apple Mac OS 10.14 a vyšší

  - CentOS Linux 7.8 a vyšší

  - Oracle Linux 7.8 a vyšší

  - VMware ESX 6.7 Update 3 a vyšší

  - IBM AIX 7.1 TL5 SP1 a vyšší

  - Linux Ubuntu 18.04 a vyšší

- podpora montáže do standardní rackové skříně 19''

Požadovaný výkon storage řešení:

- minimální propustnost alespoň 9700 MB/s při sekvenčním čtení bloků o velikosti 512kB a latencí do 1 ms. Čtení bude prováděno ve více paralelních vláknech z minimálně 8 velkých souborů současně.

- minimální propustnost alespoň 4000 MB/s při sekvenčním zápisu bloků o velikosti 512kB a latencí do 2 ms. Zápis bude prováděn ve více paralelních vláknech do minimálně 8 velkých souborů současně.

- rychlost úložiště bude měřena na jednom serveru nad lokálním souborovým systémem.

- ověření výkonu bude prováděno pomocí "iozone -t8 -Mce -s1000g -r512k -i0 -i1 -F file1 file2 file3 file4 file5 file6 file7 file8", kde fileX jsou plné cesty k souborům ležícím na připojeném poli. Podstatné pro průchodnost jsou údaje "Children see throughput for 8 readers" (pro čtení).

- pro rychlost úložiště je pro zadavatele podstatná rychlost naměřená programem iozone verze 3.493 (www.iozone.org).

- dodaný diskový systém musí umožňovat nastavení tak, aby v případě výpadku disku bylo možné dosáhnout doby rebuildu kratší, než 12 hodin (během plného provozu, je přípustná degradace výkonu).

- uchazeč musí na vyžádání zadavatele prokázat splnění deklarovaných parametrů a provést měření na dodané sestavě nakonfigurované dle výše uvedené technické specifikace. V případě nesplnění deklarovaných parametrů je zadavatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Požadavky na servis a záruku:

- Programová podpora výrobce v délce trvání min. 60 měsíců s přístupem k posledním verzím programového vybavení.

- Podpora a hotline výrobce s možností zakládání požadavků zadavatelem v délce min. 60 měsíců.

- Servis systému v místě instalace s minimální garantovanou reakcí NBD (Next Business Day) v délce minimálně 60 měsíců.

- Služba bez nutnosti vracet vadné disky výrobci v případě jejich výpadku.

- Dodávaná zařízení musí být nová a nepoužívaná a musí splňovat podmínky stanovené výrobcem o určení dodávaných zařízení pro ČR a koncového zákazníka.

Označení nebo part number nabídnutého zařízení: Doplní dodavatel.

Podáním nabídky dodavatel stvrzuje, že nabídnuté řešení splňuje veškeré výše uvedené technické parametry.