Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Granulometr s morfologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka granulometru s morfologií, včetně dopravy do místa plnění.

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

Princip měření: - dynamická analýza obrazu (ISO 13322-2)

Možnosti měření: - schopnost současně měřit velikost a tvar částic - detekce nadrozměrných částic - pro lepší rozlišení velikostního rozsahu využití více optických jednotek (min. dvě CCD kamery apod.) - možnost poloautomatického nebo automatického režimu měření - možnost automatického a také uživatelsky nastavitelného vyhodnocení naměřených dat jako je velikosti, tvaru a počet částic

Měřící rozsah: - 20 µm - 30 mm

Typ analýzy: - suchá analýza prášků, granulátů a sypkých materiálů

Doba měření: - schopnost měřit v řádu minut (5 až 10 minut)

Optický záznam: - 30 až 60 snímků za sekundu - 1 snímek minimálně 1 mil. pixelů

Váha měřícího zařízení: - do 80 kg

Ovládání měřícího zařízení: - PC včetně operačního systému, monitor, klávesnice, myš, síťová karta a vyhodnocovací software

Další nároky: - jednoduchá údržba - minimální nároky na kalibraci přístroje - software umožňuje export primárních dat - software umožňuje ukládání výsledků analýz a jejich porovnávání mezi sebou - součástí je příslušenství pro provoz jako jsou licence, kalibrační soubory a další pomůcky

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby