Příloha č. 1a - Technická specifikace – část I.

Nákup tekutinových prvků, část I. „Pneumatické prvky“

Technická specifikace

Jednotlivé prvky musí splňovat alespoň následující technické parametry:

- Pneumatický proporcionální rozváděč

- 3/3 nebo 5/3

- Regulační rozsah alespoň 0 až 800 dm3·min-1 (ANR)

- Maximální pracovní tlak alespoň 6 bar

- Řídicí napětí 0 až 10 V

- Rozměr připojovacího závitu G3/8

- Včetně připojovacího kabelu s konektorem

- Pneumatický proporcionální redukční ventil:

- Regulační rozsah alespoň 0až 10 bar

- Průtok alespoň 1000 dm3·min-1 (ANR)

- Řídicí napětí 0 až 10 V

- Rozměr připojovacího závitu G1/4

- Včetně připojovacího kabelu s konektorem

- Pneumatický měchový motor – 2 ks:

- Průměr motoru v rozsahu 80 až 100 mm

- Zdvih motoru alespoň 20 mm

- Provozní tlak 0 až 8 bar

- Síla při doporučeném zdvihu a tlaku 6 bar alespoň 1 500 N

- Pneumatický měchový motor – 2 ks:

- Průměr motoru v rozsahu 140 až 150 mm

- Zdvih motoru alespoň 50 mm

- Provozní tlak 0 až 8 bar

- Síla při doporučeném zdvihu a tlaku 6 bar alespoň 3 000 N