Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:  Potenciostat - galvanostat s příslušenstvím

Předmětem zakázky je dodávka potenciostatu - galvanostatu včetně požadovaného příslušenství.

Počet: 1 kus

Předmět zakázky musí splňovat následující technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| - Přístroj |  |
| - Potenciostat/galvanostat modulárního typu | ANO |
| - Možnost rozšíření o polarografii | ANO |
| - Možnost rozšíření o rotační diskovou elektrodu s SW regulací otáček | ANO |
| - Integrované tlačítko pro bezpečné vypnutí/zapnutí přívodu k elektrochemické měřící cele | ANO |
| - Potenciálový rozsah | ± 10 V |
| - Maximální proud | ± 2 A |
| - Proudové rozsahy | min. 10 nA až 1 A |
| - Maximální hodnota rychlosti změny potenciálu | min. 1000 V/s |
| - Součástí přístroje modul pro techniku impedanční spektroskopie | ANO |
| - Rozsah měření impedančních spekter | min. 10 µHz - 1 MHz |
| - Rozlišení frekvencí impedančních spekter | min. 0,003% |
| - Modul pro měření cyklické voltametrie s analogově se měnícím potenciálem. | ANO |
| - Příslušenství |  |
| - Dvouplášťová korozní cela o objemu 1 litr splňující ASTM standardy včetně elektrod (1 ks referentní Ag/AgCl, 2 ks pomocná steel) | ANO |
| - Velikost vzorku pro měření v korozní cele musí být v rozsahu | průměr vz. 15 – 16 mm tloušťka vz. 0,6 – 4 mm |
| - Faradayova klec ve tvaru krychle | délka strany 500 mm |
| - Elektrochemická cela včetně elektrod (Ag/AgCl elektroda, Pt-elektroda, GC-elektroda) | ANO |
| - PC-systém součástí dodávky | ANO |
| - Nainstalovaný měřící a vyhodnocovací software kompatibilní s OS Windows 7, 8 a 10, 64-bit | ANO |
| - Neomezený počet licencí vyhodnocovacího SW | ANO |
| - Přenos dat do PC | USB |
| - Obecné požadavky |  |
| - Záruka na přístroj | min. 36 měsíců |
| - Instalace v místě plnění | ANO |
| - Návod v českém jazyce | ANO |
| - Dvoukolové školení obsluhy v rozsahu 2x4 hodin pro 4 osoby (druhé kolo školení obsluhy se bude konat na základě výzvy kupujícího nejpozději do 6 měsíců od prvního kola školení) | ANO |
| - Dostupnost náhradních dílů a servisu | min. 3 + 7 let |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby