Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Digitální mikroskop

Předmětem veřejné zakázky je dodávka digitálního mikroskopu, včetně dopravy do místa plnění, instalace.

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

- Kontrolní jednotka -Kontrolní jednotka s Integrovaným UHD monitorem s velikostí úhlopříčky alespoň 27" (IPS), pracující na Windows 10 s možností použití jako standardního PC. -Hardware a software digitálního mikroskopu plně v českém jazyce (včetně manuálu a podpory v českém jazyce) -Software umožňující režim optického stínového efektu, který se používá pro záznam obrazů s vysokým rozlišením, které jsou porovnatelné s obrazy zaznamenanými pomocí zařízení SEM. -Vysokorychlostní skládání obrazu ve 2D i ve 3D minimálně pro rozsah 50 000 x 50 000 px nezávisle na zvětšení. -Software pro měření 2D a 3D. -Software pro analýzu zbytkových nečistot dle normy ISO 16232 a VDA19. -Software obrazové analýzy umožňující: velikost zrn dle ISO normy 643, počet částic, vyhodnocování porozity a další. -Možnost pozorování za stejných podmínek jako u předcházejícího uloženého snímku (zvětšení, objektiv, rychlost uzávěrky, světlo, vyvážení bílé, úprava kontrastu), včetně možnosti automatické reprodukce nastavení. -Obrazová navigace pomocí přehledového snímku, kdy se po kliknutí na přehledový obrázek vzorek automaticky přesune do příslušné polohy, tak aby byla okamžitě pozorována vybraná oblast na povrchu vzorku ( i při změně zvětšení, či objektivu). -Výstupní formát snímků ve formách .jpeg a .tiff.

- Stojan mikroskopu -Motorizované rameno optiky přístroje v ose Z minimálně 49 mm. -Motorizovaný pojezd stojanu v XY osách minimálně 40x40 mm a motorizace stojanu v ose Z minimálně 50 mm. -Naklánění ramene s objektivem až do 90° s automatickým rozpoznáním úhlu náklonu, automatická detekce eucentrické pozice pozorovaného vzorku -Integrovaná pozorovací kamera stativu, která umožní automaticky zaostřit na vzorek, nastavit eucentrickou polohu vzorku pro pozorování pod úhlem a umožní nastavení limitu pohybu, který zabrání kolizi mezi objektivem a vzorkem. -Nosnost stolu aspoň 4 kg -Software pro měření 2D a 3D. -Software pro analýzu zbytkových nečistot dle normy ISO 16232 a VDA19. -Software obrazové analýzy umožňující: velikost zrn dle ISO normy 643, počet částic, vyhodnocování porozity a další. -Možnost pozorování za stejných podmínek jako u předcházejícího uloženého snímku (zvětšení, objektiv, rychlost uzávěrky, světlo, vyvážení bílé, úprava kontrastu), včetně možnosti automatické reprodukce nastavení. -Obrazová navigace pomocí přehledového snímku, kdy se po kliknutí na přehledový obrázek vzorek automaticky přesune do příslušné polohy, tak aby byla okamžitě pozorována vybraná oblast na povrchu vzorku ( i při změně zvětšení, či objektivu). -Výstupní formát snímků ve formách .jpeg a .tiff.

- Kamera a objektivy mikroskopu -Kamera s obrazový senzorem schopným záznamu v rozlišení aspoň 12 megapixelů (12000 x 9000), velikost senzoru CMOS 1/1.5 palce a lepší. -Zvětšení přístroje 20x – 2500X bez nutnosti manuální výměny objektivů. Požadované režimy osvitu (pro celý rozsah zvětšení) : světlé pole, tmavé pole, kombinovaný osvit, průchozí osvit. -Automatické rozpoznání připojení objektivu, rozpoznání zvětšení a typu objektivu (včetně informace o kalibraci a vyvážení barev jednotlivých objektivů).

- Servisní služby a další příslušenství -Poskytnutí multilicenčního softwaru pro analýzu obrazu a vyhodnocování naměřených údajů a obrazů nezávisle na mikroskopu (na externím samostatném PC) s neomezeným počtem licencí. -Automatická tvorbu reportů do předem připravených šablon (Excel).

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby