Příloha č. 1c - Technická specifikace – část III.

Nákup tekutinových prvků, část III. „Hydraulické prvky“

Technická specifikace

Jednotlivé prvky musí splňovat alespoň následující technické parametry:

- Proporcionální přepouštěcí ventil

Doba dodání - 45 kalendářních dnů.

Proporcionální přepouštěcí ventil

- Nominální průtok alespoň 35 dm3·min-1

- Maximální pracovní tlak alespoň 280 bar

- Napájení 24 V

- Řídicí napětí 0 až 10 V

- Doba odezvy maximálně 80 ms při 100% řídicím signálu a průtoku 10 dm3·min-1

- Zpětná vazba

- Včetně připojovací desky

- Rozměry připojovacích závitu G1/2

- Servoventil

Doba dodání - 140 kalendářních dnů.

Servoventil

- 3-polohový, 4-cestný dvoustupňový servoventil

- S integrovanou řídicí elektronikou

- Mechanická a elektrická zpětná vazba od polohy šoupátka

- Externí řídicí tlak

- Jmenovitý průtok alespoň 70 dm3·min-1

- Maximální průtok alespoň 150 dm3·min-1

- Maximální pracovní tlak alespoň 280 bar

- Napájení 24 V

- Řídicí napětí -10 až 10 V

- Hystereze maximálně 1%

- Včetně připojovací desky

- Rozměry připojovacích závitu G3/4, pro řídicí tlak G1/4

- Přímočaré HM

Doba dodání - 100 kalendářních dnů.

Přímočarý hydromotor I.

- Jednostranná pístnice

- Montáž na víko na straně pístnice

- Rozměr pístu 40 mm, pístnice 28 mm (nebo 22 mm), zdvih 500 mm

- Standardní pryžové těsnění

- Integrovaný snímač polohy ve vrtané pístnici s CAN bus výstupem

- Maximální pracovní tlak alespoň 200 bar

Přímočarý hydromotor II.

- Musí být stejné konstrukce jako Přímočarý hydromotor I.

- Rozdílné pouze těsnění pístu a pístnice pomocí teflonového těsnění (pro servo pohon)

- Pohonné jednotky

Doba dodání - 100 kalendářních dnů.

Pohonná jednotka I.

- Zubový hydrogenerátor s vnějším ozubením

- Geometrický objem 4 až 6 cm3

- Pracovní tlak alespoň 200 bar

- Elektromotor o výkonu 3 až 5 kW a otáčkách 1500 min-1 + odpovídající frekvenční měnič

- Sestava el. motoru a hydrogenerátoru musí obsahovat nosič hydrogenerátoru, hřídelovou spojku a konzoli pro upevnění celé sestavy

- Všechny díly budou smontovány

- Včetně provozní dokumentace

- Kompatibilní s pracovní kapalinou – minerální olej VG46

Pohonná jednotka II.

- Zubový hydrogenerátor s vnějším ozubením

- Geometrický objem 4 až 6 cm3

- Pracovní tlak alespoň 25 bar

- Elektromotor o výkonu 0,5 až 1 kW a otáčkách 1500 min-1 + odpovídající frekvenční měnič

- Sestava el. motoru a hydrogenerátoru musí obsahovat nosič hydrogenerátoru, hřídelovou spojku a konzoli pro upevnění celé sestavy

- Všechny díly budou smontovány

- Včetně provozní dokumentace

- Kompatibilní s pracovní kapalinou – minerální olej VG46

- Topná tělesa

Doba dodání - 45 kalendářních dnů.

Topné těleso I.

- Výkon alespoň 1200W

- Napájení 3x230V

- Délka maximálně 700 mm

- Montážní závit M48x2

- Včetně regulace

- Regulační rozsah alespoň 20 až 70 °C

- Musí být určeno pro ohřev olejů

Topné těleso II.

- Výkon alespoň 1000W

- Napájení 3x230V

- Délka maximálně 600 mm

- Montážní závit M48x2

- Včetně regulace

- Regulační rozsah alespoň 20 až 70 °C

- Musí být určeno pro ohřev olejů

- Kyvný motor

Doba dodání - 100 kalendářních dnů.

Kyvný motor

- Konstrukce se souosým výstupním hřídelem k ose pístu

- Průměr pístu 36 až 45 mm

- Úhel kyvu 360°

- Pracovní tlak alespoň 200 bar

- Krouticí moment alespoň 180 N·m

- Výstupní hřídel s drážkou pro pero

- Maximální hmotnost 7 kg