Technická specifikace

Obsah

Technická specifikace pro „Služby EMC laboratoře – testy elektromagnetických emisí	2

Popis služby	2

Technická specifikace pro „Služby EMC laboratoře - testy elektromagnetických emisí“

## Popis služby

Služba laboratoře pro měření a vyhodnocování emisí elektromagnetického záření je specializovanou služnou, která zajistí výsledky měření, jejichž rozsah by nebylo možné získat vlastními silami řešitelů projektů. Bude se jednat o měření emisí do vedení, emisí vyzařovaných, dále pak měření průběhů napětí a proudů u testovaných prototypů a kalibrace měřicích snímačů proudu. Jedná se o prototypy desek plošných spojů jsou - elektronickýchá zařízení, která vznikají v rámci grantových projektů společným úsilím hlavního řešitele a partnerů projektu.

Prototypy vyvíjené v rámci dotačních projektů MPO APLIKACE mají časovou periodu 4 týdny. To znamená, že týden je u řešitele projektu věnován návrhu prototypu z pohledu elektronického obvodového schématu a zapracování změn vyplývajících z vlastních měření, měření z laboratoří a dat získávaných průběžně dlouhodobým během prototypů. Týden je věnován výrobě prototypu, resp. návrhu layoutu na desce plošného spoje a jeho výroba. 3. týden je věnován osazení a oživení prototypu. Toto zahrnuje osazení součástkami SMD i klasickými, kontrolu chyb, očištění a základní zprovoznění prototypu při jeho připojení na napájecí napětí. Poslední týden je věnován testům v laboratoři pro měření elektromagnetických emisí a získávání dat z měření, resp. průběhů rušení při testech. V rámci optimalizací jsou v laboratoři měněny součástky prototypů, přidávány odrušovací členy, zkracováno vedení apod. Tyto poznatky jsou zaznamenávány a dále implementovány do nových prototypů a iteračním způsobem se vylepšuje výsledný produkt.

U těchto prototypů je nutno zajistit kalibraci měřených veličin jako je napětí, proud, frekvence, fázový posun, harmonické zkreslení a další, postupně definovaná v objednávkách. Za tímto účelem budou poptávána kalibrační stanoviště, která jsou schopná přesně změřit kalibrační proud a tento údaj o měření zanést v reálném čase do kalibrovaných prototypů, které jsou připojeny na stejný kalibrační okruh. Prototypy pro energetické sítě a jejich hodnocení budou určeny pro proudy do 1200 A se střídavým fázovým napětím do hodnoty 260 V. Kalibrační stanoviště musí být schopno generovat proudy do 1200 A a napětí sinusového průběhu do hodnoty alespoň 260 V. Je požadována nutná úprava datového interface kalibračního stanoviště tak, aby byla kompatibilní s dodanými prototypy (mikrokontrolery ST a sériový interface UART). Samozřejmá je kooperace s řešiteli zadavatele a jejich účast na úpravě firmware našich prototypů.

| Minimální požadované parametry – musí být splněno! | Parametry nabízené služby |
| --- | --- |
| Technické požadavky – Služby laboratoře elektromagnetických emisí, měření elektrických veličin a modifikaci parametrů desek plošných spojů – minimální technické parametry měřícího zařízení |  |
| Umělá síť LISN 1F | ANO / NE |
| Předcertifikační EMI přijímač s minimálním rozsahem do 0 až 1,5 GHz s vestavěným displejem a možností záznamu dat na USB. (rozsah nad 1,5 GHz je možný) | ANO / NE |
| Spektrální analyzátor (testování dle ČSN EN 61000-4-4, ČSN EN 61000-4-5, ČSN EN 61000-4-11), možnost ukládání na USB | ANO / NE |
| Spektrální analyzátor s funkcí generátoru signálu v minimálním frekvenčním rozsahu 1 kHz až 1,5 GHz (horní hranice nad 1,5 GHz je možná spodní hranice pod 1 kHz je možná) | ANO / NE |
| Možnost měření elektromagnetické emise do vedení | ANO / NE |
| Možnost měření elektromagnetické emise do prostoru | ANO / NE |
| Možnost volby Quasi-peak detektoru | ANO / NE |
| Možnost volby šířky detekovaného pásma RBW | ANO / NE |
| Možnost detekce náběhových proudů prototypů pro napětí 230 Vac | ANO / NE |
| Možnost detekce teplotních anomálií u testovaných prototypů | ANO / NE |
| IP kamera (Snímací čip minimálně 1/2.8" nebo větší, Rozlišení minimálně 4MPx, Podporované přenosové kodeky H.265, H.265+, H.264+, H.264, MJPEG, podpora minimálně 120dB Wide Dynamic Range. | ANO / NE |
| Osciloskop min. šířka pásma 100 MHz, poč. kanálů 4, vzorkování 1 GSa/s nebo více, možnost ukládání na USB | ANO / NE |
| Možnost výměny součástek u prototypů typu SMD v rámci laboratoře | ANO / NE |
| Pájecí stanice s digitálním nastavením teploty a minimální výkonem 70 W | ANO / NE |
| Horkovzdušná stanice | ANO / NE |
| Digitální mikroskop – zvětšení min. 100 x | ANO / NE |
| Digitální mikroskop – možnost ukládání snímků na externí médium | ANO / NE |
| Termokamera s rozlišením min. 320x240 pixelů | ANO / NE |
| Termokamera na stativu s propojením do sítě ethernet | ANO / NE |
| Termokamera – možnost vzdáleného dohledu přes VPN | ANO / NE |
| Analyzátor spotřeby energie | ANO / NE |
| Analyzátor spotřeby energie včetně stanovení harmonického zkreslení pro min. 40 harmonických | ANO / NE |
| Laboratorní zdroj digitální 0-120 V DC/3A (vyšší maximální napětí je možné, vyšší dodávaný proud nad 3A možný) | ANO / NE |
| Možnost připojení k WiFi 2,4 GHz a 5,0 GHz v místě realizace služby | ANO / NE |
| Analyzátor spotřeby energie – přesnost měření spotřeby energie lepší než 0,5 % (vyšší přesnost, nižší číslo %) | ANO / NE |
| Analyzátor spotřeby energie – dlouhodobý záznam dat pro minimálně 6 měsíců záznamu s periodou záznamu 1s, nebo méně. | ANO / NE |
| Pracovní stanice pro zpracování dat z EMC laboratoře v místě realizace |  |
| - Procesor - Cache alespoň 8MB - 64b instrukční sada - Výrobní technologie max 10 nm - Alespoň 4 jádra - Kompatibilní s Intel® Virtualization Technology - RAM 32 GB DDR4 nebo vyšší - Úložiště tymu SSD M.2 NVMe min. 500 GB - Připojení do místní sítě - Vzdálený přístup pomocí vzdálené plochy RDP z internetu - Přístup úrovně „Administrator“ | ANO / NE |
| ESD generátor |  |
| - Samostatný testovací ESD systém - výměnný vybíjecí modul - ESD pistole - Stůl s vodivou deskou a deskou pod stůl + vertikální vazební rovina - testování dle ČSN EN 61000-4-2) - 16 kV vzduchový výboj - 10 kV kontaktní výboj | ANO / NE |
| EMI měřící přijímač |  |
| - Určení pro předcertifikační měření - umělá síť LISN 1F - předcertifikační EMI přijímač - do 3 GHz s vestavěným displejem - spektrální analyzátor - generátor reportů - ovládání LISN | ANO / NE |
| EMC Generátor |  |
| - Musí umožnit testování dle: - ČSN EN 61000-4-4 - ČSN EN 61000-4-5 - ČSN EN 61000-4-11 | ANO / NE |
| Upřesňující podmínky plnění |  |
| Některé prototypy je možné od řešitele projektu/zadavatele odvézt a testovat v laboratoři poskytovatele služby, některé jsou vázány na zařízení v průmyslovém prostředí a je potřeba provádět testy od počátku u poskytovatele na místě. Cílem poskytované služby bude zajistit testování v požadovaném rozsahu v co nejkratším čase, resp. do 2 pracovních dnů umožnit řešiteli projektu přístup do laboratoře a provedení potřebných testů dle jejich zadání. Předpokládané časové vytížení laboratoře, a tedy potřebná alokace času, předpokládaná doba 14 dnů v měsíci. Dále budou v rámci služby využívány testy zařízení instalovaných a testovaných v provozu u partnerů, a tedy bude nutná instrumentace v místě realizace a on-site test. Požadována bude fyzická přítomnost techniků měření a bude nezbytná alespoň po dobu dvou dnů v týdnu, kdy budou typy testů a data konání testů upřesněny řešiteli projektu. Testování může provádět dobře zaškolená osoba. Vadný prototyp bude laboratoří řádně zlikvidován v elektroodpadu; je požadováno, aby v souladu s RoHS (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ) nebyly používány nebezpečné materiály jako např. olovo. Řešitel předpokládá výměnu součástek prototypů v objemu max. 10 %, s předpokládanou částkou nepřesahující 2000 Kč bez DPH za jedno provedené měření jednoho prototypu. Předpokládá se max. 5 měření na prototypech během týden, tj. jeden prototyp denně. Řešitel předpokládá výkon služby v 80 % v laboratoři poskytovatele, ve 20% je předpokládána přítomnost zástupce poskytovatele v sídle řešitele (objednatele). Nelze při testování používat inovativní postupy a řešení s ohledem na požadavek přesných výsledků měření vyvíjených prototypů. |  |

| Automatický kalibrační systém s podporou Ethernet komunikace pro zařízení obsahující mikroprocesory STM a průběžným měřením spotřeby elektrické energie. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podpora tisku kalibračních dat na tiskárnu Podpora zálohování kalibračních údajů na datový server |  |  |  | ANO / NE |
| Kalibrační proudy s možností volby v rozsahu minimálně 10 - 1200A (hodnoty pod 10 A povoleny, hodnoty nad 1200 A povoleny) |  |  |  | ANO / NE |
| Výkon zdroje kalibračního proudu minimálně 1 kW |  |  |  | ANO / NE |
| Kalibrační napětí s možností volby v rozsahu 10 – 260 V (hodnoty pod 10 V povoleny, hodnoty nad 260 A povoleny) |  |  |  | ANO / NE |
| Výkon zdroje kalibračního napětí minimálně 250 W |  |  |  | ANO / NE |
| Přesnost měření napětí 0,05 % nebo lepší (lepší přesnost, nižší číslo %) |  |  |  | ANO / NE |
| Přesnost měření proudu 0,05 % nebo lepší (lepší přesnost, nižší číslo %) |  |  |  | ANO / NE |
| Přesnost měření výkonu 0,05 % nebo lepší (lepší přesnost, nižší číslo %) |  |  |  | ANO / NE |
| Technické požadavky - Proudové snímače přesné – princip ROGOWSKI |  |  |  |  |
| Přesnost 1 % nebo lepší (lepší přesnost, nižší číslo %) |  |  |  | ANO / NE |
| Napěťový výstup |  |  |  | ANO / NE |
| Technické požadavky - Proudové snímače přesné – princip Proudový transformátor |  |  |  |  |
| Přesnost 0,5 % nebo lepší (lepší přesnost, nižší číslo %) |  |  |  | ANO / NE |
| Napěťový výstup |  |  |  | ANO / NE |

Účastník čestně prohlašuje, že splňuje všechny výše uvedené technické požadavky.

V ………………….. dne …………

……………………….………………

podpis oprávněné osoby