# Příloha č. 2 – technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem Dodávka IT techniky 41/2022

zadávané v dynamickém nákupním systému s názvem Dodávky IT + AV techniky 2022–2025 a evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041737.

# Doplnění vybavení laboratoře počítačových sítí VŠB-TUO

V rámci doplnění laboratoře počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové laboratoře VŠB-TU Ostrava.

V laboratoři probíhají kurzy zaměřené na práci se síťovými technologiemi – směrovači a přepínači výrobce Cisco, řady Catalyst 2960, 3560, 6500, 9200 a ISR 4321, 1800, 1900 a Wireless Controller řady Cisco Catalyst 9800-CL .

Zároveň zde probíhají kurzy celosvětového programu Cisco Networking Academy (příprava na průmyslovou certifikaci Cisco).

Z těchto důvodů je požadována 100% kompatibilita (posuzována z pohledu výrobce stávajících technologií) se stávajícím vybavením laboratoře tak, aby na nové síťové technice mohla probíhat výuka minimálně ve stejném rozsahu s použitím stávajících učebních textů, pomůcek a vybavení a to bez ztráty doposud vložených investic.

# Technická specifikace požadovaných prvků

Pro zpracování přílohy č. 2 uvede dodavatel označení nebo part number (dále PN) nabízeného zařízení. Dále dodavatel uvede informaci o tom (ANO/NE), zdali nabízené zařízení splňuje požadované parametry z přílohy č. 2 níže.  Součástí nabídky může být přiložena vlastní technická specifikace nebo popis zařízení.

Minimální technické požadavky na zařízení:

|  | Vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti |
| --- | --- | --- |
|  | Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: Doplní dodavatel | - |
| 1 | 802.11n verze 2.0, 2x2 MIMO se dvěma SP, Maximal Ratio Combining (MRC), 802.11n and 802.11a/g, 20- a 40-MHz kanály, PHY až 444.4 Mbps (40 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), A-MPDU, A-MSDU, DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD) | Doplní dodavatel |
| 2 | 802.11ac, 2x2 MU-MIMO se dvěma SP, MRC, 802.11ac beamforming, 20-, 40-, 80- MHz kanály, PHY až 866.7 Mbps (80 MHz na 5GHz), A-MPDU, A-MSDU, DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD), WPA3 | Doplní dodavatel |
| 3 | 802.11ax, 2x2 uplink/downlink MU-MIMO se dvěma SP, Uplink/downlink OFDMA, TWT, BSS coloring, MRC, 802.11ax beamforming, 20-, 40-, 80- MHz kanály, PHY až 1.488 Gbps (80 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), A-MPDU, A-MSDU, DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD), WPA3 | Doplní dodavatel |
| 4 | Integrovaný Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 radio modul. | Doplní dodavatel |
| 5 | Access Point určený pro instalaci na strop/podhled, integrované antény integrované pro pásma 2.4 a 5GHz. | Doplní dodavatel |
| 6 | Síťová rozhraní 1x 100, 1000 Ethernet (RJ-45), konzole RJ45. | Doplní dodavatel |
| 7 | Možnost 802.3af/at PoE napájení AP z přepínače nebo injektoru – plná funkce AP při použití 802.3at . | Doplní dodavatel |
| 8 | Důvěryhodný HW/SW – AP používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu OS, kontrolu autentičnosti HW a mechanismy pro ochranu SW a HW proti útokům. | Doplní dodavatel |
| 9 | Součástí dodávky každého AP jsou licence pro kontroler bezdrátové sítě. Všechny licence musí mít platnost po celou dobu životnosti bezdrátového řešení. | Doplní dodavatel |
| 10 | Minimálně 8 inzerovaných SSID (BSSID) per radio. | Doplní dodavatel |
| 11 | Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4 GHz do 5GHz pásma. | Doplní dodavatel |
| 12 | Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazení PKI. | Doplní dodavatel |
| 13 | Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x suplikant. | Doplní dodavatel |
| 14 | Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark). | Doplní dodavatel |
| 15 | AP lze přepnout do režimu řídícího prvku bezdrátové sítě (Wireless Controller). | Doplní dodavatel |
| 16 | Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 pomocí Telnet a SSH. | Doplní dodavatel |
| 17 | Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur. | Doplní dodavatel |
| 18 | AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru. | Doplní dodavatel |
| 19 | Součástí AP je plechový úchyt pro instalaci na strop nebo stěnu. | Doplní dodavatel |
| 20 | AP je fyzicky zabezpečitelné/uzamykatelné k okolním pevným částem. | Doplní dodavatel |