Název veřejné zakázky:

Zavedení systému energetického managementu v areálu VŠB-TUO – budovy USSS, FBI, FAST, Hvězdárny a planetária, Krásnopolská – VIII. etapa

Závazné technické parametry

Požadavkem zadavatele je realizace a vyhotovení dokumentace skutečného stavu připojení budov v majetku VŠB-TUO, které dosud nejsou napojeny do systému energetického managementu (EM) pro dálkové on-line sledování spotřeb energií.

Jedná se o budovy v areálech:

- FAST – Fakulta stavební, Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava-Poruba, 708 00

- FBI – Fakulta bezpečnostního inženýrství, Lumírova 630/13, Ostrava-Výškovice, 700 30

- Krásnopolská – Krásnopolská 86/10, Ostrava-Pustkovec, 708 00

- HaP – Hvězdárna a planetárium, K Planetáriu 200/502, Ostrava – Krásné Pole, 725 26

- USSS – koleje – Studentská 1770/1, Ostrava-Poruba, 708 00

Předmětem realizace energetického managementu budov je měření spotřeby elektrické energie a tepla. V budovách  HaP a FAST-VEC4  je nutno instalovat měření elektrické energie pro tepelná čerpadla a elektrokotle.

Seznam budov a požadovaných energií pro připojení do EM

| Budova | Elektřina | Teplo | Plyn | Voda |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAST – A | Ano | Ano | Ano | Ano – rozdělení na SV a TV |
| FAST – B |  |  |  |  |
| FAST – C |  |  |  |  |
| FAST – D |  |  |  |  |
| FAST – E |  |  |  |  |
| FAST – F |  |  |  |  |
| FAST – G |  |  |  |  |
| FAST – H | Ano | Ano | Ano |  |
| FAST – I |  |  |  |  |
| FAST – K | Ano | - | Ano - rozdělení (topení a ohřev TV) | Ano – rozdělení na SV a TV |
| FAST – VEC4 | Ano - rozdělení na technologie (topení a ohřev TV) | - | Ano - rozdělení na technologie (topení a ohřev TV) | Ano – rozdělení na SV a TV |
| FBI – LA | Ano | Ano celkem 3 OM / rozdělení na UT, VZT a TV | - | Ano / rozdělení na SV a TV (u měření tepla) |
| FBI – LB | Ano |  | - |  |
| FBI – LC | Ano |  | - |  |
| FBI – LD | Ano |  | - |  |
| FBI – LE | Ano |  | Ano |  |
| FBI – LF | Ano |  | Ano |  |
| FBI – LG | Ano |  | - |  |
| FBI – LH | Ano |  | - |  |
| FBI – LI | Ano |  | - |  |
| KRÁSNOPOLSKÁ – KK | Ano | - | Ano | Ano |
| KRÁSNOPOLSKÁ – KP | Ano | - | Ano |  |
| HaP – P | Ano | - | - | - |
| HaP – PL | Ano | - | - | Ano |
| HaP – S | Ano | - | - | - |
| USSS – koleje A | Ano | Ano/ i TV |  | Jsou zde 4 odběrná místa – napojení pro které objekty je v kompetenci USSS (dokáží si přepojovat přívody), ale instalují si podružné měření – taktéž vyvést do EM |
| USSS – koleje B | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje C | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje D | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje DS | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje E | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje F | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje Garáže | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje J | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje T | Ano | Ano/ i TV |  |  |
| USSS – koleje V | Ano | Ano/ i TV |  |  |

Pozn.: před lomítkem odběr media / za lomítkem měření media;  fakturační měřidlo

- Měření spotřeby elektrické energie fakturační pro celý areál v trafostanici FAST (VN).

- Měření spotřeby vody fakturační pro celý areál FAST v šachtě (2 vodoměry)

- Měření spotřeby elektrické energie fakturační pro celý areál v trafostanici FBI (VN). NN je v rozvodnách NN budov FBI

- Měření spotřeby zemního plynu fakturační na FBI (odečítat se budou budovy E a F – zbytek jsou malé laboratoře na budovách C a D)

- Měření spotřeby elektrické energie fakturační pro celý areál v rozvodně VN USSS

Měření spotřeby elektrické energie, tepla, vody a zemního plynu u všech OM na výše uvedených objektech budou vyvedeny do EM za daný objekt nebo část objektu.

Předpoklad je osazení prvků zajišťujících odečty, prokabelování v rámci stavebních objektů do stávajících datových rozvaděčů, případné dovystrojení datových rozvaděčů o pole a prvky zajišťující sběr dat z budovy. Součástí nejsou kabelové slaboproudé propoje mezi areály, je řešeno stávajícími slaboproudými rozvody.

Součástí plnění bude vyhledání potřebných dat a informací v archívu univerzity (budovy FAST, FBI, Krásnopolská, HaP – archív v budově rektorátu; budovy USSS v archívu na kolejích). V případě, že měřidlo, které bude řešeno v rámci EM je měřidlem fakturačním, je předmětem realizace projednání s příslušným provozovatelem sítě jakým způsobem je možno požadovaná data získat, zda bude data předávat (jakým způsobem), případně podle jeho požadavků navrhnout osazení komponent pro dálkový odečet.

Ukázka stávající vizualizace EM: