## Příloha č. 2 – Technická specifikace VZ Dodávka IT techniky 26/2019

## Rozšíření technické infrastruktury počítačové sítě VŠB-TUO

### V rámci doplnění infrastruktury počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou, transparentně bez ztráty doposud vložených investic.

### Popis stávajícího řešení

Pevná část počítačové sítě je tvořena přístupovými a agregačními přepínači Cisco Catalyst 2960/3560/6500/6800/9300. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů a z části také do servisního skladu, ze kterého jsou operativně nahrazovány poškozené prvky, popř. doplňována stávající infrastruktura. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

### Požadavky na dodaná zařízení

Dodavatel poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem.

Dodavatel zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému.

Všechna dodaná síťová zařízení musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v síti VŠB-TU Ostrava v současné době.

Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodaná zařízení musí být integrovatelná do aktuálně provozovaného centralizovaného managementu počítačové sítě a do dalších automatizovaných systémů pro dohled a správu počítačové sítě a to bez dodatečných nákladů a to i do budoucna při aktualizaci programového vybavení dodaných zařízení nebo centralizované správy. Požadovaná kompatibilita dodaných zařízení bude posuzována z pohledu již provozovaných infrastruktur a instalací.

Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarována produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodávky a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

### Seznam pořizovaných prvků

| Počet | Název | Max. cena celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- |
| 1 | GE L2 přepínač s 10GE uplinky | 60 tis. Kč |
| 5 | Přepínače signálu - Kompaktní L2 přepínač | 81,35 tis. Kč |
| 10 | PoE+ injektory | 15 tis. Kč |

### GE L2 přepínač s 10GE uplinky

| Požadavek na funkcionalitu | Minimální požadavky |
| --- | --- |
| Základní vlastnosti |  |
| Třída zařízení | L2 switch |
| Formát zařízení | fixní, konfigurací rozšiřitelný na stohování, 1RU |
| Stohovatelný bez snížení počtu požadovaných ethernet portů | Stohovací modul. |
| Počet portů 10/100/1000 | 24 |
| Počet uplink portu s modulárním rozhraním SFP/SFP+ 1/10 Gbps | 4 |
| Možnost připojit externí redundantní zdroj | Ano |
| Ventilátor | Ano |
| Výkonnostní parametry |  |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | 128 Gbps |
| Minimální paketový výkon přepínače | 95 Mpps |
| Minimální počet MAC adres | 16000 |
| Počet záznamů ARP/Routes | 11000 |
| Buffer | 6 MB |
| Vlastnosti stohování |  |
| Vzájemné stohování všech nabízených modelů | Ano |
| Minimální počet přepínačů zařaditelných do stohu | 8 |
| Rychlost stohovacího rozhraní | 80 Gb/s |
| Automatická kontrola a sjednocení verze software přepínačů ve stohu | Ano |
| Možnost předkonfigurace neexistujícího přepínače ve stohu před jeho připojením | Ano |
| Seskupení portů (IEEE 802.3ad) mezi různými prvky stohu | Ano |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem stohu (1:N redundance) | Ano |
| Protokoly fyzické vrstvy |  |
| IEEE 802.3-2005 | Ano |
| IEEE 802.3ad | Ano |
| Podpora instance STP pro jednotlivé VLAN (např. PVSTP, VSTP) | Ano, min. 128 instancí |
| Podpora "jumbo rámců" | 9198 bytes |
| Protokoly 2. vrstvy |  |
| IEEE 802.1D | Ano |
| IEEE 802.1Q | Ano |
| Minimální počet aktivních VLAN | 1024 |
| IEEE 802.1s - Multiple Spanning Tree Protocol | Ano |
| IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | Ano |
| IEEE 802.1X - Port Access Control | Ano |
| IEEE 802.1p | Ano |
| Per VLAN rapid spanning tree (např. PVRST+ nebo ekvivalentní) | Ano |
| Detekce protilehlého zařízení (např. CDP, LLDP) | Ano |
| Detekce parametrů protilehlého zařízení (např. LLDP-MED) | Ano |
| Protokol pro definici šířených VLAN (např. VTP nebo, MVRP, GVRP) | Ano |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD nebo ekvivalentní) | Ano |
| STP root guard nebo ekvivalentní | Ano |
| STP loop guard nebo ekvivalentní | Ano |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (jednosměrnost optické linky, root guard, loop guard) | Ano |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech nebo definicí bandwidth | Ano |
| Protokol IP |  |
| Switched Virtual Interface (SVI) | 512 |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní) | Ano |
| QoS | Ano |
| QoS i na stohovacím propoji | Ano |
| DHCP relay | Ano |
| Protokol IPv6 |  |
| Podpora IPv6 ACL | Ano |
| Podpora IPv6 services ( DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP) | Ano |
| Podpora MLDv2 snooping | Ano |
| Podpora IPv6 Port ACL | Ano |
| Podpora IPv6 First Hop Security RA guard nebo ekvivaletní | Ano |
| Podpora IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard nebo ekvivalentní | Ano |
| Podpora IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard nebo ekvivalentí | Ano |
| Směrovací protokoly |  |
| statické směrování | Ano |
| Bezpečnost |  |
| ACL na rozhraní (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.1ad) | Anoí |
| ACL pro IP | Ano |
| ACL pro ethernetové rámce | Ano |
| IPv6 ACL | Ano |
| MACsec | Ano |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | Ano |
| Možnost definovat maximální počet MAC adres na portu | Ano |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | Ano |
| DHCP snooping | Ano |
| IEEE 802.1x autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | Ano |
| IEEE 802.1x autentizace přepínače vůči nadřazenému přepínači, sdílení ověření koncových stanic | Ano |
| konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | Ano |
| ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x) | Ano |
| Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Security Group Exchange Protocol nebo funkčně ekvivalentní). | Ano |
| Podpora koncových zařízení |  |
| Podpora určování polohy klienta, rozšíření WiFi systému pro určování polohy klienta i v pevné LAN síti (např. Network Mobility Service Protocol - NMSP) | Ano |
| Management |  |
| Management out-of-band port | Ano |
| CLI rozhraní | Ano |
| DNS klient | Ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) např. pomocí ACL | Ano |
| NTP klient s MD5 autentizací | Ano |
| Podpora sběru síťových toků NetFIow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955) | Ano |
| Port mirroring (SPAN) | Ano |
| Port mirroring 1 -> 1 | Ano |
| Port mirroring N -> 1 | Ano |
| Přepínač obsahuje traceroute utilitu operující na linkové vrstvě (Layer 2 traceroute) | Ano |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače | Ano |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | Ano |
| SNMPv2 | Ano |
| SNMPv3 | Ano |
| SSHv2 | Ano |
| SSHv2 over IPv6 | Ano |
| Syslog | Ano |
| TACACS+ klient | Ano |
| USB konzolová linka/ Sériová konzolová linka | Ano |
| Automatizace (NETCONF, RESTCONF, YANG, PnP Agent, PnP) | Ano |
| Možnost automatického obnovení portu ze stavu "err-disable" | Ano |
| Vzdálený port mirroring (např. RSPAN) | Ano |

### Kompaktní L2 přepínač

| Funkcionalita/vlastnost | Minimální požadovaná hodnota |
| --- | --- |
| Třída zařízení | L2 přepínač (s omezenými L3 funkcemi) |
| Formát zařízení fixní samostatně stojící, kompaktní rozměry, bezventilátorový, 1 RU | ano |
| Počet portů 10/100/1000 | 8 |
| PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (IEEE 802.3at), 30W/port, celkově 120 W | ano |
| Počet portů 1 Gbit/s a jejich typ | 2x 1000 BASE-T a 2x 1G SFP |
| Napájení pomocí PoE z nadřazeného PoE zařízení | ano |
| Minimální propustnost přepínacího subsystému | 12 Gbps |
| Minimální paketový výkon přepínače | 17.9 mil. p/s |
| Minimální počet MAC adres | 15000 |
| Minimální HW kapacita pro počet záznamů ve směrovací tabulce - IPv4 | 1000 |
| Minimální počet aktivních VLAN | 250 |
| Podpora oddělených směrovacích tabulek | ano |
| Konfigurace L3 směrování | staticky |
| Podpora jumbo rámců | ano |
| IEEE 802.3ad, 802.3-2005 | ano |
| IEE 802.1d, 802.1q | ano |
| IEEE 802.1x, včetně podpory autentizace i autorizace více koncových zařízení na jednom portu | ano |
| Nastavitelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ano |
| Ověřování dle IEEE 802.1x volitelně bez omezování přístupu (pro monitoring a snadné nasazení 802.1x). | ano |
| Klasifikace bezpečnostní role přistupujícího uživatele nebo koncového zařízení a její propagace sítí (např. Security Group Exchange Protocol dle RFC draft-smith-kandula-sxp-01 nebo funkčně ekvivalentní). | ano |
| Hardwarová filtrace (access list) podle bezpečnostních rolí uživatelů propagovaných sítí přistupujících k různým skupinám síťových prostředků (např. SGACL, role-based ACL nebo funkčně ekvivalentní). | ano |
| Detekce parametrů připojovaného koncového zařízení a jejich sdílení s policy serverem. | ano |
| IEEE 802.1s, 802.1w, 802.1p | ano |
| Per VLAN rapid spanning tree (PVRST+) | ano |
| Detekce protilehlého zařízení, včetně jeho parametrů | CDP nebo LLDP |
| Detekce jednosměrnosti optické linky (např. UDLD) | ano |
| STP root guard, loop guard | ano |
| Možnost autorecovery po chybovém stavu (UDLD, root guard, loop guard). | ano |
| Multicast/broadcast storm control - hardwarové omezení poměru unicast/multicast rámců na portu v procentech | ano |
| Protokol zajišťující rychlou konvergenci specificky v L2 kruhových sítích (např. REP nebo ekvivalentní). | ano |
| IP alias (více IP sítí na jednom rozhraní). | ano |
| QoS pro IPv4 i IPv6 | ano |
| Certifikace IPv6 ready logo – Phase II | ano |
| Podpora IPv6 u klientských, popř. serverových služeb zařízení (DNS, Telnet, SSH, Syslog, ICMP, HTTP, SNMP, RADIUS). | ano |
| IPv6 MLDv2 snooping | ano |
| IPv6 Port ACL | ano |
| IPv6 First Hop Security RA guard | ano |
| IPv6 First Hop Security DHCPv6 guard | ano |
| IPv6 First Hop Security IPv6 SourceGuard | ano |
| IPv6 First Hop Security IPv6 Binding Integrity Guard | ano |
| IPv6 SLA | ano |
| Policy-based routing podle ACL | ano |
| PIM, IGMPv2/3, IPv6 MLDv1/2 snooping | ano |
| Reverse path check (uRPF pro IPv4 i IPv6). | ano |
| ACL na rozhraní IN/OUT (včetně virtuálních - VLAN, loopback, 802.3ad). | ano |
| ACL pro IPv4, IPv6 i pro ethernetové rámce. | ano |
| Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ano |
| Možnost definovat různé chování při překročení počtu MAC adres na portu (zablokování portu, blokování nové MAC adresy) | ano |
| DHCP snooping | ano |
| DHCP relay | ano |
| Dynamic ARP inspection (DAI) | ano |
| Verifikace mapování IP-MAC (např. IP source guard) | ano |
| Šifrování na L2 dle IEEE 802.1AE | ano |
| CLI rozhraní, SSHv2 přístup (IPv4 i IPv6) | ano |
| Možnost omezení přístupu k managementu (SSH, SNMP) pomocí ACL | ano |
| SNMP | v2 i v3 |
| Sériová i USB konzolová linka | ano |
| DNS klient | ano |
| NTP klient s MD5 autentizací | ano |
| NetFlow v9 (nebo IPFIX RFC 3917, RFC 3955). | ano |
| Sběr dat pro NetFlow nebo IPFIX export z každého portu přepínače | ano |
| Detailní flexibilní definice "flow" dle L2, L3 i L4 parametrů | ano |
| Sběr a export TCP příznaků pro monitoring bezpečnostních hrozeb | ano |
| RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ano |
| TACACS+ klient | ano |
| Port mirroring (SPAN) (1->1, i 1->N), i Remote SPAN | ano |
| Port mirroring ACL (mirroruje pouze definované toky) | ano |
| Syslog | ano |
| Měření zakončení a délky metalického kabelu (TDR) | ano |
| Uživatelsky modifikovatelná automatická reakce/obsluhy událostí při provozu přepínače (pomocí skriptů) | ano |
| Nástroje pro měření odezev v síti (například IP SLA nebo ekvivalentní). | ano |
| Přepínač si může automaticky zazálohovat a obnovit firmware včetně konfigurace z nadřazeného směrovače. | ano |
| Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu. | ano |
| Konfigurační šablony aplikovatelné na rozhraní, spravované samotným zařízením bez dodatečných externích nástrojů. | ano |
| DHCP server. | ano |

### PoE+ injektory

Pro napájení zařízení po ethernetu (1Gbps), odpovídající min. standardům IEEE 802.3af (15.4 W) a IEEE 802.3at (30 W) . Zabudovaný napájecí zdroj přímo v injektoru, osazený konektorem C13. Napájecí napětí zdroje injektoru AC 230V . Zařízení musí být kompatibilní s Cisco WiFi AP.