DMS

technické řešení

Stručný přehled

Účel kontroleru DMS je automatizace měření a ukládání dat ze zkoušek různých otáčivých strojů, typicky spalovacích motorů nebo převodovek. Uživately jsou nejčastěji operátoři motorových zkušeben, např. Ve Škoda Auto, Zetor Brno, JAWA a další průmysloví výrobci. Program zobrazuje a ukládá množství veličin (cca 300) a umožňuje operátorovi ovládat zkušebnu manuálně nebo pomocí automatických testů.

Struktura programu

Firmware kontroléru DMS na jedné straně komunikuje se zkušebním zařízením, typicky ovládaným PLC Simatic, na druhé straně poskytuje uživatelské rozhraní, pro snadné a intuitivní ovládání zkušebny. Komunikace se strojem je realizována především pomocí UDP komunikace. Jádro běží na Linuxovém serveru, pro vizualizaci je vytvořeno webové rozhraní.

Webové rozhraní

Webové rozhraní je kompletně client side aplikace napsaná v JavaScriptu s využitím jQuery. Se serverem komunikuje pomocí websockets ve formátu JSON s vlastním protokolem. Díky webovému rozhraní je možné ovládání zkušebny z různých zařízení (PC, tablet, chytrý mobilní telefon). Také je umožněn vzdálený přístup, který je zabezpečen pomocí přístupových práv se jmény a hesly. Pro jednoduchost je požadován pouze jediný prohližeč a to Chrome.

Funkcionalita programu

Jádro programu DMS se stará především o sběr, zpracování a logování vznikajících dat se vzorkovací frekvencí max 100 vzorků / sekundu. Ta jsou zobrazována pomocí řady digitálních, analogových nebo grafických zobrazovačů. Data pochází z různých zdrojů (PLC, analyzátory, diagnostika, ECU motorů).

Získaná data lze kalibrovat a převádět z elektrických na fyzikální veličiny. Veškeré kalibrační a přepočítávací veličiny jsou ukládány a lze je dokumentovat. Dále lze jednotlivé veličiny kontrolovat pomocí varovných a havarijních mezí, kde varovné meze při přetečení nebo podtečení vypisují varovné hlášení a havarijní meze spouští zvolený havarijní proces.

Dalším úkolem je snadná rekonfigurovatelnost pomocí tzv. Projektů. Pomocí DMS lze snadno měnit, vytvářet, upravovat a spravovat neomezené množství projektů (např. Typů motorů). Každý projekt si nese své doplňkové kalibrační konstanty, konfiguraci uživatelského rozhraní, předpisy automatických testů, varovné a havarijní meze a další informace.

Klíčovou vlastností je ovládání zkušebny. Kromě manuálního režimu, kdy jsou pracovní body ( otáčky, moment, palivová přípust, režim dynamometru) ovládány ručně, jsou k dispozici i tzv. Automatické zkoušky. Ty umožnují snadno spojovat jednotlivé pracovní body zkušebny na časové ose s přesností na 0,1 sekundy. Vytvořená automatická zkouška se dá snadno upravovat nebo kopírovat či mazat. Počet automatických zkoušek v projektu není omezen. Významnou vlastností automatických zkoušek je i záznam či logování dat získaných během zkoušky. Kompletní data jsou ukládána ve standardním formátu CSV a mohou být zapisována buď po jednotlivých krocích, nebo periodicky.

Naměřená testovací data jsou tedy jednak zobrazována v grafickém rozhraní DMS a jednak mohou být dodatečně zpracována ze získaných datových souborů CSV.

Celkově je webové rozhraní DMS navrženo se snahou o usnadnění a intuitivní ovládání zkušebny.