Závazné technické parametry pro dodávku veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Geofyzikální aparatura pro geoelektrické měření

Předmětem veřejné zakázky je dodávka geofyzikální aparatury pro geoelektrické měření, včetně dopravy do místa plnění, zaškolení obsluhy.

Předmět zakázky musí minimálně splňovat technické požadavky:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty, které musí být splněny |
| --- | --- |
| Automatický geoelektrický systém – 5kanálová varianta, robustní a vodotěsná jednotka, výkonný vysílač s citlivým přijímačem a řídící částí, bohatě systémově vybavená pro řešení široké škály výzkumných problémů. | ano |
| Počet elektrod |  |
| 96 elektrod pro 5kanálové měření, 40 elektrod pro jednokanálové měření | ano |
| Vysílač |  |
| Výkon | do 850 W |
| Proud | do 5.0 A |
| Proudové rozlišení | 24 bitů |
| Napětí | 2000 Vp-p (aktuální napětí vysílače sleduje optimální úroveň měřeného potenciálu) |
| Ochrana | plně elektronická |
| Přijímač |  |
| Počet kanálů | 10 nebo 1 |
| Rozsah napětí | ±20 Vp-p |
| Napěťové rozlišení | 24 bitů |
| Vstupní impedance | 20 MΩ |
| Filtrace síťového kmitočtu | 50 nebo 60 Hz přepínatelný zářezový filtr |
| Měřicí metody |  |
| 2D/3D/4D multielektrodová odporová a IP tomografie VES – vertikálmí elektrické sondování (měrný odpor a IP) RP – odporové a IP profilování SP – spontánní polarizace Prozařování mezi vrty Spojité měření s GPS | ano |
| Podporovaná uspořádání |  |
| Wenner alpha / beta / gama, Wenner-Schlumberger, dipól-dipól, pól-dipól, reverzní pól-dipól, pól-pól, ekvatoriální dipól-dipól, MGM (metoda násobného gradientu), prozařování mezi vrty a mezi vrtem a povrchem, uživatelsky definovaná uspořádání | ano |
| Měření - vlastnosti |  |
| Kontrola uzemnění Automatická kalibrace Automatická volba počtu cyklů a kontrola měřených hodnot Možnost prodloužení profilu s pomocí rolování kabelových sekcí Celková přesnost: lepší než 1 % (typicky) | ano |
| Ostatní |  |
| Hmotnost: do 6 kg Pracovní podmínky: -10°C až +60°C, vodotěsný | ano |

Dodavatel prohlašuje, že nabízené zařízení splňuje všechny výše uvedené parametry dle této technické specifikace předmětu zakázky.

V ………………………… dne:

_______________________________

podpis oprávněné osoby