Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace 3D tiskárny pro laserové tavení kovového prášku včetně příslušenství

3D tiskárna:

Výrobce 3D tiskárny:				uvede účastník

Přesné typové označení 3D tiskárny:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

3D tiskárna musí splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Nabízené hodnoty |
| --- | --- | --- |
| Technologie 3D tisku | SLM (Selective Laser Melting) nebo DMLS (Direct Metal Laser Sintering) | uvede účastník |
| Rozměry využitelného pracovního prostoru | min. 250 × 250 × 300 mm (X, Y, Z) pro čtvercový průřez nebo min. D250 – 300 pro kruhový průřez | účastník uvede rozměry |
| Počet pracovních laserů | min. 1 | účastník uvede hodnotu |
| Výkon jednoho pracovního laseru | min. 500 W | účastník uvede hodnotu |
| Plné softwarové vybavení stroje nutné k jeho provozu a zpracování dat pro tiskové úlohy min. na 48 měsíců | ANO | uvede účastník |
| Výška nanášené práškové vrstvy v rozmezí min. 20 až 100 µm | ANO | uvede účastník |
| Zařízení umožňuje v dodané konfiguraci zpracovávat tyto materiály: korozivzdorná ocel, nástrojová ocel, slitina Co-Cr, hliníkové slitiny, niklové slitiny, titanové slitiny | ANO | uvede účastník |
| Zařízení je schopno používat různé tloušťky práškové vrstvy v rozmezí 20 až 100 µm | ANO | uvede účastník |
| Konektivita prostřednictvím Ethernet | ANO | uvede účastník |
| Použití inertní atmosféry: dusík nebo argon | ANO | uvede účastník |
| Pokud je výhradní inertní atmosférou dusík, požaduje se integrovaný generátor dusíku | ANO | uvede účastník |
| Stavební desky pro tisk z korozivzdorné oceli, nástrojové oceli, Inconel718, hliníkové slitiny a titanové slitiny | min. 5 ks pro zmíněné materiály | účastník uvede hodnotu |
| Senzor obsahu kyslíku | ANO | uvede účastník |
| Tiskové parametry pro materiály: korozivzdorná ocel, nástrojová ocel, slitina Co-Cr, hliníkové slitiny, niklové slitiny, titanové slitiny | ANO | uvede účastník pro jaký materiál jsou dostupné parametry |
| Otevřený editor tiskových parametrů pro materiály: korozivzdorná ocel, nástrojová ocel, slitina Co-Cr, hliníkové slitiny, niklové slitiny, titanové slitiny | ANO | uvede účastník |
| Monitorování parametrů (min. obsah kyslíku a teploty v procesní komoře) | ANO | uvede účastník |
| Základní rozměrové jednotky systému metrické | ANO | uvede účastník |
| Řídicí systém v českém nebo anglické jazyce | ANO | uvede účastník |
| Materiál pro provozní test stroje po instalaci (Maraging Steel) | min. 240 kg | účastník uvede hodnotu a materiál |
| Vzdálený přístup a kontrola stroje prostřednictvím on-line aplikace | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Základní materiál (maximální cena pro daný odběr)

| Cena za 100 kg – Stainless Steel 316L nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |
| --- | --- | --- |
| Cena za 100 kg – Maraging Steel nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |
| Cena za 100 kg – Inconel 718 nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |
| Cena za 100 kg – Hliníková slitina AlSi10Mg nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |
| Cena za 100 kg – Titanová slitina Ti6Al4V nebo její ekvivalent se stejnými mechanickými, fyzikálními a chemickými vlastnostmi | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Příslušenství

| Mokrý odlučovač práškového kovu (vysavač do výbušného prostředí) | ANO | uvede účastník |
| --- | --- | --- |
| Vibrační sítovací zařízení (prosévací zařízení práškového kovu) – min. 3 ks | ANO | uvede účastník |
| Nízkoteplotní žíhací pec do 850 °C s příslušenstvím a konfigurací určeným pro účely aditivní výroby pro tepelné zpracování hliníkových slitin s velikostí zplynovacího boxu min. 400 × 400 × 400 mm | ANO | uvede účastník |
| Žíhací pec do 1200 °C s příslušenstvím a konfigurací určeným pro účely aditivní výroby pro tepelné zpracování ocelí, ocelových slitin a titanových slitin s velikostí zplynovacího boxu min. 400 × 400 × 400 mm | ANO | uvede účastník |
| Tryskací kabina pro čištění kovových prototypů | ANO | uvede účastník |
| Výměnná sada se síty a zásobníky materiálu, které zajistí bez dalšího příslušenství tisk materiálů: korozivzdorná ocel, nástrojová ocel, hliníkové slitiny, niklové slitiny, titanové slitiny – min. 2 sady | ANO | uvede účastník |
| Nezbytně nutné příslušenství pro provoz a plnění stroje práškovým materiálem | ANO | uvede účastník |
| Bezpečnostní filtr | min. 60 ks | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Údržba

| Servisní údržba s kalibrací dodávaného zařízení min. na 4 roky | ANO | uvede účastník |
| --- | --- | --- |
| Servisní údržba zahrnuje výměnu běžně opotřebovaných součástí, senzory kyslíku, práci, cestovní výdaje plánované a neplánované návštěvy v místě žadatele | ANO | uvede účastník |
| Garance náhradních dílů po dobu min. 7 let od uvedení stroje do provozu | ANO | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Školení

| Pokročilé materiálové školení pro tisk práškových materiálů technologií SLM v délce min. 2 dnů pro min. 5 osob | ANO | uvede účastník |
| --- | --- | --- |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného výrobku.

Doplňkové příslušenství

|  | uvede účastník |
| --- | --- |
|  | uvede účastník |
|  | uvede účastník |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného doplňkového příslušenství.