Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace 3D SLS tiskárny

3D SLS tiskárna:

Výrobce 3D SLS tiskárny:			uvede účastník

Přesné typové označení 3D SLS tiskárny:	uvede účastník

Počet kusů: 	1 ks

3D SLS tiskárna a její příslušenství musí splňovat alespoň následující kritéria:

| Základní technické parametry | Požadované hodnoty = musí být alespoň splněno! | Hodnota nabízené 3D SLS tiskárny a příslušenství |
| --- | --- | --- |
| Technologie 3D tisku | SLS (Selective Laser Sintering) | uvede účastník |
| Rozměry pracovního prostoru v osách X, Y, Z | min. 340 × 340 × 460 mm | účastník uvede rozměry |
| Výkon laserového systému | min. 60 W | účastník uvede hodnotu |
| Výměnný stavební rám | ANO | uvede účastník |
| Zařízení je schopno používat různé tloušťky práškové vrstvy | ANO | uvede účastník |
| Součástí dodávky jsou čepele pro nanášení práškového materiálu pro výšky vrstev od 60 µm do 120 µm | ANO | uvede účastník |
| Plné softwarové vybavení stroje nutné k jeho provozu a zpracování projektů včetně všech nutných poplatků po dobu garance celého systému (po dobu 24 měsíců) | ANO | uvede účastník |
| Údržba zařízení s roční údržbou po dobu 24 měsíců | ANO | uvede účastník |
| SW pro přípravu a orientaci dílů ve stavební komoře včetně možnosti automatického rozmístění modelů ve stavební komoře a nástroje pro uložení malých dílů do drátové schránky | ANO | uvede účastník |
| Zařízení umožňuje v dodané konfiguraci zpracovávat čistý materiál PA11 a PA12 | ANO | uvede účastník |
| Rozmezí podporovaných tlouštěk práškové vrstvy pro čistý materiál PA12 | alespoň 80 μm až 120 μm | účastník uvede rozmezí |
| Zařízení umožňuje v dodané konfiguraci zpracovávat kompozitní materiál na základě PA11 nebo PA12 | ANO | uvede účastník |
| Rozmezí podporovaných tlouštěk práškové vrstvy kompozitních materiálů na základě PA11 nebo PA12 | alespoň 120 μm až 150 μm | účastník uvede rozmezí |
| Zařízení umožňuje vzdálený přístup | ANO | uvede účastník |
| Generátor dusíku součástí dodávky | ANO | uvede účastník |
| Zařízení splňuje evropskou certifikaci CE | ANO | uvede účastník |
| Práškový materiál pro účely zaškolení: Kompozitní materiál na základě PA11 nebo PA12 – min. 200 kg | ANO | účastník uvede hodnotu |
| Příslušenství: |  |  |
| Nadstavec pro dodání prášku během tisku (pokud stroj dávkování během tisku umožňuje) – min. 2 nástavce | ANO | uvede účastník |
| Extra výměnný stavební rám – min. 1 | ANO | uvede účastník |
| Extra soubor zásobníků na materiál (pokud se práškový materiál dávkuje s vyjímatelných zásobníků) – min. 1 soubor | ANO | uvede účastník |