Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Analyzátor Zeta potenciálu pevných a práškových vzorků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka analyzátoru Zeta potenciálu pevných a práškových vzorků se zabudovanou titrační jednotkou umožňující analýzu proudového potenciálu, tokového proudu, měření tlaku a izoelektrického bodu. Součástí plnění je rovněž instalace a odzkoušení funkčnosti zařízení.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 8 hodin.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Analyzátor Zeta potenciálu pevných a práškových vzorků musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Plně funkční zařízení se zabudovanou titrační jednotkou umožňující analýzu proudového potenciálu, tokového proudu, měření tlaku a izoelektrického bodu (per partes anebo automatické měření) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření za konstantního tlaku (měření při ustáleném průtoku). | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měření v pH = 2 – 12 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozsah měření vodivosti | minimálně 0,1 S/m | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Možnost regulace teploty elektrolytu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Automatické rozpoznání typu použité měřící cely | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rozlišení měření výšky mezery mezi povrchy vzorku | nejméně 1 m | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Držáky vzorků pro celu s nastavitelnou mezerou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Kontinuální monitoring a zobrazení pH, vodivosti a teploty elektrolytu v ovládacím software | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření porézních filmů, fólií nebo destiček o rozměrech minimálně 20 mm x 10 mm. Nástroj pro přípravu vzorků. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Spotřební materiál pro měření fólií pro alespoň 1000 měření, adhezivní páska | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření Zeta potenciálu částic (práškových materiálů) s velikostí od 50 µm. Držák vzorku pro práškový vzorek. Měřící sety zajišťující alespoň 300 měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Měření vláken, minimální množství vzorku od 150 mg | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Standardy pro ověření funkčnosti měření. | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Standardní elektrolytické roztoky – kyselé a zásadité | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací zařízení: Přenosné ovládací zařízení (notebook) s operačním systémem Microsoft Windows 11, SSD disk min. 512 GB | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ovládací software: - Multisoftwarová licence včetně jednoho ovladače analyzátoru - Neomezený s možností průběžné aktualizace - předdefinované a přizpůsobitelné šablony měření jednotlivých aplikací (typů měření) - SW v českém či anglickém jazyce - centrální databáze bude zpracovávat všechna relevantní data - možnost plné automatizace (od přípravy až po tisk výsledků) | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.