Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Abrazivní vodní paprsek pro mikrořezání

Předmětem veřejné zakázky je dodávka abrazivního vodního paprsku pro mikrořezání. Součástí plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace, zapojení a oživení zařízení, včetně prvotního naplnění provozních kapalin do zařízení, a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 3 pracovní dny.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Zařízení (abrazivní vodní paprsek pro mikrořezání) musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| CNC X-Y řezací stůl s řeznou plochou | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řezací hlava s rozsahem +/- 45 stupňů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Tryska diamantová | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Abrazivní trubice (focusing tube) | max. d = 0,5 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Dávkování abraziva: proporční | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Mikrodávkovač abraziva | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Výškový sensor | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Čerpadlo - vysokotlaké | minimální pracovní tlak 4100 barů, max. 22 kW, 2,5 litru vody/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| CNC systém | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Pracovní stůl |  |  |
| Šířka stolu x - osa | max. 1200 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Standoff distance z - osa | max. 200 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Délka stolu y - osa | max. 1200 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Přesnost polohování hlavy x-y | max +/-0,025 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Opakovatelná přesnost polohování x-y | +/-0,025 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah pracovní rychlosti | max 15.000 mm/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozsah přejezdové rychlosti | max 60.000 mm/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Krytování | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dávkování abraziva |  |  |
| Dávkování abraziva | do 300 g/min | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Proporční dávkování | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro dávkovaní abraziva | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Objem abrazívního zásobníku | max. 250 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Rozměry abrazivního zásobníku | max. 1000x1000x1000 mm | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Nastavení různých množství abraziva | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Dávkovač pro jemná abraziva | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vysokotlaké čerpadlo |  |  |
| Typ: multiplikátor (intensifier) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Monitoring životnosti součástek v čerpadle | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řídicí systém (ovládání čerpadla) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Vysokotlaké potrubí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Filtrace vody | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řezací hlava |  |  |
| Řezání v režimu 2D | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Eliminace úkosu paprsku a pro 3D řezání v rozsahu os +/- 45 stupňů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 3D mechanika stolu řízená systémem CNC | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Naklápění rotačních os v rozsahu max +/- 45o | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řezání prostorových 3D kusů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Řezací hlava s integrovanou vodní tryskou a s přívodem abraziva | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| CNC řídicí systém |  |  |
| CNC řídicí systém s on-line vizualizací procesu a podmínek řezání | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost manuálního ovládaní | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hlavní ovládání CNC ovládacím panelem (dotykový display) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavení technologických parametrů, tlak, rychlost posuvu, naklápění hlavy, hmotnostní tok abraziva | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Možnost volby typu a tloušťky materiálu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Nastavení množství abraziva a hodnoty tlaku v řídicím systému (pro prvotní průstřel a zvlášť pro vlastní řezání) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Optimalizace odchylky mezi horní a spodní stranou řezu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Potlačení chyb vzniklých proměnnou šířkou řezné spáry | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Editace programu v řídicím systému | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| USB Port | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Ostatní požadavky |  |  |
| Sada nářadí k obsluze a údržbě | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Krytování řezacího stolu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Světelná signalizace provozního stavu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Rošt pro polohování materiálu | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.