Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

3D tiskárna Direct Energy Deposition (DED)

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny s aditivní technologií Direct Energy Deposition (DED). Součástí plnění je rovněž instalace a zprovoznění zařízení včetně jeho kalibrace.

Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy pro min. 2 osoby.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

3D tiskárna DED musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Aditivní technologie Direct Energy Deposition (DED) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Forma vstupního materiálu: prášek nebo drát | ANO | účastník uvede ANO/NE a formu vstupního materiálu |
| Kompaktní uzavřená konstrukce zařízení bez roboticky ovládané depoziční hlavy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet laserů | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Celkový výkon laserů | min. 1 kW | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Multimateriálový tisk | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Počet podavačů prášků/drátů | min. 2 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Objem stavebního prostoru | min. 15 000 000 mm3 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Počet řízených os | min. 3 | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Otevřený přístup k procesním parametrům | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Plné SW vybavení pro přípravu tiskové úlohy a provoz zařízení | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Slicer a generování g-kódu | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Zpracovatelné materiály v dodané konfiguraci stroje: ocelové slitiny, titanové slitiny, hliníkové slitiny, niklové slitiny | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Procesní parametry pro zpracovatelné materiály | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Otevřený přístup k procesním parametrům pro zpracování vlastních materiálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Hmotnost tištěného modelu | min. 20 kg | účastník uvede ANO/NE a hodnotu nabízeného zařízení |
| Základní rozměrové jednotky systému metrické | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Základní příslušenství pro uvedení do provozu a zaškolení obsluhy | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Materiál pro provozní test zařízení a zaškolení | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.