- Příloha č. 2 – Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem Dodávka IT techniky 13/2024

zadávané v dynamickém nákupním systému s názvem Dodávky IT + AV techniky 2022–2025 a evidenčním číslem ve Věstníku veřejných zakázek Z2021-041737.

# Rozšíření infrastruktury počítačové sítě VŠB-TUO

### V rámci doplnění infrastruktury počítačové sítě je předmětem zakázky částečná obnova a doplnění prvků počítačové sítě VŠB-TU Ostrava. Pořizovaná zařízení musí být plně kompatibilní se současně provozovanou infrastrukturou, transparentně bez ztráty doposud vložených investic.

### Popis stávajícího řešení pevné sítě

Pevná část počítačové sítě je tvořena přístupovými a agregačními přepínači Cisco Catalyst 1000/2960/6500/6800/9200/9300/9500/9600 a datacentrovými prvky Cisco Nexus 5548UP/9300. Napříč celou sítí je používán protokol VTP, další parametry jsou uvedeny v tabulce požadavků. Poptávané přepínače jsou určeny k náhradě vadných nebo zastaralých přepínačů a z části také do servisního skladu, ze kterého jsou operativně nahrazovány poškozené prvky, popř. doplňována stávající infrastruktura. V celé síti je také podporován protokol IPv6 vč. vybraných bezpečnostních mechanismů.

### Popis stávajícího řešení WiFi sítě

Pro rozšíření kapacity provozované přístupové sítě, možnosti poskytnutí nových služeb a zároveň zachování kompatibility se současným provozovaným řešením, je záměrem pořídit přístupové bezdrátové body s níže uvedenými specifikacemi. Součástí dodávky musí být i všechny potřebné licence pro běh systémů jako celku.

Vyžadovaná kompatibilita nabídnutých technických prvků bude posuzována z pohledu výrobce již provozovaných zařízení. Vyžadována je 100% kompatibilita a možnost užití veškeré funkcionality bezdrátových přístupových bodů s již provozovaným systémem pro konfiguraci a řízení bezdrátových přístupových bodů Cisco AIR-CT5520-K9 a Cisco Catalyst C9800.

### Požadavky na dodaná zařízení

Dodavatel poskytne Zadavateli po dobu trvání podpory všechny relevantní SW vydání a verze SW nabízené výrobcem tak, aby dodané řešení vyhovovalo zadání Zadavatele a fungovalo bez závad. Dodavatel se zároveň zavazuje informovat Zadavatele o nových programových verzích a funkčnostech, které mohou rozšiřovat dodané řešení způsobem, který Zadavatel shledá ve shodě s potřebami dalšího rozvoje dodaného řešení. Dodavatel se dále zavazuje získat potřebné SW produkty legálním způsobem za podmínek stanovených výrobcem zařízení.

Dodavatel je povinen řádným způsobem uzavřít dohodu o podpoře s výrobcem zařízení tak, aby v případě závady na dodaných zařízeních, kterou není Dodavatel schopen sám odstranit, bylo možné tuto závadu eskalovat přímo k výrobci zařízení. Zároveň je Dodavatel povinen zajistit Zadavateli přístup k dokumentaci výrobce zařízení a znalostní bázi, kterou výrobce v rámci své podpory poskytuje.

Dodavatel je povinen zajistit dostupnost náhradních dílů od výrobce a dostupnost vlastní podpory pro dodané řešení za podmínek specifikovaných Zadavatelem.

Dodavatel zajistí seznámení zástupců objednatele a jejich proškolení pro práci s nástroji pro centrální správu, s funkcemi administrátorského přístupu k nástrojům jednotlivých funkcí, se zabezpečeným přístupem pro vzdálenou správu jednotlivých komponent (https, ssh), s grafickým rozhraním pro správu jednotlivých komponent řešení, s nástroji pro hromadné a dávkové konfigurace a s nástroji pro monitorování technických parametrů systému. Předpokládaný rozsah školení je 2x8h, školení bude probíhat v sídle zadavatele v kampusu v Ostravě-Porubě.

Všechna dodaná síťová zařízení musí pocházet musí být 100% kompatibilní se zařízením používaným v síti VŠB-TU Ostrava v současné době.

Dodavatel je povinen s dodávkou doložit oficiální potvrzení zastoupení výrobce o určení dodávaného HW (seznamu sériových čísel dodávaných zařízení) pro český trh a koncového zákazníka VŠB, pokud o to Zadavatel požádá. Zadavatel požaduje originální a nové zařízení, licencované ve jménu zákazníka tak, aby bylo možné eskalovat případné závady na technickou podporu výrobce.

Dodaná zařízení musí být integrovatelná do aktuálně provozovaného centralizovaného managementu počítačové sítě (Cisco Prime Infrastructure) a do dalších automatizovaných systémů pro dohled a správu počítačové sítě a to bez dodatečných nákladů a to i do budoucna při aktualizaci programového vybavení dodaných zařízení nebo centralizované správy. Požadovaná kompatibilita dodaných zařízení bude posuzována z pohledu již provozovaných infrastruktur a instalací.

Zadavatel požaduje dodat taková zařízení, u kterých je výrobcem deklarována produktová podpora a stabilita minimálně 5 let od data dodávky a to včetně nových programových verzí, údržby a rozvoje programového vybavení a možnosti prodloužení HW i SW podpory u výrobce.

### Požadavky na záruku

Běžná záruka (BZ) za jakost bude zahrnovat:

- výměnu vadného dílu nebo zařízení do 10 pracovních dnů od nahlášení závady zástupcem zadavatele,

- nárok na bezplatnou instalaci všech nových verzí firmware v rozsahu dodané licence,

- záruku za jakost na provedený předmět koupě v délce 60 měsíců.

### Tabulka poptávaných prvků a komponent

|  | Název | Počet | t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | L2 PoE+ přepínač, 24 portů, 4x10G | 1 | BZ |
| 2 | L2 přepínač, 48 portů, 4x10G | 2 | BZ |
| 3 | Interní přístupový bod WiFi | 8 | BZ |

### Technické specifikace požadovaných prvků

Pro zpracování přílohy č. 2 uvede dodavatel označení nebo part number (dále PN) nabízeného zařízení. Dále dodavatel uvede informaci o tom (ANO/NE), zdali nabízené zařízení splňuje požadované parametry z přílohy č. 2 níže.  V případě, že je v technické specifikaci uvedena mezní hodnota nebo hodnota, dodavatel uvede konkrétní hodnotu nabízeného zařízení. Součástí nabídky může být přiložena vlastní technická specifikace nebo popis zařízení.

### L2 PoE+ přepínač, 24 portů, 4x10G

Poptáván je PoE+ přepínač, který bude sloužit zejména pro napájení přístupových bezdrátových bodů, IP telefonů a připojení koncových stanic.

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Dodavatel dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: |  |  | Doplní dodavatel |
| 1 | Typ přepínače | L2/L3 přepínač | Doplní dodavatel |
| 2 | Formát přepínače | Stohovatelný | Doplní dodavatel |
| 3 | Stohování požadováno při dodávce | NE | Doplní dodavatel |
| 4 | Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 | Doplní dodavatel |
| 5 | Minimální počet zařízení ve stohu | 8 | Doplní dodavatel |
| 6 | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s | Doplní dodavatel |
| 7 | Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO | Doplní dodavatel |
| 8 | Instalovaný interní redundantní napájecí zdroj | NE | Doplní dodavatel |
| 9 | Možnost povyšovat uplink modul | NE | Doplní dodavatel |
| 10 | Redundantní ventilátory | ANO | Doplní dodavatel |
| 11 | Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | NE | Doplní dodavatel |
| 12 | Interní redundantní napájecí zdroj požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 13 | Datový stohovací kabel požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 14 | Počet PoE+ portů 10/100/1000 Base-TX | 24 portů | Doplní dodavatel |
| 15 | Uplink porty | 4x10GE SFP+ | Doplní dodavatel |
| 16 | Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB | Doplní dodavatel |
| 17 | Velikost MAC address tabulky | 16000 | Doplní dodavatel |
| 18 | Min. počet IPv4 routes | 600 | Doplní dodavatel |
| 19 | Min. počet IPv6 routes | 300 | Doplní dodavatel |
| 20 | Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 | Doplní dodavatel |
| 21 | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO | Doplní dodavatel |
| 22 | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO | Doplní dodavatel |
| 23 | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO | Doplní dodavatel |
| 24 | Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 | Doplní dodavatel |
| 25 | IEEE 802.1Q | ANO | Doplní dodavatel |
| 26 | Minimální počet aktivních VLAN | 1000 | Doplní dodavatel |
| 27 | IEEE 802.1x | ANO | Doplní dodavatel |
| 28 | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO | Doplní dodavatel |
| 29 | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO | Doplní dodavatel |
| 30 | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO | Doplní dodavatel |
| 31 | RADIUS CoA | ANO | Doplní dodavatel |
| 32 | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO | Doplní dodavatel |
| 33 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| 34 | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | Doplní dodavatel |
| 35 | Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO | Doplní dodavatel |
| 36 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 37 | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO | Doplní dodavatel |
| 38 | OSPFv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| 39 | OSPFv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 40 | First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 41 | Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO | Doplní dodavatel |
| 42 | IGMPv2, IGMPv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 43 | IGMP snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| 44 | MLD snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| 45 | DHCP relay | ANO | Doplní dodavatel |
| 46 | Minimální počet HW QoS front | 8 | Doplní dodavatel |
| 47 | QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO | Doplní dodavatel |
| 48 | QoS marking - DSCP, CoS | ANO | Doplní dodavatel |
| 49 | QoS - Strict Priority Queue | ANO | Doplní dodavatel |
| 50 | Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO | Doplní dodavatel |
| 51 | QoS Policing | ANO | Doplní dodavatel |
| 52 | QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně | Doplní dodavatel |
| 53 | First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 54 | IPv6 services (SSH, Syslog) | ANO | Doplní dodavatel |
| 55 | IPv6 QoS | ANO | Doplní dodavatel |
| 56 | IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO | Doplní dodavatel |
| 57 | IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| 58 | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| 59 | PACL, VACL | ANO | Doplní dodavatel |
| 60 | IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO | Doplní dodavatel |
| 61 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO | Doplní dodavatel |
| 62 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO | Doplní dodavatel |
| 63 | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO | Doplní dodavatel |
| 64 | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | Doplní dodavatel |
| 65 | HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | Doplní dodavatel |
| 66 | IEEE 802.1AR | ANO | Doplní dodavatel |
| 67 | Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače | ANO | Doplní dodavatel |
| 68 | IEEE 802.3az | ANO | Doplní dodavatel |
| 69 | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| 70 | Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| 71 | Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| 72 | Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO | Doplní dodavatel |
| 73 | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO | Doplní dodavatel |
| 74 | SSHv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| 75 | CLI rozhraní | ANO | Doplní dodavatel |
| 76 | Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO | Doplní dodavatel |
| 77 | Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO | Doplní dodavatel |
| 78 | Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| 79 | Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO | Doplní dodavatel |
| 80 | SNMPv2/v3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 81 | Podpora network boot (iPXE) | ANO | Doplní dodavatel |
| 82 | Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO | Doplní dodavatel |
| 83 | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Doplní dodavatel |
| 84 | NTPv3 server | ANO | Doplní dodavatel |

### L2 přepínač, 48 portů, 4x10G

Poptáván je přepínač, který bude sloužit zejména pro připojení koncových stanic.

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: |  |  | Doplní dodavatel |
| 1 | Typ přepínače | L2/L3 přepínač | Doplní dodavatel |
| 2 | Formát přepínače | Stohovatelný | Doplní dodavatel |
| 3 | Stohování požadováno při dodávce | NE | Doplní dodavatel |
| 4 | Počet dedikovaných stohovacích portů | 2 | Doplní dodavatel |
| 5 | Minimální počet zařízení ve stohu | 8 | Doplní dodavatel |
| 6 | Minimální kapacita sběrnice stohu | 80 Gb/s | Doplní dodavatel |
| 7 | Stateful Switch Over v rámci stohu | ANO | Doplní dodavatel |
| 8 | Instalovaný interní redundantní napájecí zdroj | NE | Doplní dodavatel |
| 9 | Možnost povyšovat uplink modul | NE | Doplní dodavatel |
| 10 | Redundantní ventilátory | ANO | Doplní dodavatel |
| 11 | Redundantní ventilátory vyměnitelné za chodu zařízení | NE | Doplní dodavatel |
| 12 | Interní redundantní napájecí zdroj požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 13 | Datový stohovací kabel 1m požadován | NE | Doplní dodavatel |
| 14 | Počet portů 10/100/1000 Base-TX | 48 portů | Doplní dodavatel |
| 15 | Uplink porty | 4x10GE SFP | Doplní dodavatel |
| 16 | Min. velikost sdíleného systémového bufferu | 6MB | Doplní dodavatel |
| 17 | Velikost MAC address tabulky | 16000 | Doplní dodavatel |
| 18 | Min. počet IPv4 routes | 600 | Doplní dodavatel |
| 19 | Min. počet IPv6 routes | 300 | Doplní dodavatel |
| 20 | Min. počet konfigurovatelných security ACL | 1000 | Doplní dodavatel |
| 21 | IEEE 802.3ad (Link Aggregation) | ANO | Doplní dodavatel |
| 22 | IEEE 802.3ad přes více přepínačů ve stohu nebo více šasis | ANO | Doplní dodavatel |
| 23 | Minimálně 8 linek jako součást Link Aggregation Group trunku | ANO | Doplní dodavatel |
| 24 | Minimální počet konfigurovatelných Link Aggregation Group trunků | 48 | Doplní dodavatel |
| 25 | IEEE 802.1Q | ANO | Doplní dodavatel |
| 26 | Minimální počet aktivních VLAN | 1000 | Doplní dodavatel |
| 27 | IEEE 802.1x | ANO | Doplní dodavatel |
| 28 | Konfigurovatelná kombinace pořadí postupného ověřování zařízení na portu (IEEE 802.1x, MAC adresou, Web autentizací) | ANO | Doplní dodavatel |
| 29 | Integrace IEEE 802.1x s IP telefonním prostředím (802.1x Multi-domain authentication) | ANO | Doplní dodavatel |
| 30 | Možnost provozu 802.1x v tzv. audit módu bez omezování přístupu koncových uživatelů | ANO | Doplní dodavatel |
| 31 | RADIUS CoA | ANO | Doplní dodavatel |
| 32 | Podpora instance spanning-tree protokolu per VLAN | ANO | Doplní dodavatel |
| 33 | IEEE 802.1w - Rapid Spanning Tree Protocol | ANO | Doplní dodavatel |
| 34 | Protokol MVRP nebo VTP pro definici a správu VLAN sítí | ANO | Doplní dodavatel |
| 35 | Podpora jumbo rámců (min. 9198 bytes) | ANO | Doplní dodavatel |
| 36 | Detekce protilehlého zařízení (např. CDP nebo LLDP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 37 | Směrování protokolů IPv4 a IPv6 v hardware | ANO | Doplní dodavatel |
| 38 | OSPFv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| 39 | OSPFv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 40 | First Hop Redundancy Protokol (např. VRRP, HSRP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 41 | Reverse path check (uRPF) pro IPv4 i IPv6 | ANO | Doplní dodavatel |
| 42 | IGMPv2, IGMPv3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 43 | IGMP snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| 44 | MLD snooping | ANO | Doplní dodavatel |
| 45 | DHCP relay | ANO | Doplní dodavatel |
| 46 | Minimální počet HW QoS front | 8 | Doplní dodavatel |
| 47 | QoS classification – ACL, DSCP, CoS based | ANO | Doplní dodavatel |
| 48 | QoS marking - DSCP, CoS | ANO | Doplní dodavatel |
| 49 | QoS - Strict Priority Queue | ANO | Doplní dodavatel |
| 50 | Automatické nastavení QoS parametrů (AutoQoS nebo ekvivalentní) | ANO | Doplní dodavatel |
| 51 | QoS Policing | ANO | Doplní dodavatel |
| 52 | QoS-Hierarchical QoS | ANO, min. 2 úrovně | Doplní dodavatel |
| 53 | First Hop Redundancy Protokol pro IPv6 (HSRP nebo VRRP) | ANO | Doplní dodavatel |
| 54 | IPv6 services (SSH, Syslog) | ANO | Doplní dodavatel |
| 55 | IPv6 QoS | ANO | Doplní dodavatel |
| 56 | IPv6 First Hop Security (RA guard, DHCPv6 snooping, IPv6 source guard) | ANO | Doplní dodavatel |
| 57 | IPv6 Port ACL, VLAN ACL | ANO | Doplní dodavatel |
| 58 | Možnost definovat povolené MAC adresy na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| 59 | PACL, VACL | ANO | Doplní dodavatel |
| 60 | IEEE 802.1ae na uplink portech | ANO | Doplní dodavatel |
| 61 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti podvržení zdrojové MAC a IP adresy | ANO | Doplní dodavatel |
| 62 | Bezpečnostní funkce umožňující ochranu proti připojení neautorizovaného DHCP serveru | ANO | Doplní dodavatel |
| 63 | Bezpečnostní funkce umožňující inspekci provozu protokolu ARP | ANO | Doplní dodavatel |
| 64 | Ochrana proti nahrání modifikovaného software do zařízení prostřednictvím image signing a funkce secure boot, která ověřuje autentičnost a integritu jak bootloaderu, tak i samotného operačního systému zařízení prostřednictvím interních HW prostředků - tzv. trusted modulů | ANO | Doplní dodavatel |
| 65 | HW trusted modul využíván pro bezpečné uložení hesel a šifrovacích klíčů | ANO | Doplní dodavatel |
| 66 | IEEE 802.1AR | ANO | Doplní dodavatel |
| 67 | Schopnost poskytovat PoE napájení připojeným zařízením i během restartu přepínače | NE | Doplní dodavatel |
| 68 | IEEE 802.3az | ANO | Doplní dodavatel |
| 69 | Automatická aplikace specifické konfigurace pro dané zařízení po detekci jeho připojení na portu | ANO | Doplní dodavatel |
| 70 | Inteligentní PoE management - zajištění napájení připojeného zařízení podle konkrétních požadavků daného typu zařízení | NE | Doplní dodavatel |
| 71 | Application Visibility - Monitorování aplikačních toků (všech paketů) prostřednictvím technologie NetFlow nebo ekvivalentní | ANO | Doplní dodavatel |
| 72 | Application Visibility - Možnost definice klíčových atributů a parametrů monitorovaných toků včetně parametrů: zdrojová/cílová MAC adresa, zdrojová/cílová IP adresa, zdrojová/cílová VLAN, TCP flags, hodnota TTL, ICMP kód, IGMP type | ANO | Doplní dodavatel |
| 73 | Export monitorovaných dat ve formátu NetFlow v9 nebo IPFIX | ANO | Doplní dodavatel |
| 74 | SSHv2 | ANO | Doplní dodavatel |
| 75 | CLI rozhraní | ANO | Doplní dodavatel |
| 76 | Vzdálená identifikace zařízení pomocí "Blue Beacon" mechanismu | ANO | Doplní dodavatel |
| 77 | Model-driven programovatelnost prostřednictvím RESTCONF, NETCONF/YANG | ANO | Doplní dodavatel |
| 78 | Interpretace uživatelských skriptů a jejich aktivace asynchronní událostí v systému zařízení | ANO | Doplní dodavatel |
| 79 | Streaming telemetrie prostřednictvím NETCONF/XML | ANO | Doplní dodavatel |
| 80 | SNMPv2/v3 | ANO | Doplní dodavatel |
| 81 | Podpora network boot (iPXE) | ANO | Doplní dodavatel |
| 82 | Inventarizovatelnost komponent integrovanou RFID identifikací | ANO | Doplní dodavatel |
| 83 | TACACS+ nebo RADIUS klient pro AAA (autentizace, autorizace, accounting) | ANO | Doplní dodavatel |
| 84 | NTPv3 server | ANO | Doplní dodavatel |

### Interní přístupový bod WiFi

|  | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/vlastnosti | Doplní Uchazeč dle nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| Dodavatel uvede označení nebo PN zařízení: |  |  | Doplní dodavatel |
| 1 | 802.11n, 4x4 MIMO, Maximal Ratio Combining (MRC), 802.11n, 802.11a/g beamforming, 20- and 40-MHz na kanál, PHY až 890 Mbps (40 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), DFS, Cyclic Shift Diversity (CSD) | ANO | Doplní dodavatel |
| 2 | 802.11ac, 4x4 MU-MIMO, MRC, 802.11ac beamforming, 20-, 40-, 80-, and 160-MHz na kanál, PHY až 3.47 Gbps (160 MHz na 5 GHz), 802.11 DFS, CSD | ANO | Doplní dodavatel |
| 3 | 802.11ax, 4x4 MU-MIMO, Uplink/downlink OFDMA, TWT, BSS coloring, MRC, 802.11ax beamforming, 20-, 40-, 80-, 160-MHz, PHY až 5.38 Gbps (160 MHz na 5 GHz a 20 MHz na 2.4 GHz), 802.11 DFS, CSD | ANO | Doplní dodavatel |
| 4 | Integrovaný Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0 radio modul. | ANO | Doplní dodavatel |
| 5 | Access Point určený pro instalaci na strop/podhled, integrované antény integrované pro pásma 2.4 a 5GHz. | ANO | Doplní dodavatel |
| 6 | Síťová rozhraní 1x 100, 1000, 2500 Multigigabit Ethernet (RJ-45) – IEEE 802.3bz, Konzole RJ45. | ANO | Doplní dodavatel |
| 7 | Možnosti napájení: 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), 802.3bt, 802.3af PoE. | ANO | Doplní dodavatel |
| 8 | Důvěryhodný HW/SW – AP používá bezpečný zavaděč OS, ověřování podpisu OS, kontrolu autentičnosti HW a mechanismy pro ochranu SW a HW proti útokům. | ANO | Doplní dodavatel |
| 9 | Součástí dodávky každého AP jsou licence pro kontroler bezdrátové sítě. Všechny licence musí mít platnost po celou dobu životnosti bezdrátového řešení. | ANO | Doplní dodavatel |
| 10 | Minimálně 8 inzerovaných SSID (BSSID) per radio. | ANO | Doplní dodavatel |
| 11 | Podpora mechanismu pro přepojení klientů z 2,4 GHz do 5 GHz pásma. | ANO | Doplní dodavatel |
| 12 | Access Pointy obsahují X.509 certifikát s lokální platností pro nasazení PKI. | ANO | Doplní dodavatel |
| 13 | Podpora autentizace Access Pointu do LAN sítě pomocí 802.1x, AP obsahují 802.1x suplikant. | ANO | Doplní dodavatel |
| 14 | Podpora detekce a monitorování problémů WLAN odchytáváním provozu na AP a jeho zasíláním do Ethernetového analyzátoru (např. Wireshark). | ANO | Doplní dodavatel |
| 15 | Podpora přímého přístupu na příkazovou řádku AP přes serial konzoli a přes IPv4 pomocí Telnet a SSH. | ANO | Doplní dodavatel |
| 16 | Podpora rozpoznání zdroje rušivého signálu podle signatur. | ANO | Doplní dodavatel |
| 17 | AP uzavřené konstrukce bez větracích otvorů a ventilátoru. | ANO | Doplní dodavatel |
| 18 | Součástí AP je plechový úchyt pro instalaci na strop nebo stěnu. | ANO | Doplní dodavatel |
| 19 | AP je fyzicky zabezpečitelné/uzamykatelné k okolním pevným částem. | ANO | Doplní dodavatel |

Dodavatel podáním nabídky stvrzuje splnění všech výše uvedených požadavků.