Technické parametry vozidlo do 7,5 t

Technické parametry podvozku

- Kategorie vozidla N2, celková hmotnost vozidla maximálně 7.490 kg

- Zadní náprava dvoumontáž

- Rozvor min. 3950 mm – max: 4250 mm

- Pérování a tlumiče zesílené

- Zatížení náprav PN min. 2650 kg a ZN min. 5300 kg

- Motor o výkonu min. 130 kW

- Objem motoru min. 2990 ccm

- Převodovka automatická

- Zrcátka pro šířku nástavby nad 2 160 mm – vyhřívané a el.ovládané

- Elektricky ovládané okna

- Airbag řidiče

- Centrální zamykání s DO

- Klimatizace automatická

- Nezávislé topení

- Odpružené sedadlo řidiče

- Senzory světel a stěračů

- Přední mlhové světlomety

- Přední světlomety Full LED

- Originál navigace s rádiem + handsfree BT

- Horní odkládací police

- Tempomat adaptivní

- Akustická výstražná signalizace pro zpětný chod

- Gumová podlaha v kabině

- Rezervní kolo plnohodnotné

- Elektricky ovládaná parkovací brzda

- Povinná výbava vozidla

- Barva vozidla tmavě šedá

Technické parametry nástavby

- Rozměr nástavby vnitřní – min. délka 4100 mm x min. šířka 2 250 mm x min. výška 2 100 mm

- Celková výška vozidla max. 3200 mm (z důvodu vjezdu do garáže)

- Stěny nástavby tvoří sendvičové panely s vnějším a vnitřním laminátem min. 1 mm s izolací a síla panelů min. 30 mm

- Střecha laminátová

- Nosný rám ocelový – pozinkovaný

- Zadní rám ocelový lakovaný + horní klapa  bez dveří, uzaviratelný pouze hydraulickým čelem.

- Na pravé straně 1x jednokřídlé dveře s rozměry min. 1 000 x 2 200 mm (šířka x výška) vzdálenost od čela 600 mm, 1x aretace

- Po vnitřním obvodu skříně je Al okopový plech min. 250, aretační lišta FeZn od podlahy na střed 1.200 mm + 4x rozpěrná tyč FeZn, 4 ks kurtů pro zajištění přepravovaného materiálu.

- Vnitřní osvětlení LED 2 ks s pohybovým senzorem, vnější – dle EHK v provedení LED

- Boční a střešní spoiler na kabině

- Boční zábrany proti podjetí – jednořadé

- Blatníky zadních kol včetně držáku a zástěrek

- Tažné zařízení do 3,5t.

- Uzamykatelný box na nářadí a kurty.

Technické parametry zvedacího čela

- Nosnost min. 1500 kg

- Ovládání obouruční páčkami + nožní spínače na plošině

- Paletové zarážky

- Varovné blikače + výstražné praporky

- Plošina hliníková min. 1600 x 2310 mm

- Podpěrné nohy plošiny

Součástí nákladního vozidla bude elektrický paletový vozík s min. nosností 1500 kg, min. délka vidlic 1100 mm.