příloha č. 2 – Technická specifikace

k veřejné zakázce s názvem Dodávka AV techniky 18/2024

posluchárny EC1, EC2 a EC3 v budově FEI

Technická specifikace dodávky:

Předmětem dodávky je modernizace řídicího systému AV techniky v posluchárnách EC1, EC2 a EC3 v budově FEI. V posluchárnách jsou instalované nové LED projektory se vstupy HDMI. Stávající řídicí systém je pouze analogový s trasami VGA. V rámci modernizace požadujeme dodání nového kontroléru řídicího systému AV techniky, který zajistí ovládání nového LED projektoru a zároveň plně integruje stávající funkce AV techniky – ovládání audio, ovládání osvětlení, zapnutí a vypnutí systému. Pro ovládání funkcí AV techniky požadujeme dodání nového dotykového panelu, který bude umístěn na katedře (instalace v desce stolu). Dotykový panel bude v rozměru 7“. Součástí modernizace bude naprogramování řídicího systému a implementace funkce ovládání HDMI vstupů projektoru v dotykovém panelu. Řídicí jednotka bude umístěna do stávajícího racku AV techniky, který je umístěn v každé posluchárně. Požadavky na ostatní profese (silnoproud, stavba, akustika, atd.) nejsou požadovány. Specifikace obecných parametrů požadované technologie je v příloze č.1 – Výkaz výměr EC FEI.

V Ostravě dne 11.4.2024