# Příloha – technické specifikace stolů F330

# Schéma umístění stolů a jejich typů

# Základní rozměry

- Typ 1 - 8 ks stolů – rozměry desky 1500 x 750 mm

- Typ 2 - 1 ks stolu – rozměry desky 2250 x 750 mm

- Výška stolů 750 mm

# Specifikace desky

- Laminovaná deska min. tloušťky 25 mm

- ABS hrany 2 až 3 mm zaoblené

- Dekor třešeň (finálně dle vzorkovníku)

# Nohy

Pro stoly typ 1

- Kovové nohy tvaru L, umístěné v hraně stolu

- Nohy vzájemně spojené tunelem nebo kovovým podélným nosníkem

- Možnost skrytého vedení kabeláže pro elektroinstalaci (ideálně dutinou nohy a podélníku)

- Materiál – ocel, prášková barva šedá, plastové kluzáky

Nohy pro stůl typ 2

- Kovové nohy, umístěné tak aby mohly být židle umístěny dle schématu.

- Možnost skrytého vedení kabeláže pro elektroinstalaci (ideálně dutinou nohy a podélníku)

- Materiál – ocel, prášková barva šedá, plastové kluzáky

# Elektrické zásuvky

Zásuvky typu A

- Uprostřed delší strany stolu při zadním okraji desky (nad podélníkem) zapuštěné zásuvky (zásuvkový set) 4x 230 V / 16 A, připojovaného zařízení zasouvány svisle (kolmo k desce), možnost případného šikmého připojování směrem k uživateli

- Zásuvky zapuštěny do desky

- Integrovaná přepěťová ochrana zásuvek 230 V - typ D

- Vyvedení kabeláže ze spodní strany desky, ideálně do tunelu/nosníku a do jedné nohy

- Možnost změny vedení kabelů (L/P noha)

- Délky kabelů 230 V min. 3 m do zásuvkového modulu v podlaze.

Zásuvky typu B

- Uprostřed delší strany stolu při zadním okraji desky (nad podélníkem) zapuštěné zásuvky (zásuvkový set) 4x 230 V / 16 A  + 1x zásuvka typu HDMI + 1x USB-A, vidlice (konektor) připojovaného zařízení zasouvány svisle (kolmo k desce), možnost případného šikmého připojování směrem k uživateli

- Zásuvky zapuštěny do desky

- Integrovaná přepěťová ochrana zásuvek 230 V - typ D

- Vyvedení kabeláže ze spodní strany desky, ideálně do tunelu/nosníku a do jedné nohy

- Možnost změny vedení kabelů (L/P noha)

- Délky kabelů 230 V a HDMI min. 3 m do zásuvkového modulu v podlaze.

- Přívod HDMI a USB připojitelný pomocí konektoru ze spodu zásuvkového modulu

Zásuvky typu C

- Uprostřed delší strany stolu při zadním okraji desky (nad podélníkem) zapuštěné zásuvky (zásuvkový set) 6x 230 V / 16 A  + 1x zásuvka typu HDMI + 1x USB-A, vidlice (konektor) připojovaného zařízení zasouvány svisle (kolmo k desce), možnost případného šikmého připojování směrem k uživateli

- Zásuvky zapuštěny do desky

- Integrovaná přepěťová ochrana zásuvek 230 V - typ D

- Vyvedení kabeláže ze spodní strany desky, ideálně do tunelu/nosníku a do jedné nohy

- Možnost změny vedení kabelů (L/P noha)

- Délky kabelů 230 V a HDMI min. 3 m do zásuvkového modulu v podlaze.

- Přívod HDMI a USB připojitelný pomocí konektoru ze spodu zásuvkového modulu

# Příklad konstrukce stolů typ 1 (příklad bez elektrorozvodů)