Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace

Měřící systém pro měření vibrací průmyslových a servisních robotů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka měřícího systému pro měření vibrací průmyslových a servisních robotů. Součástí předmětu plnění je dále doprava do místa plnění a zaškolení obsluhy v trvání minimálně 1 pracovní den včetně ověření funkčnosti v průběhu zaškolení.

Výrobce zařízení				doplní účastník

Přesné typové označení zařízení		doplní účastník

Měřící systém pro měření vibrací průmyslových a servisních robotů musí minimálně splňovat následující kritéria:

| Základní technické parametry | Minimální požadované hodnoty – musí být splněno! | Hodnota nabízeného zařízení |
| --- | --- | --- |
| Min. 2x AD/DA převodník, 12 vstupních kanálů s napájením pro snímače IEPE/CCLD s podporou TEDS, min. vzorkovací frekvencí 24 kHz, konektivita LAN, včetně nezbytného příslušenství a software | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1x switch pro propojení AD/DA převodníků, min. 4 porty LAN, podpora PoE a PTPv2 | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1x rázové kladivo pro modální zkoušky, hmotnost hlavice 100 – 150 g, pracovní rozsah do 250 N, konektor BNC, vyměnitelné hroty s různou tuhostí, připojovací kabel 10 m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| 1x rázové kladivo pro modální zkoušky, hmotnost hlavice 1,0 – 1,5 kg, pracovní rozsah do 25 kN, konektor BNC, vyměnitelné hroty s různou tuhostí | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. 3x miniaturní trojosý akcelerometr IEPE/CCLD, hmotnost do 5 g, min. frekvenční rozsah do 2,5 kHz, min. měřící rozsah do +/-500 m.s-2, připojovací kabel 10 m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. 4x miniaturní trojosý akcelerometr IEPE/CCLD, hmotnost do 5 g, min. frekvenční rozsah do 2,5 kHz, min. měřící rozsah do +/-5000 m.s-2, připojovací kabel 10 m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. 1x miniaturní jednoosý akcelerometr IEPE/CCLD, hmotnost do 5 g, min. frekvenční rozsah do 5 kHz, min. měřící rozsah do +/-700 m.s-2, připojovací kabel 10 m | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. 100 ks klipů pro upevnění akcelerometrů včetně lepidla | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Min. 1x včelí vosk pro upevnění akcelerometrů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Software pro akvizici, zpracování a vyhodnocení měření: |  |  |
| Časový záznam měřených signálů | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Postprocesing naměřených dát (FFT) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Realizace a vyhodnocení modálních zkoušek (EMA, OMA) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Realizace a vyhodnocení provozních tvarů kmitu (ODS) | ANO | účastník uvede ANO/NE |
| Export dát a výsledků | ANO | účastník uvede ANO/NE |

Údaje doplní dodavatel v souladu s technickými údaji nabízeného zařízení.