Příloha č. 1 - Technická specifikace

Technická specifikace a garantované technické parametry

Mobilní laboratoř diagnostiky palivových článků

Minimální technické parametry (uvedené specifikace jsou minimální. Dodavatel může dodat zařízení s lepšími než těmito minimálními parametry):

Laboratoř mobilní diagnostiky palivových článků bude využívaná jako terénní zařízení v těžce dostupném terénu, proto požadujeme adaptivní podvozek s volbou jízdního režimu, pohonu 4x4.

Laboratoř tak umožní provádět diagnostiku a testování palivových článků na instalovaném místě, bez nutnosti jeho demontáže a následného převozu do stacionární laboratoře nebo k jeho výrobci. Díky této laboratoři bude možná rychlá a efektivní diagnostika palivových článků, kde bude možné řešit potenciální problémy s palivovými články a optimalizovat jejich výkon a životnost.

Tato mobilní laboratoř bude vybavena speciálními přístroji a zařízením umožňující měření výkonu, efektivity a spotřeby paliva, s vyhodnocením jeho stavu. Měřící sestava bude instalována ve vestavbě, která bude umístěna v zavazadlovém prostoru vozidla. Pro bezproblémové a přehledné umístění měřící techniky v zavazadlovém prostoru, bude objem zavazadlového prostoru minimálně 760 l. Pro možnost zvětšení zavazadlového prostoru na objem 1920 l bude možné sklopit druhou řadu sedaček.

Všechny data z měření budou zaznamenávány v zařízení pro sběr dat. Mobilní laboratoř bude mít možnost stanovovat a vyhodnocovat fyzikální vlastnosti palivových článků. Vestavba v kufru mobilní laboratoře pro možné umístění měřící techniky a všech jejich potřebných částí a doplňku. Provedení vestavby z Al profilů s možností zabezpečení proti pádu při přepravě.

Součástí laboratoře je:

- Monitorování teploty 4ks

  - Pt100; 0-250°C; 4-20mA

- Monitorování tlaku 2ks

  - Analogový proudový výstup 4-20mA, Max. pracovní tlak 2 bar, Cal -16 to 16 kPa, Provozní teplota -50°C až 80°C

  - Analogový proudový výstup 4-20mA, Max. pracovní tlak 2 bar, Cal -6,3 to 6,3 kPa, Provozní teplota -50°C až 80°C

- termický hmotnostní průtokoměr 1ks

  - termický hmotnostní průtokoměr s regulátorem pro měření průtoku suchých čistých plynů

  - kompaktní provedení, těleso vyrobeno z korozivzdorné oceli 316

  - dlouhodobá stabilita a minimální drift nuly zajištěn platinovým senzorem

  - max. teplota měřeného plynu 50°C

  - maximální tlak měřeného plynu 3,5 MPa

  - SW pro nastavení a propojovací kabel pro připojení k PC (RS 232) součástí dodávky

  - Ukazatel s tlačítky, připojení kompresní šroubení pro trubičku 10 mm

  - Výstupní signál 4 – 20 mA, RS 232

  - Řídící signál 4 – 20 mA, RS 232

  - Kalibrace na vodík

  - Tlak provozní 3 MPa přetl.

  - Měřicí rozsah 0 – 150 Nl/min

- Nádrž na vodík s parametry:

  - Rozměr: 229 x 715 x 8,4

  - Tlak provozní 360 bar.

  - Dvouhrdlá nádrž.

  - Zavit v hrdle G3/4.

- Zátěž pro maření výkonu 3 kW

- Měření napětí AC 6/60/600 V; DC 6 /60 /600 V

- Měření proudu. AC/DC 250A

- Detekce úniku vodíku.

  - Detekce plynu: H2 (Vodík)

  - Měřící rozsah: 0-1000 ppm

  - Měřící odchylka: ± 3% FS

  - Rozlišení: 1 / 0,1ppm

  - Čas provozu na 1 nabití:> 6hodin

- Podružný rozvaděč

  - 4x 230V s jističem,

  - 2x USB

- Zařízení pro sběr dat:

  - Více než 10 kanálů

  - Min 10 analog. terminálů

  - Multi-input type terminal

  - Port pro digitalní sensor

  - Vzorkovací interval min. 10ms – 1h

  - Funkce RPM

  - Připojení tlak. Senzoru 0-400bar

  - Připojení teplotního čidla

  - Připojení senzoru vlhkoměru

  - Dotykový displej

  - Možnost připojení a ovládání/vyhodnocování v PC

  - Integrovaná + externí paměť min 16GB

  - Signál napěťový 0,02-1V rozlišení 0,05mV

  - Signál napěťový 0,02-10V rozlišení 0,5mV

  - Aktuální signál 0-20mA, rozlišení 0,001mA

  - Měření teploty -200°C až +850°C

  - Záznam pulsů frekvence 0-1kHz

- Zařízení pro vyhodnocení dat:

  - Velikost obrazovky:	min. 16"

  - Rozlišení obrazovky:	min. 2560x1600

  - Úprava povrchu obrazovky:	Antireflexní, min. 240 Hz, min. 500 nits

  - Výkon procesoru:	passmark CPU Mark min: 20 000 (dle www.cpubenchmark.net, ke dni zahájení Veřejné zakázky (dle přílohy č. 6 Výzvy), nebo později (pokud procesor není v příloze č. 6 Výzvy uveden)

  - Grafická karta:	Dedikovaná, min. 8000 MB,

  - Paměť RAM:	min. 32 GB,

  - Pevný disk:	min. 1000 GB SSD

  - Síťová karta:	ANO

  - Wifi:	ANO, 802.11ax

  - Bluetooth:	ANO (min. v5.2)

  - Vstupní a výstupní porty:	min. USB-C x 1, min. USB 3.2 x2, RJ-45 (LAN)

  - Klávesnice:	CZ podsvícená

  - Interní reproduktory:	ANO

  - Interní mikrofon:	ANO

  - Webová kamera:	ano, min. HD 720p

  - Baterie:	Lze nabíjet přes USB-C, min kapacita baterie 80Wh

  - Hmotnost:	Max. 2,5 kg

  - Operační systém:	min. Windows 11 Home

Laboratoř bude instalována ve vozidle s celkovou hmotností do 3,5t. Vozidlo bude vybaveno el. sklopným tažným zařízením se svislým zatížením 100 kg a bude možné za ním táhnout bržděný přívěs o hmotnosti 2500 kg.

Vozidlo bude schváleno pro bezpečnou přepravu měřícího zařízení a osob po dopravních komunikacích. Tato laboratoř kromě měřící techniky musí zvládnout transportovat 5 osob. Při práci v terénu bude mobilní laboratoř pohánět benzinový agregát s výkonem min. 160kW. Při měření v zimních měsících bude mobilní laboratoř vybavena nezávislým topením s možností dálkového ovládání. Pro bezpečnou komunikaci při řízení bude laboratoř vybavena audio systémem s HandsFree.

Nabíjení mobilního telefonu bude provedeno jako bezdrátové. Dále bude vozidlo vybaveno min. 7mi stupňovou automatickou převodovkou a kompletní sadou letních a zimních kol Alu min. 20“/18“. Pro možnosti napájení laboratorního měření bude v kufru mobilní laboratoře vestavěná zásuvka na 230V. Při manipulaci se vzorky a měřící technikou bude vozidlo disponovat bezklíčovým odemykáním, startováním a otevírání pátých dveří pohybem nohy pod zadním nárazníkem. Pro bezpečnou přepravu na měření a pro celkovou přehlednost bude vozidlo vybaveno minimálně zadní parkovací kamerou, infotainmentem, LED osvětlením, multifunkčním volantem s tlačítky. Servis a prodloužená záruka vozidla je požadována 5 let nebo 100 000 km podle toho co nastane dříve. Z důvodu přepravy zaměstnanců v pracovním oděvu požadujeme tmavý interiér vozu včetně černé stropnice. Magnetické nálepky s označením mobilní laboratoř s možností umístění na pravé a levé dveře s velikostí písma 70 mm.

Specifikace vozidla (uvedené specifikace jsou minimální. Dodavatel může dodat zařízení s lepšími než těmito minimálními parametry):

- Palivo: 	benzin

- Výkon  kW :	160

- Výška  mm :	1670

- Šířka  mm :	1850

- Délka  mm :	4720

- Rozvor  mm :	2780

- Objem kufru po sklopení druhé řady sedadel  l :	1920

- Max. hm. bržděného přívěs  kg :	2500

- Převodovka: 	automat 7. stupňový

- Prodloužená záruka a servis:	5 let/100.000 km

- Asistenční systém řidiče:

  - Parkovací systém asistent.

  - Držení v jízdních pruzích a odstupových vzdáleností.

  - Adaptivní tempovat.

  - Asistent pro jízdu v koloně.

  - Asistent pro případ náhlého zdravotního selhání.

  - Hlídání mrtvého úhlu na vnějším zpětném zrcátku.

  - Sledování provozu za vozem.

  - Rozpoznávání dopravních značek.

  - Proaktivní bezpečnostní systém.

- Automatická klimatizace

- Spotřeba  l /100km:	Max. 8,8

- Emise CO2  g/km:	Max. 199